ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Материалы по обоснованию проектных решений

Директор                                                    В.И. Клюшников

Барнаул, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	4

2. Комплексная оценка и проблемы развития территории Тальменского района	4

2.1. Географическое положение	4

2.2. Природные условия и ресурсы	6

2.2.1. Геологическое строение и минеральные ресурсы	6

2.2.2. Рельеф	24

2.2.3. Климат	26

2.2.4. Гидрография и гидрология	28

2.2.5. Почвы	30

2.2.6. Земельные ресурсы	33

2.2.7. Растительный и животный мир	38

2.2.8. Культурно-исторические ресурсы	42

2.2.9. Рекреационные ресурсы	67

2.2.10. Ландшафтный анализ и экологическое состояние территории	72

2.3. Социально-экономические условия Тальменского района	99

2.3.1. Население и система расселения	99

2.3.2. Экономика	140

2.3.3. Транспортное обеспечение и услуги связи	156

2.3.4. Жилищный фонд и инженерное обеспечение	158

2.3.5. Социальная сфера	168

2.4. Планировочная организация территории	182

2.4.1. Ретроспективный анализ развития планировочной структуры Тальменского района	182

2.4.2. Состояние и использование территории. Планировочные условия развития территории	185

2.4.3. Планировочное районирование и планировочный каркас	188

2.4.4. Охрана окружающей среды и риски возникновения чрезвычайных ситуаций	189

2.4.5. Мероприятия обеспечению сохранности объектов культурного наследия	228

2.4.6. Мероприятия по изменению категории земель	233

2.5. Комплексная оценка и проблемы развития территории Тальменского района	236

2.6. Варианты сценариев социально-экономического развития Тальменского района	244

2.7. Планируемые объекты федерального, регионального значения	249

2.8. Планируемые объекты местного значения	254

2.9. Основные технико-экономические показатели Схемы территориального планирования МО Тальменский район	261

3. Использованные материалы	265

Схема территориального планирования выполнена коллективом авторов в составе:

Клюшникова Е.В., экономист – разделы 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5.

Пашкова Н.В., экономист – раздел 3.3.1.

Кунгурова Н.Ю., к.и.н., зав. отдела археологии НПЦ «Наследие» – раздел 3.2.8.

Козырева Ж.Ю., архитектор – разделы 3.4., 3.4.2., 3.4.3.

Риффель Н.И., аспирант ИВЭП СО РАН – разделы 3.2.10., 3.5., 3.6.

Синицына Е.Г., инженер – разделы 1., 2., 3.1., 3.2., 3.2.9., графическое оформление.

Макарова Е.М., инженер – картографическое обеспечение.

Внесение изменений в Схему территориального планирования

Бахуров Г.Н.   – гл. архитектор проекта

Сизова Г.Я.     – нач. отдела

Щеголева Л.В. – зам. нач. отдела – картографическое оформление

# Общие положения

В соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ, территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Схема территориального планирования муниципального района включает специальные карты (схемы) и текстовую часть с информацией о состоянии соответствующей территории и о возможных направлениях и ограничениях ее развития, а также с обоснованием предлагаемых мероприятий.

Данный документ разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» от 29.12.2009 №120-ЗС.

# Комплексная оценка и проблемы развития территории Тальменского района

## Географическое положение

Тальменский район расположен в северной части Алтайского края. На северо-востоке граничит с Залесовским районом (районный центр с. Залесово), на северо-западе и севере проходит граница с Новосибирской областью, на востоке – с Первомайским районом (районный центр с. Первомайское), на юге – с Павловским районом (районный центр с. Павловск), и с территорией, подчиненной г. Барнаулу, на юго-западе – с Шелаболихинским районом (районный центр с. Шелаболиха) (Рис. 1, 2).

      - Положение Тальменского района в Алтайском крае

      - Границы Тальменского района

Административный центр Тальменского района (р.п. Тальменка) находится в 84 км от административного центра Алтайского края – г. Барнаула.

Площадь Тальменского района сотавляет 3914 км2. В площадном аспекте район относится к средим районам Алтайского края.

Связь района с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

По территории района проходят две крупные автомобильные трассы:

- автодорога федерального значения Р256 «Чуйский тракт» (бывш. М52) Новосибирск-Ташанта-граница с Монголией;

- автодорога регионального значения «Алтай-Кузбасс».

Железнодорожный транспорт представлен двумя ветками Западно-Сибирской железной дороги - Барнаул – Новосибирск и Барнаул – Карасук.

Современная ландшафтная структура Тальменского района сформирована в границах равнинных природных комплексов, в пределах Западно-Сибирской физико-географической страны.  В более низкой классификационной иерархии территория относится к лесной и лесостепной зональной области, Верхнеобской провинции, которая, в свою очередь, подразделяется на Заобскую правобережную подпровинцию, на Черемшанский, Нижнечумышский и Повалихинский районы. Преобладают природные комплексы следующих типов: разнотравно-злаковые луговые степи, остепненные луга, злаково-разнотравные и осоковые, иногда закустаренные луга и тополевые рощи. Встречаются сосновые, иногда с примесью березы и осины, боры, богато-разнотравно-типчаково-ковыльные луговые степи с березовыми колками.

Одними из приоритетных и социально-значимых секторов экономики Тальменского района являются агропромышленный и деревообрабатывающий комплексы. В настоящее время Тальменский район – один из крупных производителей сельскохозяйственной продукции (зерновые культуры, сахарная свекла, подсолнечник) с развитым молочно-мясным скотоводством.

## Природные условия и ресурсы

В основу оценки природных условий и ресурсов Тальменского района легли материалы многолетних исследований авторов, анализа картографических, фондовых и статистических данных.

### Геологическое строение и минеральные ресурсы

В структурно-тектоническом отношении Тальменский район находится на Западно-Сибирской платформенной плите, в пределах среднерасчлененной части Бийско-Чумышской возвышенности и  надпойменных террас реки Обь.

Северную часть района занимают нижне-среднечетвертичные отложения краснодубровской свиты, представленные сложно построенной толщей переслаивающихся суглинков, супесей, часто лессовидных, с прослоями и линзами песков и погребенных почв. Мощность отложений свиты колеблется от нескольких метров до 100 м.

Широко распространены по территории района нерасчлененные среднечетвертичные отложения четвертой и пятой надпойменных террас р. Оби. Данные отложения представлены песками, суглинками и супесями, причем последние залегают в верхней части разреза. Мощность аллювиальной толщи 60 – 105 метров на участках выхода ее на дневную поверхность и 5 – 30 метров в зоне погружения ее под молодые отложения поймы и отложения 1, 2, 3-ей надпойменных террас р. Оби.

На левобережье реки Чумыш распространены средне-верхнечетвертичные отложения третьей надпойменной террасы, которые представлены суглинками, супесями с прослоями песков. Мощность данных отложений варьируется от 20 до 50 метров.

В западной части района на правобережье р. Чумыш (и фрагментами на левобережье) развиты верхнечетвертичные аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас. Сложены террасы песками с прослойками суглинков и супесей, залегающими на среднечетвертичных отложениях. Мощность отложений составляет 15 – 30 метров.

Современные среднечетвертичные эоловые и делювиальные отложения маломощным чехлом покрывают отложения краснодубровской свиты и развиты на поверхности террас. Представлены отложения песками, супесями и суглинками мощностью 2 – 5 метров.

Современные аллювиальные отложения пойм представлены песками, супесями и суглинками мощностью 10 – 12 м. Озерно-болотные отложения представлены илами, супесями, суглинками и торфом мощностью 2 – 5 м.

Согласно Государственным балансам запасов Российской Федерации и Государственным кадастрам месторождений и проявлений полезных ископаемых по Алтайскому краю в Тальменском районе имеется:

- 4 месторождения кирпичного сырья;

- 4 месторождения песков, используемых для песочниц локомотивов и пригодных для строительных целей;

- 18 месторождений торфа.

Перечень месторождений полезных ископаемых

| № п/п | Название месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Запасы на 01.01.19 г. | Учет государственным балансом запасов (ГБЗ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичное сырье |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Казанцевское | Расположено в 3,0 км юго-восточнее с. Казанцево | Полезным ископаемым являются линзообразно залегающие аллювиальные суглинки, подстилающиеся одновозрастными глинистыми песками и перекрывающиеся почвенно-растительным слоем. Мощность суглинков (не обводненных) колеблется от 1,7 м до 4,7 м, почвенно-растительного слоя 0,3 м. Суглинки умереннопластичные (число пластичности 7-14), среднечувствительные к сушке. По данным заводских испытаний суглинки в естественном состоянии пригодны для изготовления кирпича марок 100, по морозостойкости «Мрз 25». | Запасы по категориям; С1 составляют 78,78 тыс.м3, С2- 50,75 тыс.м3. | Не учтены ГБЗ | Учтены ГКМ. Требуется государственная экспертиза запасов |
| 2 | Новотроицкое | Расположено в 1,0 км северо-западнее с. Новотроицкое | Полезным ископаемым являются глинистые породы, представленные 2-мя горизонтами. Верхний горизонт представлен суглинками мало - пластичными (число пластичности 4-7), с содержанием глинистых частиц от 14,64 до 31,6%. Нижний горизонт представлен суглинками умереннопластичными (число пластичности 8-13), с содержанием глинистых частиц от 25,16 до 43,2%. Суглинки отнесены к единому технологическому типу сырья и по данным испытаний лабораторно-технологических проб глинистое сырье в естественном виде и с добавкой в шихту 10% опилок пригодно для производства кирпича марки «75». | Запасы по категориям: В - 184,9 тыс. м3, С1 -508,3 тыс. м3, В+С1- 693,2 тыс. м3, С2 – 159,6 тыс. м3. | Не учтены ГБЗ | Учтены ГКМ Доизучить качество сырья, провести полузаводские испытания объединенной пробы. Требуется государствен- ная экспертиза запасов |
| 3 | Таскаевское | Расположено в 2 км на северо-запад от д. Таскаево и в 7 км от ж. д. ст. Тальменка | Месторождение сложено аллювиальными отложениями пятой надпойменной террасы р. Обь, представленными двумя горизонтами. Верхний горизонт – мощность 0-1,5 м - лессовидные суглинки и супеси, малопластичные (число пластичности 2-5). Нижний горизонт 17,7-19,7 м – суглинки с прослойками супесей и песка, умереннопластичные (число пластичности более 7). По результатам полузаводских испытаний суглинки верхнего слоя самостоятельно не пригодны для производства кирпича. Суглинки нижнего слоя в естественном виде пригодны для производства марочного кирпича с 8-ю технологическими пустотами марки КРП 100/1800/15. В связи с непригодностью пород верхнего слоя для производства кирпича решением ТКЗ породы верхнего слоя отнесены во вскрышу. | Запасы утверждены по категориям: В+С1 – 602,4 тыс. м3, категории С2 – 575,4 тыс. м3 | Учтены ГБЗ | Нераспределенный фонд |
| 4 | Новоеловское (участок № 6) | Расположено в 2,5 км на север от с.Новоеловское | Полезная толща представлена покровными суглинками, залегающими под почвенно-растительным слоем и супесями средней мощностью 1,27 м. Мощность полезной толщи изменяется от 4,1 до 8,4 м (средняя 5,77 м). По результатам лабораторно-технологических испытаний установлено, что из суглинков в естественном состоянии возможно получение кирпича марки «125-175». | Запасы составляют по категории С1 – 122,54 тыс. м3 | Не учтены ГБЗ | Учтено ГКМ. Требуется государственная экспертиза запасов |
| Строительные пески, пески, используемые для песочниц локомотивов |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наумовское | Расположено в 1км к северу от д. Наумово, на левом берегу р.Чумыш, в 1 км на юг от п. Тальменка и в 3 км на юг от ж.д. станции Усть-Тальменка | Приурочено к аллювиальным отложениям пойменной террасы р. Чумыш. Песок залегает в виде маломощных коротких линз мелко-тонкозернистого реже среднезернистого песка средней мощностью 3,2 м. Песок, в основном, кварцевый (80-85%). Литологический состав песков однородный. Содержание пылеватых и глинистых частиц 0,1-5 %. По гранулометрическому составу 70 % исследованных проб отвечают требованиям ТУ МПС и являются пригодными для песочниц локомотивов. Пески пригодны для приготовления строительных растворов. Пески обводнены. Средняя мощность вскрышных пород 1,0 м. | Запасы по категории С1 в количестве 2712 тыс.м3. | Не учтены ГБЗ | Учтены ГКМ |
| 6 | Тальменское | Расположено в 2 км на юго-восток от р.ц. Тальменка на правом берегу р. Чумыш | Полезная толща представлена современными аллювиальными песками поймы р. Чумыш, частично перекрытыми супесью и суглинками средней мощностью 1-2 м. Пески мелкозернистые кварцевые, содержание кварцевых зерен 66-88%. Мощность песков колеблется от 0,4 до 14,5 м, при средней мощности 9 м, содержание пылеватых и глинистых частиц 0,6-9,1%. Модуль крупности песков 1,1-1,9 Песок в природном виде пригоден для приготовления строительных растворов. После отделения 50% частиц меньше 0,2 мм песок пригоден для использования в песочницах локомотивов. | Запасы по категории С1 в количестве 1520 тыс. м3, забалансовые по категории С1-2835 тыс. м3 | Учтены ГБЗ | Нераспределенный фонд |
| 7 | Таскаевский | Располагается к востоку от с. Таскаево, на правом берегу р. Чумыш | Участок сложен аллювиальными отложениями поймы р. Чумыш. Вскрытая мощность песков изменяется от 2 до 9,9 м, мощность вскрышных пород 0,6-2,9 м. Содержание пылеватых и глинистых частиц 0,04- 21,57%, модуль крупности 0,16-1,69. Химический состав песков, %: кремнезем - 89,08-89,59, содержание щелочей 0,62-0,86. К полезной толще отнесены пески с модулем крупности более 1,0, которые по результатам технологических испытаний пригодны для производства силикатного кирпича марки «100»-«125», «Мрз-25». Пески обводнены, грунтовые воды вскрыты на глубине 3-8,5 м. | Запасы по категории С2 в количестве 15104 тыс.м3. | Не учтены ГБЗ | Учтены ГКМ Требуется доизучить качество сырья, провести государственную экспертизу запасов |
| 8 | Тальменское 2 | Расположено в 2,5 км на юго-запад от окраины р.ц.Тальменка. На правобережной пойме р. Чумыш | Полезная толща месторождения представлена современными отложениями поймы р. Чумыш. Вскрытая мощность песков 8,5-8,9 м, вскрышные породы представлены супесями и суглинками мощностью от 0,9 до 1,3 м. Песок полимиктовый, по модулю крупности мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий. Содержание глинистых частиц в песках удовлетворяет требованиям ГОСТ. Пески в природном виде могут использоваться для строительных работ. | Запасы строительного песка по категории С2 в количестве 111 тыс.м3. | Учтены ГБЗ | Месторождение эксплуатируется ИП Слюсарев К.Н. ( лицензия БАР 80079 ТЭ) |
| Торф |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Шадринское | Расположено в 35 км северо-восточнее р.ц. Тальменка, в 3,7 км северо-восточнее с Шадринцево | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 881 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0.8 м) – 806 га. Средняя глубина торфяной залежи 2,94 м. Средние качественные показатели: степень разложения - 36 %, зольность – 31%, влажность – 81,4 %. Применяется для нужд сельского хозяйства | Запасы торфа по категории А составляют 3602 тыс. т. Забалансовые запасы – 2103 тыс. т. | Учтены ГБЗ | Нераспределенный фонд |
| 10 | Нижне-Чумышская Согра | Расположено в 18 км юго-восточнее р.ц. Тальменка, 11,8 км юго-восточнее ст. Ларичиха | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 3040 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0.9 м) –2536 га. Средняя глубина торфяной залежи 2,88 м. Средние качественные показатели: степень разложения - 26 %, зольность –20 %, влажность – 87,7 %. Применяется для нужд сельского хозяйства. | Запасы торфа по категории А+С 1 составляют 14116 тыс. т, Забалансовые запасы –1179 тыс. т. | Учтены ГБЗ | Нераспределенный фонд |
| 11 | Инюшевская Согра | Расположено в 21 км северо-восточнее р.ц. Тальменка, в 1 км юго-восточнее с. Межгорная | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 87 га, в границе промышленной глубины – 86 га. Средняя глубина торфяной залежи 3,72 м. Средние качественные показатели: степень разложения - 39 %, зольность –13,6 %. Применяется для нужд сельского хозяйства. | Балансовые запасы торфа по категории А составляют 265 тыс. т Забалансовые запасы – 320 тыс.т | Учтены ГБЗ | Нераспределенный фонд |
| 12 | Кислянское | Расположено на территории Кислухинского заповедника в 10 км на северо-запад от ж.д.ст.Повалиха и в 2,5 км на север от с. Кислуха | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 3518 га, в границе промышленной глубины– 2910 га. Средняя глубина торфяной залежи 2,7 м. Средние качественные показатели: степень разложения - 32 %, зольность – 32 %, влажность –83,8 %. Применяется для нужд сельского хозяйства. | Запасы категории С2 в количестве 17917 тыс. т | Не учтены ГБЗ | Требуется госу- дарственная экспертиза запасов |
| 13 | Антипово | Расположено в 37 км юго-западнее р.ц. Тальменка, в 2,2 км севернее с. Шелепово | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 247 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0,7 м) – 68 га. Средняя глубина торфяной залежи 1,25 м. Средние качественные показатели: степень разложения - 47 %, зольность – 22 %, влажность – 75,6%. Применяется для нужд сельского хозяйства | Прогнозные ресурсы торфа 260 тыс. т | Не учтены ГБЗ | Рекомендуется постановка дальнейших геолого-разведочных работ |
| 14 | Войлочное | Расположено в 25,5 км юго-западнее р.ц. Тальменка, в 13,6 км северо-восточнее с. Барсуково | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 41 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0,7 м) – 29 га. Средняя глубина торфяной залежи 1,4 м. Средние качественные показатели: степень разложения - 35 %, зольность – 39 %, влажность – 83,5. Применяется для нужд сельского хозяйства. | Прогнозные ресурсы 97 тыс. т | Не учтено ГБЗ | Торф характеризуется повышенной зольностью |
| 15 | Волчье | Расположено в 22 км на юго-запад от р.ц. Тальменка, в 12,9 км на северо-восток от с. Барсуково | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 154 га, в границе промышленной глубине (по глубине 0.7 м) – 41 га. Средняя глубина торфяной залежи 1.7 м. Средние качественные показатели: зольность–42 %, влага–74,3 %. Применяется для нужд сельского хозяйства. | Прогнозные ресурсы торфа 205 тыс. т. | Не учтено ГБЗ | Торф характеризуется повышенной зольностью |
| 16 | Дорожное | Расположено в 39,6 км на запад от р.ц. Тальменка, в 5,5 км на северо-восток от с. Рямовые | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 37 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0,9 м)–22 га. Средняя глубина торфяной залежи 1,95 м. Средние качественные показатели: степень разложения - 23 %, зольность –10 %, влажность –90,1 %. Применяется для нужд сельского хозяйства. | Прогнозные ресурсы 69 тыс. т. | Не учтено ГБЗ | Рекомендуется постановка дальнейших геолого-разведочных работ |
| 17 | Кривоглазово | Расположено в 34,4 км на юго-запад от р.ц. Тальменка, в 3,8 км на северо-запад с. Шипицыно | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 565 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0,9 м) –279 га. Средняя глубина торфяной залежи 2,53 м. Средние качественные показатели: степень разложения - 28 %, зольность – 12 %, влажность – 91,3 %. Применяется для нужд сельского хозяйства. | Прогнозные ресурсы торфа 523 тыс. т. | Не учтено ГБЗ | Рекомендуется постановка дальнейших геолого-разведочных работ |
| 18 | Крючковское | Расположено в 20 км на запад от р.ц. Тальменка, в 7 км на юго-запад от с. Курочкино | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 112 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0,9 м) – 29 га. Средняя глубина торфяной залежи 0,67 м. Средние качественные показатели: степень разложения - 26 %, зольность –21 %, влажность –86 %. Применяется для нужд сельского хозяйства. | Прогнозные ресурсы 39 тыс. т. | Не учтены ГБЗ | Торф характеризуется повышенной зольностью |
| 19 | Круглое | Расположено в 32 км на юг от р.ц. Тальменка, в 6,2 км на северо-восток от с. Речкуново. | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 43 га, в границе промышленной глубины (по глубине 1,0 м) –26 га. Средняя глубина торфяной залежи 1,0 м. Средние качественные показатели: степень разложения - 30 %, зольность – 18 %, влажность –85,2 %. Применяется для нужд сельского хозяйства. | Прогнозные ресурсы торфа 61 тыс. т. | Не учтены ГБЗ | Рекомендуется постановка дальнейших геолого-разведочных работ |
| 20 | Ларичихинское 1 | Расположено в 28,5 км на юго-запад от р.ц. Тальменка, в 2 км на северо-восток от с. Ларичиха | Торфяная залежь переходного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 51 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0,9 м) – 20 га. Средняя глубина торфяной залежи 1,12 м. Средние качественные показатели: степень разложения - 15 %, зольность –8 %, влажность –93%. | Прогнозные ресурсы 26 тыс. т. | Не учтены ГБЗ | Не рекомендуется постановка дальнейших геолого-разведочных работ из-за лесопосадок сосны |
| 21 | Шелеповское | Расположено в 41,5 км на юго-запад от р.ц. Тальменка, в 8 км на юго-запад от с. Сандалово | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 90 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0,7 м) – 23 га. Средняя глубина торфяной залежи 1,40 м. Средние качественные показатели: степень разложения - 47 %, зольность –23 %, влажность –80,9 %. | Прогнозные ресурсы 88 тыс. т. | Не учтены ГБЗ | Рекомендуется постановка дальнейших геолого-разведочных работ |
| 22 | Никитское | Расположено в 41 км на юго-запад от р.ц. Тальменка, в . 2,5 км на юго-запад от с. Шелепово | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 409 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0,9 м) –96 га. Средняя глубина торфяной залежи 1,73 м. Средние качественные показатели: степень разложения – 21 %, зольность – 17%, влажность –88,1 %. | Прогнозные ресурсы торфа 286 тыс. т. | Не учтены ГБЗ | Рекомендуется постановка дальнейших геолого-разведочных работ |
| 23 | Рямовское | Расположено в 40,8 км на юго-запад от р.ц. Тальменка, в 7,7 км на юго-восток от с. Калмыцкий | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 2203 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0,9 м) – 859 га. Средняя глубина торфяной залежи 2,49 м. Средние качественные показатели: степень разложения –32 %, зольность – 16 %, влажность –88,1 %. Применяется для нужд сельского хозяйства. | Прогнозные ресурсы 4096 тыс. т. | Не учтены ГБЗ | Рекомендуется постановка дальнейших геолого-разведочных работ |
| 24 | Песчаное | Расположено в 34,5 км на северо-запад от р.ц. Тальменка, в 10,2 км на северо-запад от ст. Ларичиха | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 102 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0,9 м) –38 га. Средняя глубина торфяной залежи 1,29 м. Средние качественные показатели: степень разложения – 29 %, зольность – 14 %, влажность – 86,2 %. | Прогнозные ресурсы 96 тыс. т. | Не учтены ГБЗ | Рекомендуется постановка дальнейших геолого-разведочных работ |
| 25 | Кожевниковское | Расположено в 26 км на юго-запад от р.ц. Тальменка, в 8 км на северо-восток от с. Речкуново | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 106 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0,7 м) – 27 га. Средняя глубина торфяной залежи 0,74 м. Средние качественные показатели: степень разложения –48 %, зольность –46 %, влажность –63,3 %. Применяется для нужд сельского хозяйства. | Прогнозные ресурсы торфа 64 тыс. т. | Не учтены ГБЗ | Не рекомендуется постановка дальнейших геолого-разведочных работ из-за повышенной зольности торфа |
| 26 | Ларичихинское | Расположено в 27,5 км на юго-запад от р.ц. Тальменка, в 2 км на северо-восток от с. Ларичиха | Торфяная залежь низинного типа, площадь месторождения в нулевой границе составляет 103 га, в границе промышленной глубины (по глубине 0,9 м) – 10 га. Средняя глубина торфяной залежи 0,94 м. Средние качественные показатели: степень разложения –25 %, зольность –30 %, влажность –93 %. | Прогнозные ресурсы торфа 11 тыс. т. | Не учтены ГБЗ | Не рекомендуется постановка дальнейших геолого-разведочных работ из-за малой мощности торфа |

### Рельеф

Тальменский район находится на юго-восточной окраине крупной геоморфологической структуры – Западно-Сибирской равнины. В её пределах на правобережье Оби выделяется Бийско-Чумышская возвышенность. Абсолютные высоты на этой возвышенности колеблются от 150 до 200 м., более высокие отметки наблюдаются в восточной части возвышенности от 200 до 400м.

Поверхность правобережья Оби характеризуется сильно разветвлённой речной, балочной и овражной сетью. Глубина вреза главных речных долин по отношению к водоразделам достигает 100-150 м.

На территории района выделены три геоморфологических элемента:

- слабоволнистая равнина

- волнисто-увалистая равнина

- пойма р. Чумыш

Слабоволнистая равнина расположена в западном слабо-и-среднерасчленённом  районе Бийско-Чумышской возвышенности. Слабоволнистая равнина представляет собой древние высокие аллювиальные террасы р. Оби. Это плоские слабо наклоненные к Оби равнины, слабодренированная поверхность которых сохранила массу заиленных и выположенных западин и участков русел. Поверхность рассечена лишь долинами рек, несущих к Оби воды с Бийско-Чумышской возвышенности. Уклоны здесь небольшие – 1-2º, реже 3-6º, встречаются лишь на небольших участках склонов этих долин, ближе к логам и балкам, которые в основном заняты лесами.

Густота эрозионного расчленения около 0,3-0,9 км/км2.

Склоны отличаются простым профилем, но большей длиной. Преобладают склоны южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции. Поэтому вероятность водной эрозии в среднерасчленённом районе существует. Микрорельеф представлен в виде западин, которые заняты лесными колками.

Сильно отличается от описанной выше территории Бийско-Чумышской возвышенности её восточный, значительно расчленённый район, представляющий собой волнисто-увалистую равнину. Густота эрозионной сети в этой части возвышенности колеблется от  0,9 до 2,0 км/км2, наибольшая густота (более 2 км/км2) в северной части, где расстояние между главными водоразделами и главным базисом эрозии относительно невелико (30-50 км).

Водораздельные участки представляют собой в этой части отдельные узкие увалы, вытянутые на северо-восток между хорошо развитыми крупными балками и долинами, имеющими ширину до 1-3 км и глубину 60-80 м. Склоны балок имеют сложный ступенчатый профиль, свидетельствующий о нескольких циклах врезания эрозионной сети. Наиболее характерны углы наклона 3-60, но можно встретить склоны крутизной до 120. На склонах, имеющих длину несколько сот метров, велика опасность развития эрозионных процессов.

Пойма р. Чумыш занимает центральную часть Тальменского района. Ширина её составляет от 60 до 400 м.  Пойма р. Чумыш расчленена западинами, старицами, озёрами. Выделяют три части: прирусловая пойма, центральная и притеррасная.

Прирусловая часть поймы значительно понижена и примыкает широкой полосой к реке. Высота её над уровнем воды в реке 2-5 м. Мезорельеф развит в виде мелких западин, лощин, кочковатости и бугристости.

Центральная часть поймы сильно изрезана многочисленными старицами, заболоченными западинами и лощинами.   Многие западины закустарены и залесены. Рельеф центральной части поймы более спокойный, плосковолнистый, с небольшими песчаными буграми и грядами.

Центральная часть поймы располагается выше прирусловой. Здесь хорошо выражен мезорельеф в форме мезопонижений, имеющих вытянутую форму. Такие мезопонижения все заболочены. Приподнятые плоские повышения частично распаханы. Эта часть поймы заливается в меньшей степени и на менее короткий срок.

Притеррасная часть поймы практически вышла из под влияния реки. Микрорельеф сильно развит и представлен массой лощин и западин, которые обычно закустарены и залесены.

Рельеф прирусловой части поймы р. Оби бугристый, местами грядовой. Сложено прирусловье аллювиальными отложениями. Центральная часть поймы характеризуется более спокойным, плосковолнистым, с небольшими песчаными буграми и грядами рельефом.

На территории района много растущих оврагов. Протяженность оврагов от 375 до 750м, глубина разная и составляет от 20 до 50м.

### Климат

Климат района резко континентальный. Зима холодная, продолжительная, с сильными ветрами и метелями. Лето солнечное, жаркое, но короткое. Переходные сезоны короткие, особенно весна. Наиболее низкая среднемесячная температура отмечена в январе и составила - 25,7° С, при абсолютном минимуме - 52°. Наиболее высокая среднемесячная температура приходится на июль и составляет +25,2° С, при абсолютном максимуме +38°С. Общая продолжительность безморозного периода составляет 110-115 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 0° - 185-195 дней.

Режим суммарной солнечной радиации меняется от 1,2 ккал/ см2 в январе до 9,2 ккал/ см2 в июле. Годовой показатель суммарной солнечной радиации составляет 100 ккал/ см2. В климатических условиях Тальменского района до 60 % поглощенной солнечной радиации тратится на испарение влаги, а оставшаяся часть – на нагревание земной поверхности.

Коэффициент увлажнения составляет 0,7. По его величине и величине гидротермического коэффициента район относится к недостаточно увлажненной зоне. Сумма осадков за год составляет 575 мм, за теплый период (апрель-октябрь) – 346,7 мм, за холодный период (ноябрь-март) -186 мм. Наибольшее количество осадков наблюдается в июле – 840 мм, наименьшее – в феврале – 21 мм.  В отдельные годы в зависимости от условий атмосферной циркуляции как минимум, так и максимум может быть сдвинут на другие месяцы, и месячные количества осадков могут значительно отклоняться от многолетнего среднего значения.

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет – 74%. В годовом ходе наиболее высокие ее значения наблюдаются с ноября по март (80-82%). Период с апреля по октябрь характеризуется пониженными значениями относительной влажности (56-75%). Самая низкая относительная влажность воздуха наблюдается в мае (56%).

Снежный покров появляется в конце октября. В зависимости от погодных условий появление снежного покрова в отдельные годы может приходиться на различные сроки. Раннее появление снежного покрова отмечается в начале октября, самое позднее – в середине ноября. Устойчивый снежный покров образуется в первой половине ноября. Залегание снега на территории неравномерное из-за характера рельефа, большей частью открытого для сильного ветра. Максимального  значения высота снежного покрова достигает в феврале – марте. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 36 см. Максимальная высота снежного покрова составляет – 46 см, наименьшая – 14 см. Уменьшение высоты снежного покрова начинается в конце марта, в течение апреля устойчивый снежный покров разрушается на всей территории. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова  приходится на первую декаду апреля. Число дней со снежным покровом составляет 165 – 175 дней. Средняя продолжительность снеготаяния от 16 до 19 дней.

В течение года преобладает ветер юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 3 м/сек. Погода с ветрами наблюдается более 200 дней в году. Наиболее частые ветры весной и осенью, когда число дней со штилем составляет 5-10 дней в месяц. Максимальная скорость ветра наблюдается в зимний период.

### Гидрография и гидрология

Район имеет хорошо развитую речную сеть. По его территории протекают реки: Обь, Чумыш, Тальменка, Боровлянка, Улыбердь, Еловка, Инюшиха, Осиновка, Кашкарагаиха, Забродиха, из которых Обь и Чумыш являются крупнейшими.

Очень много озер: Кокуйское, Телеутское, Мочище, Круглое, Волчье, Сосновое, Петрованово, Гришины и другие мелкие без наименований; также многочислены болота, пруды.

Вода в озерах и прудах пресная. Часть озер в настоящее время постепенно заболачивается и покрывается тиной. Берега водоемов закустарены. Озера, в основном, расположены в поймах рек Оби и Чумыша, по ложбине древнего стока и ее террасам.

Значительная часть весенних талых вод наполняет различные бессточные понижения рельефа, из которых более крупные заняты озерами. Эти воды в дальнейшем используются главным образом на испарение. В периоды многоводных лет уровни озер заметно повышаются, и их глубина достигает 2 – 4 м. В маловодные годы часть озер пересыхает.

Для удовлетворения потребностей сельского хозяйства в хозяйствах сооружено много искусственных водоемов: прудов и водохранилищ. Имеются и водохранилища-накопители подземных вод, используемых на регулярное орошение. Водное питание прудов отличается кратковременностью и осуществляется, главным образом, в весеннее половодье.

Характеристика наиболее крупных рек  Тальменского района:

1. Река Обь – самая крупная река Тальменского района. Река образуется от слияния рек Бии и Катуни. Уровенный режим р. Оби характеризуется весенним подъемом уровня в первой половине апреля, еще при ледоставе. Половодье растянуто до конца августа. В общем ходе уровня воды отчетливо выделяется две волны половодья: первая – весенняя, обусловленная таянием снегов в равнинных и предгорных частях бассейна, с наивысшим подъемом в середине апреля – начале мая, вторая – летняя, возникновение которой связано с таянием горных снегов и ледников с максимумом в середине июня, иногда в июле. Высота подъема за период половодья составляет 4 – 6 м, в многоводные годы 7– 8 м. Продолжительность половодья различна и зависит от водности года: от 120–150 до 210–230 дней. Максимальные значения уровней воды наблюдается при свободном ото льда русле. Наиболее низкие уровни воды в безледоставный период на р. Оби чаще всего наблюдаются в конце октября, когда река полностью переходит на грунтовое питание. В период ледообразования происходит небольшое повышение уровня воды, а в течение зимы уровень медленно понижается до минимума, который обычно наблюдается в марте. Вскрытие реки происходит во вторую декаду апреля. Ледоход бывает ежегодно и нередко сопровождается заторами льда. Общая продолжительность  весенних ледовых явлений на Оби составляет 4–10 дней.

На всем протяжении р. Оби вода отличается малой общей жесткостью и слабо выраженными агрессивными свойствами в отношении карбонатных соединений. Вода имеет минерализацию 110–120 мг/л. Наибольшее значение  мутность достигает в апреле (1800 г/см³). В зимний период (при малых расходах воды) мутность не превышает 40 г/м³.

2. Река Чумыш является правым притоком реки Оби. Протекает с северо-востока на юго-запад по территории района.  Река Чумыш имеет хорошо выработанное и сравнительно постоянное русло. Берега крутые и обрывистые, причем южный берег (левый)- положе, чем северный (правый). Ширина реки от 80 до 300 м. В устье ширина р. Чумыш достигает 500 м. Глубина в среднем 1- 4 метра. Грунт дна песчаный, местами иловато-песчаный. Скорость течения реки в межень составляет 0,2 – 0,4 м/сек, в половодье 1,5 – 2,0 м/сек. Длина 644 км.  Площадь водосбора 20600 км².  Средний расход воды 139 м³/сек.

По характеру питания р. Чумыш относится к группе рек смешанного питания, снеговыми и частично дождевыми, а зимой, в основном, грунтовыми водами.

Вскрытие р. Чумыш происходит во второй или третьей декадах апреля. В годы с ранней весной река вскрывается на 10-15 дней раньше, а в годы с поздней весной на 15-20 дней позже средней даты.

В период весенних паводков максимальный подъем воды составляет 2-3 метра. Разливается река Чумыш ежегодно. Во время половодья заливается прирусловая и низкая часть центральной поймы. Весной вода в реке мутная, летом светлая, прозрачная, пресная, пригодная для хозяйственных нужд и питья. Пойма р. Чумыш широкая, в пределах 2 км, с большим количеством озер, болот и стариц.

Ширина рек Боровлянка и Улыбердь 10-20 м, ширина остальных рек не превышает 2-3 м. Реки неглубокие, от 0,5 до 1 м, в некоторых местах глубина достигает 1,5 метра. Течение рек по территории района – медленное, вода в реках пресная, пригодная для питья и хозяйственных нужд. Вскрытие рек происходит в конце второй или в начале третьей декады апреля. Питание рек смешанное.

### Почвы

Почвенный покров Тальменского района довольно пестрый. Наибольшее распространение имеют темно-серые лесные и черноземы оподзоленные в северо–восточной части Тальменского района, остальная территория представлена черноземами выщелоченными, серыми лесными, дерново-подзолистыми, а долина реки Чумыш – луговыми аллювиальными.

Лучшими почвами района являются черноземы (оподзоленные и выщелоченные). Преобладают черноземы выщелоченные. Почвы автоморфные. Сформировались в более увлажненных частях умеренно-засушливых настоящих степей, при глубине залегания грунтовых вод более 7 м. Встречаются однородными контурами и в комплексах с серыми лесными и с черноземно-луговыми оподзоленными почвами. Формируются по выровненным слабоповышенным участкам и очень пологим склонам  на слабоволнистой равнине. Используются преимущественно под пашню.

Черноземы оподзоленные сформировались под травянистыми лиственными лесами и являются генетически родственной группой к темно-серым лесным почвам. Почвы автоморфные, глубина залегания грунтовых вод более 7 м. Встречаются однородными контурами и в комплексах с серыми и светло-серыми почвами по выровненным участкам на слабоволнистой равнине и склонам разной экспозиции, а также по гривообразным повышениям.

Небольшую площадь занимают черноземы обыкновенные карбонатные. Залегают по сильнопокатым и покатым склонам южной экспозиции с уклонами до 15-20°, на уступе при переходе от слабоволнистой равнины к долине р. Чумыш.

Дерново-подзолистые почвы сформировались на покровных породах песчаного и супесчаного механического состава под лиственно-хвойными лесами. Залегают по повышенным участкам надпойменной террасы, по слабоволнистым и покатым склонам на слабоволнистой равнине. Дерново- подзолистые почвы крупными массивами выделяются в западной и северо-западной частях района и используются под всеми угодьями.

Серые лесные почвы формируются в условиях относительно хорошего увлажнения (периодически промывной тип водного режима) и при достаточно высокой сумме активных температур, под пологом травянистых мелколиственных с примесью хвойных лесов. Залегают по всем элементам рельефа чистыми контурами и в комплексах с черноземами.

По плоским понижениям и лощинам на слабоволнистой равнине, по нижним частям склонов и днищам логов залегают лугово-черноземные почвы. Встречаются однородными контурами и в комплексах с черноземами. Почвы полугидромофные. Сформировались под влиянием временного усиленного увлажнения водами поверхностного стока и при периодическом или постоянном грунтовом увлажнении при глубине залегания грунтовых вод 4-7 м.

Луговые почвы встречаются по выровненным участкам в долинах рек и лощинообразным понижениям на слабоволнистой равнине. Почвы гидроморфные, сформировались под воздействием повышенного поверхностного обводнения и постоянной связи с почвенно-грунтовыми водами. Грунтовые воды отмечены на глубине 1-3 м.

Лугово-болотные почвы формируются в условиях длительного поверхностного и грунтового увлажнения с постоянной капиллярной каймой на поверхности и периодическим (ежегодно более 30 дней) затоплением.  Распространены по глубоким понижениям на слабоволнистой равнине и замкнутым понижениям на надпойменной террасе с близким залеганием грунтовых вод (0,9-1,5 м).

Болотные низинные формируются в условиях избыточного увлажнения атмосферными  и слабопроточными грунтовыми водами под специфической влаголюбивой растительностью. Неполное разложение отмирающих растительных остатков приводит к процессам торфообразования.  Болотные низинные почвы распространены по глубоким понижениям на равнине и замкнутым понижениям надпойменной террасы.

Песчаные слаборазвитые встречаются небольшими контурами по песчаным буграм на пойме р. Чумыш.

По повышенным и выровненным участкам центральной и притеррасной  части поймы р. Чумыш в условиях регулярного (но не обязательно ежегодно) затопления паводковыми водами и отложения на поверхности почв свежих слоев аллювия, сформировались аллювиальные луговые почвы.  Грунтовые воды на глубине 1-3 м. Выровненные участки используют в пашне, но значительная площадь занята кормовыми угодьями.

Аллювиальные луговые слаборазвитые и примитивные почвы формируются в прирусловой части поймы р. Чумыш. Почвообразовательный процесс происходит под влиянием трех видов увлажнения: паводкового, грунтового и атмосферного. Грунтовые воды залегают на глубине 1-2 м.

Аллювиальные  лугово-болотные сформировались по лощинам и понижениям в центральной и прирусловой пойме, в условиях длительного поверхностного и грунтового увлажнения. Грунтовые воды не опускаются глубже 1 м.

Незначительную площадь занимают аллювиальные болотные, которые сформировались  по глубоким замкнутым понижениям на пойме р. Чумыш под богатой влаголюбивой растительностью (осоками, тростниками, камышами и кустарником). Избыточное увлажнение создается весной при затоплении полыми водами подтоком грунтовых и поверхностных вод. Грунтовые воды залегают на глубине 0,5 м.

В последнее время произошло увеличение эродированных земель. Интенсивное использование почв в пашне, развитие эрозионных процессов, повлекли за собой снижение содержания гумуса. Все это свидетельствует о снижении потенциального плодородия почв района.

### Земельные ресурсы

Разнообразие и преобладание в составе почвенного покрова плодородных почв определили наличие богатых земельных ресурсов.

Район характеризуется достаточно сбалансированной структурой земельных угодий. Большую часть земельных ресурсов занимают земли лесного фонда – 62,4% от общей площади. За ними по площади идут земли сельскохозяйственного назначения, составляющие 33,5% общей площади. Остальные категории земель занимают незначительные площади – от 2,9 до 0,01 % от общей площади района. Наименьшую площадь занимают земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,01%  (табл.2).

Земельный фонд Тальменского района (на 01.01.2020г)

| Категории земель | Площадь, га | % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Всего* | 391995 | 100 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 131183 | 33,47 |
| Земли населенных пунктов | 11222 | 2,86 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2588 | 0,66 |
| Земли водного фонда | 2080 | 0,53 |
| Земли лесного фонда** | 244735 | 62,43 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 28 | 0,01 |
| Земли запаса | 159 | 0,04 |

*  площадь района приводится по материалам вычислений в соответствии с Законом Алтайского края от 02.07.2008 №54-ЗС (ред. от 26.12.2018) «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Тальменского района Алтайского края»

**-площадь земель лесного фонда приведена в соответствии с данными лесохозяйственных регламентов Ларичихинского и Озёрского лесничеств Алтайского края.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 131183 га, из которых  118556  га приходится на земли сельскохозяйственных угодий. Из них большую часть  (более 60%) составляет пашня, меньшую - кормовые угодья.

В государственной и муниципальной собственности находится более 80 % от земельного фонда района.

### Растительный и животный мир

Согласно геоботаническому районированию Алтайского края территория Тальменского района относится к Западно-Сибирской лесостепной провинции, Верхнееобской правобережной подпровинции, северной и средней лесостепи, Бийско-Чумышскому округу луговых степей и остепненных лугов с березовыми и осиново-березовыми травяными лесами. Интразональной растительностью на территории района выступают сосновые, березово-сосновые кустарниковые травяные леса, сосновые брусничные леса.

Естественная растительность сформировалась в условиях резко континентального климата с жарким засушливым летом и холодной зимой. Под влиянием зонального климата на плакорных (повышенных) местообитаниях сформировались суходольные растительные сообщества с преобладанием ксерофитных злаков. По пониженным элементам рельефа образовались луговые сообщества с преобладанием мезофильных растений.

На территории района выделено 5 классов лугово-степной растительности:

1. Равнинные лугово-степные, подкласс – разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные луговые степи равнин и склонов. Здесь преобладает разнотравно-лугово-мятликовый, узколистномятликово-разнотравный, ковыльно-типчаковый тип растительности. Из разнотравья преобладают полыни – Сиверса и вейничная. Из злаков - тимофеевка луговая, пырей ползучий, типчак; из бобовых – люцерна серповидная, чина луговая, клевер розовый, горошек мышиный.

2. Низинные, западинные, лиманные и подовые, подкласс – разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные сухие остепненные луга, осоко-злаковые влажные и сырые луга. Здесь преобладает разнотравно-лугово-мятликовый, злаково-бобовый с клевером, лугово-овсянице-разнотравный с клевером, разнотравно-мятликовоузколистный с крапивой. В составе травостоя преобладают из злаков – типчак и мятлик узколистный, полевица белая, из бобовых – люцерна серповидная, горошек заборный,  из разнотравья - подорожник большой и средний, одуванчик лекарственный.

3. Краткопоемные луговые, подкласс – злаково-разнотравные и   разнотравно-злаковые сухие лога, влажные и сырые луга. Здесь преобладает разнотравно-злаковый и злаково-разнотравный, злаково-клеверный тип растительности. В составе травостоя преобладает разнотравье – щавель конский, подорожник большой, герань луговая, морковник луговой. Из злаков – пырей ползучий, полевица белая, мятлик луговой, тимофеевка луговая. Из бобовых – горошек мышиный, чина луговая, клевер люпинолистный.

4. Долгопоемные луговые, подкласс – злаковые и разнотравно-злаковые, осоково-разнотравно-злаковые крупнотравные сыроватые и сырые, свежие и влажные дренированные луга. Здесь преобладает лугово-мятликовый, разнотравно-осоковый, злаково-разнотравный, вейниковый тип растительности. В составе травостоя преобладает разнотравье – щавель конский, лабазник вязолистный, кровохлебка лекарственная, герань луговая, подорожник большой. Из злаков – пырей ползучий, полевица белая, мятлик луговой, тимофеевка луговая. Из бобовых – горошек мышиный, чина луговая, клевер ползучий. Из осоковых – осока, камыш.

5. Болотные, подкласс – злаково-разнотравно-осоковые болотные, осоково-болотные на лугово-болотных и на болотно-низинных почвах. Преобладают осоково-тростниковый, осоковый, древесно-кустарниковый, кустарниковый с осокой тип растительности. В составе травостоя преобладают тростник обыкновенный, полевица белая, осока, хвощ топяной.

На современное состояние растительного покрова особенно сильное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. Значительная часть территории с зональной растительностью распахана. Естественная растительность сохранилась лишь около лесных колков, по межколочным участкам, увлажненным лощинам в поймах рек. В результате интенсивного использования она изменяется, беднеет ботанический состав, исчезают многие виды бобовых и злаков. Их место занимает сорная растительность.

Древесная растительность на территории луговых степей и остепненных лугов представлена колками и небольшими участками березово-сосновых лесов по гривообразным повышениям в поймах рек. Колки на равнине осиново-березовые, с густым подлеском из таволги средней, шиповника иглистого, смородины черной. В травяном ярусе обычны чина весенняя, борщевик сибирский, осока стоповидная, василек шероховатый. Колочные леса распространены на северо-востоке района.

Так же в северо-восточной части района встречаются байрачные леса, представленные:

- осиново-березовыми травяными лесами, с крупнотравьем и папоротниками, растущими на склонах речных долин, логов, в балках;

- осиново-березовыми слабо остепненными травяными лесами, растущими на верхних частях склонов.

На западе и юге Тальменского района находятся осиново-сосново-березовые леса, в состав которых входят:

- осиново-березовые и березово-осиновые заболочено травяные леса, встречающиеся по днищам глубоких понижений и староречий, на приозерныз и надлуговых террасах;

- березово-сосновые бруснично- и чернично-зеленомошные леса, растущие на дюнах, грядах, буграх;

- березово-сосновые травяные леса с крупнотравьем и папоротниками, встречающиеся на пологоволнистых участках равнины и нижних частях склонов холмов;

- сосново-осиново-березовые травяные леса с крупнотравьем и папоротниками, встречающиеся на пологоволнистых участках равнины и нижних частях склонов холмов.

Кустарники на территории района получили широкое развитие в поймах рек, берегам стариц, озер и по окраинам заболоченных западин. Основная часть кустарниковых зарослей сложена видами ив: пепельной, корзиночной, сибирской, грушанколистной; встречаются также черемуха азиатская, смородина черная, калина обыкновенная. В травяном ярусе преобладают лабазник вязолистный, осоки, лютик едкий, герань лесная, хвощ лесной, дербенник иволистный.

Из бореальной растительности на территории района широкое распространение имеют:

- Сосновые брусничные, часто кустарниковые леса;

- Сосновые, березово-сосновые кустарниковые злаково-разнотравные, разнотравно-злаково-осоковые леса с элементами широкотравья и высокотравья;

- Тополево-кустарниково-луговые сообщества.

На территории Тальменского района произрастает ряд растений, внесенных в Красные книги различных уровней. В озерах-старицах распространена сальвиния плавающая, кувшинка чисто-белая и кувшинка четырехугольная; на лесных полянах растет башмачок капельный - все эти виды включены в Красную книгу Алтайского края. Кроме того, два вида внесены в Красную книгу России - башмачок известняковый, встречающийся в светлохвойных и смешанных лесах, и водяной орех-чилим, растущий в хорошо прогреваемых озерах и старицах.

Животный мир района включает значительное количество видов млекопитающих. Крупные из них – лось, косуля. Нередки в районе и хищники: волк, лисица, колонок, хорек, горностай. Мелкие животные – грызуны: суслики, хомяки, полевки. В сосновых борах водятся белка, хорь, рысь. В лесостепи обитает заяц-беляк и русак, по водоемам – ондатра.

Среди большого разнообразия птиц преимущественное распространение получили врановые. В березовом лесостепье встречаются грач, серая ворона, сорока, горлица, коршун, пустельга, кобчик, местами – тетерев и серая куропатка. На полях отмечены жаворонок полевой, перепел, полевой конек, лунь (полевой и степной). В колках, лесополосах встречаются лесной конек, белошапочная овсянка, обыкновенная чечевица, полевой воробей, чернолобый сорокопут. Вокруг колков и по балкам – коноплянка, славки.

Правобережье Оби, кроме названных видов, отличается распространением обыкновенного канюка, кряквы, чирков (свистунка и трескунка), шилохвости, чернети (голубой и хохлатой), широконоски, речной крачки, чайки (сизой и обыкновенной), зяблика, гаичек, рябинника, обыкновенной кукушки, иволги и др.

Под воздействием антропогенных факторов численность птиц сокращается.

Из промысловых видов рыб следует отметить щуку, ельца, карася, окуня, плотву и т.д.

Из пресмыкающихся нередко можно встретить: ужа, ящериц, змей (гадюка и щитомордник), а из земноводных – жабы и лягушки.

### Культурно-исторические ресурсы

История заселения Тальменского района по памятникам археологии связана в основном с событиями и миграционными процессами эпох поздней бронзы – раннего железа и средневековья. К этим эпохам относятся поселения, городища и могильники, большое количество курганных могильников. По материалам этих эпох удаётся наблюдать сложный процесс преобразования и развития культур. В 8 – 7 вв. до н.э. идёт процесс формирования и трансформации культур. В это время, видимо, местное ирменское население расселяется на другие территории в связи с возникшими затруднениями в ведении традиционного хозяйства. На территории появляются северные таёжные группы и ассимилируются с местным населением. В 6 веке в Верхнее Приобье приходят носители культур скифского мира, и их традиции оказывают значительное влияние на культуру местного большереченского населения. Это затем нашло отражение в так называемой староалейской культуре раннего железного века. Вместе с тем часть местного населения мигрирует в южные бийские районы и там формируется бийский тип памятников.

В причумышье находятся курганные могильники, относящиеся к культуре скифского времени. Очень ярким отражением культуры населения в период I тыс. н.э. являются комплексы городищ на Малом Гоньбинском Кордоне и Усть – Чумышско –  Кокуйский. Это цепочки укреплённых валами и рвами поселений, растянутых на километры вдоль боровой обской террасы. Они связаны с расселением в Верхнем Приобье самодийского населения. Бурные события этого времени привели к проникновению на эту территорию тюркоязычных племён. С этими событиями связаны часть городищ данных комплексов и курганных захоронений.

В Тальменском районе на настоящий момент известно 46  памятников археологии от каменного века до эпохи раннего железного века и средневековья. Их перечень приведен в таблице 3.

Перечень памятников истории и архитектуры приведен в таблице 4.

Перечень археологических памятников Тальменского района

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | Категория объекта археологического наследия | Вид объекта археологического наследия | Входит в ансамбль | Регистрационный номер объекта археологического наследия в едином государственном реестреобъектов культурного наследия народов Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Барсуково 1, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127670006 |
|  | Барсуково 2, курганный могильник | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127730006 |
|  | Большой Кокуй 3, городище | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127620006 |
|  | Зайцево 1, курганный могильник | Федерального значения | Памятник | Нет | 221440466000006 |
|  | Зайцево 2, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221440467630006 |
|  | Зайцево 3, курганный могильник | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127640006 |
|  | Зайцево 5, курганный могильник | Федерального значения | Памятник | Нет | 221440465960006 |
|  | Кашкарагаиха 1, городище | Федерального значения | Памятник | Нет | 221440467610006 |
|  | Кашкарагаиха 2, курганный могильник | Федерального значения | Памятник | Нет | 221440397530006 |
|  | Кашкарагаиха 3, грунтовый могильник | Федерального значения | Памятник | Нет | 221440467670006 |
|  | Речкуново 2, грунтовый могильник | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127720006 |
|  | Речкуново 3, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127680006 |
|  | Речкуново 4, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221440156670006 |
|  | Усть-Чумышская Пристань | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127710006 |
|  | Шадринцево 1, курганный могильник | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127650006 |
|  | Шадринцево 2, курганный могильник | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127660006 |
|  | Шишкино, курганный могильник | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127700006 |
|  | МГК 2/1, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441139990006 |
|  | МГК 2/2, городище | Федерального значения | Памятник | Да | 221441139910026 |
|  | МГК 2/3, городище | Федерального значения | Памятник | Да | 221441139910056 |
|  | МГК 2/4, городище | Федерального значения | Памятник | Да | 221441139910086 |
|  | МГК 2/5, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441140030006 |
|  | МГК 2/6-1, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441140000006 |
|  | МГК 2/6-2, городище | Федерального значения | Памятник | Да | 221441139910066 |
|  | МГК 2/6-3, городище | Федерального значения | Памятник | Да | 221441139910076 |
|  | МГК 2/6-4, городище | Федерального значения | Памятник | Да | 221441139910046 |
|  | МГК 2/6-5, городище | Федерального значения | Памятник | Да | 221441139910036 |
|  | МГК 2/7, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441139950006 |
|  | МГК 2/8, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441139940006 |
|  | МГК 2/9, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441139960006 |
|  | МГК 2/10, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441140010006 |
|  | МГК 2/11 | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441140020006 |
|  | Комплекс городищ и могильник в урочище Гоньбинский Кордон (МГК 1 - 12) | Федерального значения | Ансамбль | Нет | 221441139910006 |
|  | Кокуйское 1, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127550006 |
|  | Кокуйское 2, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127560006 |
|  | Кокуйское 3, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127570006 |
|  | Кокуйское 4, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127580006 |
|  | Кокуйское 5, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127590006 |
|  | Кокуйское 6, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127600006 |
|  | Кокуйское 7, поселение | Федерального значения | Памятник | Нет | 221441127610006 |
|  | Курганные группы "Новотроицк - 1, 2" | Федерального значения | Ансамбль | Нет | 221441127690006 |
|  | Комплекс памятников | Федерального значения | Ансамбль | Нет | 221441127630006 |
|  | Поселение "Усть-Чумыш - 1" | Федерального значения | Памятник | Да | 221441127630046 |
|  | Поселение "Большой Кокуй - 2" | Федерального значения | Памятник | Да | 221441127630016 |
|  | Курганная группа "Усть-Чумыш" | Федерального значения | Памятник | Да | 221441127630036 |
|  | Кокуйское городище | Федерального значения | Памятник | Да | 221441127630026 |

Перечень памятников истории и архитектуры Тальменского района

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Категория | Вид ОКН | Общая видовая принадлежность | Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Железнодорожный мост | Тальменский район, в юго-восточной части р.п. Тальменка, р. Чумыш | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 221610465420005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, пос. Рассвет | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410130610005 |
|  | Здание железнодорожного вокзала | Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Вокзальная, 36 | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 221610465470005 |
|  | Водонапорная башня | Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Вокзальная, 36а | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 221610465460005 |
|  | Дом купца Бубнова | Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Кирова, 10 | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 221610465430005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Кирова, 17 | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221711241090005 |
|  | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Кирова, 17б | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410129950005 |
|  | Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 94б | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410132150005 |
|  | Здание бывшей военной казармы | Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Партизанская, 53 | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 221610465440005 |
|  | Здание начальной школы | Тальменский район, с. Анисимово, ул. Тальменская, 17 | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 221610465400005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Анисимово, ул. Тальменская, 4 | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221610685190005 |
|  | Здание кредитного товарищества | Тальменский район, с. Анисимово, ул. Тальменская, 4г | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 221610465410005 |
|  | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | Тальменский район, с. Выползово, у школы | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221711139920005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Выползово, ул. Центральная, 1в | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410080100005 |
|  | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | Тальменский район, с. Загайново, ул. Центральная, 89 а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221711133590005 |
|  | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | Тальменский район, с. Зайцево, ул. Центральная, 45а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410080250005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Зайцево, ул. Центральная, 45а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410127190005 |
|  | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | Тальменский район, с. Казанцево, ул. Центральная, 5а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410127500005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Казанцево, ул. Центральная, 5а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410127800005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Кашкарагаиха, ул. 40 лет Победы, 89 | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410125440005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Кошелево, ул. Школьная, 10 | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410128810005 |
|  | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | Тальменский район, с. Курочкино | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221711139930005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Курочкино, ул. Совхозная, 32 | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410128330005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Ларичиха, ул. Тальменская, 7а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410129080005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Луговое, ул. Центральная, 109а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410129000005 |
|  | Братская могила красногвардейцев | Тальменский район, с. Луговое, ул. Центральная, 92а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410128590005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Лушниково, ул. Советская, 33 | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410129830005 |
|  | Здание церковно-приходской школы | Тальменский район, с. Лушниково, ул. Советская, 33 | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 221610465380005 |
|  | Здание церкви | Тальменский район, с. Лушниково, ул. Советская, 39в | Регионального значения | Памятник | Памятник градостроительства и архитектуры | 221610465390005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Новоеловка, ул. Школьная, 17а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410129690005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Новоперуново, ул. Зеленая, 8а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410129940005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Новотроицк, ул. Школьная, 1б | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410129700005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Озерки, ул. Новая, 4 | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410129230005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Озерки, ул. Трудовая, 55 | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410125770005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Староперуново, ул. Советская, 13а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410131950005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Шадринцево, ул. Советская, 59а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410132800005 |
|  | Братская могила партизан | Тальменский район, с. Шадринцево, ул. Советская, 61г | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410132240005 |
|  | Братская могила партизан | Тальменский район, с. Шипицино, ул. Набережная, 19а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410133600005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, с. Шишкино, ул. Советская, 9б | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410133680005 |
|  | Братская могила 23 партизан | Тальменский район, ст. Озерки, ул. Калинина, 16 | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410129860005 |
|  | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | Тальменский район, ст. Озерки, ул. Калинина, 18а | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221410129970005 |
|  | Памятник дружбы русского и белорусского народов (Алтай-Хатынь) | Тальменский район, трасса Новосибирск-Ташанта, на 163 километре слева | Регионального значения | Памятник | Памятник истории | 221610718770005 |

### Рекреационные ресурсы

Наряду с земельными и биологическими ресурсами особую ценность имеют также и рекреационные ресурсы района.

Рельеф как фактор рекреации. Территория Тальменского района расположена на Бийско-Чумышской возвышенности. Высота местности 300-400 м. Наиболее хорошо развита долина р. Чумыш, которая пересекает весь район. Она представляет собой обширную плоскую равнину с наличием западин, занятых болотами, а также старицами. Микрорельеф лесной территории района представлен эоловыми формами рельефа (гривы).

Климатические ресурсы. Средние температуры июля составляют 18-19 °С, января -18 °С. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом равна 150-160 дням. Общее количество осадков, выпадающих в течение года, составляет 400-500 мм. Большое количество дней с устойчивым снежным покровом позволяет развивать зимние виды отдыха.

Водные рекреационные ресурсы. На территории Тальменского района насчитывается большое количество водных объектов. По территории района протекает крупный правый приток Оби река Чумыш, а также крупные реки второго порядка: Кашкарагаиха, Боровлянка, Тальменка, Иня. Также большое количество крупных и мелких озёр, а также болот. Все они создают возможности для развития рекреации, связанной с водными видами туризма и отдыха (сплав на плотах, рыбалка, купание).

Рекреационные ресурсы растительности и животного мира. На территории района большое разнообразие, как животного, так и растительного мира. Из животного мира обитают лось, сибирская косуля, кабан, из хищных животных  присутствуют обыкновенная лисица и волк. Встречается несколько видов куньих: барсук, колонок, американская норка, горностай, ласка. Довольно обычны заяц-беляк, обыкновенная белка, азиатский бурундук, обыкновенный хомяк, ондатра, белогрудый еж. На мелких реках района обитает обыкновенный бобр.

Орнитокомплекс представлен следующими видами: черный коршун, ястребы, обыкновенный канюк, чеглок, большая горлица, обыкновенная и глухая кукушки, длиннохвостая неясыть, пестрый дятел, лесной конек, серая ворона, пеночка-теньковка, обыкновенная горихвостка. Следует отметить редких черного аиста и орлана-белохвоста. Типичными обитателями соснового бора являются обыкновенный осоед, большой подорлик, рябчик, глухарь, обыкновенный козодой, желна, ворон, из певчих птиц - дрозды  буроголовая гаичка, вьюрок, обыкновенный снегирь. Весьма вероятно гнездование на территории  Кислухинского заказника редкого в России змееяда. В поймах рек обитает множество водных и околоводных видов птиц: кряква, шилохвость, свиязь, чирки (свистунок и трескунок), широконоска, обыкновенный гоголь.

Растительность района представлена: сосной, берёзой, осиной, тополем.  На территории ГКЗКЗ «Кислухинский» произрастает ряд растений, внесенных в Красные книги различных уровней. В озерах-старицах распространена сальвиния плавающая, кувшинка чисто-белая и кувшинка четырехугольная; на лесных полянах растет башмачок капельный - все эти виды включены в Красную книгу Алтайского края. Кроме того, два вида внесены в Красную книгу России - башмачок известняковый, встречающийся в светлохвойных и смешанных лесах, и водяной орех-чилим, растущий в хорошо прогреваемых озерах и старицах.

Ихтиофауна представлена 14 видами рыб: сибирским осетром, стерлядью, тайменем, нельмой, щукой, плотвой, язем, лещом, серебряным карасем, сазаном, налимом, судаком, окунем, ершом.

Растительные ресурсы района богаты и разнообразны. Район может развивать различные виды туризма, начиная от охоты и рыболовства и до познавательного туризма, перспективно развитие экологического туризма на территории заказников района.

Рекреационные ресурсы особо охраняемых природных территорий.

На территории района находится государственный природный комплексный заказник краевого значения «Кислухинский», созданый решением Алтайского краевого исполнительного комитета №323 от 9 сентября 1976 года как охотничье хозяйство. Срок действия продлен постановлением администрации Алтайского края №692 от 7 октября 1999 года. В 2001 году преобразован в комплексный. Заказник создан для поддержания экологического равновесия, а также сохранения, восстановления и воспроизводства природных ресурсов, а именно: лося, косули, белки-телеутки, бобра, водоплавающих; перспективен для аклиматизации русской выхухоли.

Государственный природный комплексный заказник краевого значения "Кислухинский" является природно-хозяйственной территорией расположен в границах трех муниципальных образований: Первомайском, Тальменском районах и муниципальном образовании г. Барнаул Алтайского края.

Государственный природный заказник "Кислухинский" предназначен для сохранения природного комплекса Приобских боров и поймы реки Оби.

Основной задачей заказника является сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения благоприятной окружающей среды для жизнедеятельности человека в условиях заказного режима и методами рационального природопользования.

Режим особой охраны заказника определен Положением о государственном природном комплексном заказнике краевого значения "Кислухинский" в Первомайском, Тальменском районах и муниципальном образовании г. Барнаул Алтайского края, утвержденном Постановлением Администрации края от 26.06.2007 № 278 (в ред. 31.03.2021) «Об утверждении положений о государственных природных комплексных заказниках краевого значения».

Также на территории района расположен Государственный природный комплексный  заказник краевого значения  «Усть - Чумышский». Государственный природный заказник "Усть-Чумышский" является комплексным заказником и предназначен для сохранения природно-исторического ландшафта нижнего Причумышья, для сохранения и восстановления численности популяций редких и ценных в хозяйственном отношении растений и животных.

Режим особой охраны заказника определен Положением о государственном природном комплексном заказнике краевого значения "Усть-Чумышский" в Тальменском и Павловском районах, утвержденном Постановлением Администрации края от 12.04.1999 № 256 (в ред. 02.04.2021) «Об образовании государственного природного комплексного заказника краевого значения "Усть-Чумышский" в Тальменском и Павловском районах».

На территории района расположены два памятника природы регионального значения – Озеро Чёртово и Озеро Рогульковое (Постановление Администрации края от 06.05.2014 № 220 (в ред. 31.03.2021) и четыре памятника природы местного значения – Озеро Хомутинка, Березовая роща ДОКа, Березовая роща завода «Тальмаш» и Лесной массив Тальменского урочища (Решение Тальменского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 21.02.2012 № 146).

В непосредственной близости от перекрёстка дорог Новосибирск – Барнаул и Курочкино – Тальменка расположен памятник природы регионального значения «Озеро Чёртово». Живописное озеро имеет чистую воду, отличается большой глубиной и крутизной склона. По мнению учёных, озеро имеет метеоритное происхождение.

Памятник природы регионального значения «Озеро Рогульковое». Памятник природы краевого значения "Озеро Рогульковое" расположен на территории Тальменского района Алтайского края в 4,5 км к югу от ближайшего населенного пункта - с. Куликово, в 6 км юго-восточнее с. Зайцево, в 8 км юго-западнее с. Кашкарагаиха, в 19 км юго-западнее пос. Тальменка. На озере Рогульковом в Тальменском районе распространены чисто-белая кувшинка и крупнейшая в крае популяция плавающего рогульника - водяного ореха чилима, занесенного в Красную книгу края. Озеро может привлекать охраняемые виды птиц, к которым относятся несколько видов поганок, большая белая цапля, черный аист, красноносый нырок, степной лунь.

Памятник природы местного значения  Озеро Хомутинка расположено на южной окраине р. п. Тальменка вблизи русла р. Чумыш. Площадь озера 18 га. Озеро является рекреационным местом для купания.

Памятник природы местного значения Берёзовая роща ДОКа является городским парком. Это наиболее старое искусственное насаждение, парк был заложен в 1930 году.

Памятник природы местного значения Берёзовая роща завода Тальмаш имеет естественное происхождение. Площадь территории 5,4 га. Является остатком лесного массива, сохранившегося после застройки 60-ых годов.

Памятник природы местного значения Лесной массив Тальменского урочища представляет собой участок  разновозрастного леса. Площадь массива составляет 362 га.

Памятники природы могут выполнять как просветительный, так и рекреационно-оздоровительный характер в туристическом плане.

Историко-культурные рекреационные ресурсы. Из культурно-исторических объектов можно выделить памятник дружбы русского и белорусского народа «Алтай-Хатынь», мемориальный комплекс парка «Победы» р.п. Тальменка, памятники войнам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на территории сёл района, памятники археологии на территории Усть-Чумышского заказника «Кокуйское городище», «Новотроицкие курганы», курганная группа в районе села Зайцево, Зайцевский Елбан, партизанские могилы, связанные с гражданской войной на территории района.

Социально-экономические рекреационные ресурсы. По территории района проходят две крупные трассы – - автодорога федерального значения Р256 «Чуйский тракт» (бывш. М52) Новосибирск-Ташанта-граница с Монголией и  автодорога регионального значения «Алтай-Кузбасс». Железнодорожный транспорт представлен двумя ветками Западно-Сибирской железной дороги - Барнаул – Новосибирск и Барнаул – Карасук.

В настоящее время, по данным администрации Тальменского района, на территории района функционирует 8 объектов, предоставляющих туристско-рекреационные услуги.

| Наименование средста размещения | Местоположение | Количество мест (круглогодичных/сезонных) |
| --- | --- | --- |
| База отдыха «Столица мира» | Алтайский край, с. Кашкарагаиха, 1,5 км по направлению на северо-восток вдольоз. Черненькое,д.1 | 56/ |
| Гостиница «У дяди Вити» | Алтайский край, Алтайский край, Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. САдовая, 24а | 6/ |
| Гостиница «Зевс» | Алтайский край, Алтайский край, Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Алтайская, 2 | 10/ |
| Гостиница «Русский дом» | Алтайский край, Тальменский район, с. Язово, ул. Нагорная, 1б | 119/ |
| Гостиница «Грань Алтая» | Алтайский край, Тальменский район, с. Новоперуново, в 9,1 км на северо-запад от ориентира | 23/ |
| Гостиница «Сибиряк» | Алтайский край, Тальменский район, 5-й км автотрассы «Алтай-Кузбасс» | 20/ |
| Санаторий «Обские плесы» | Алтайский край, Тальменский район, в 3 км на юго-запад от с. Кислуха | 186/ |
| ДОЛ «Золотой ключик» | Алтайский край, Тальменский район, с. Озерки, ул. Южная, 24 | 0/90 |

Обращаясь к хозяйственно-производственной сфере, следует отметить, что район славится в крае деревообрабатывающей промышленностью, кондитерскими изделиями, сыроделием, маслоделием, заготовкой ягод, грибов, папоротника. Эти своеобразные отрасли хозяйства, требующие специфических знаний и умений, определяют уникальность района и представляют собой объекты научно-познавательного туризма.

### Ландшафтный анализ и экологическое состояние территории

Согласно теории разделения характеристик элементарных ландшафтов на уровне административного района по признакам природных комплексов относительно устойчивые параметры – рельеф и подстилающие породы и состояний (более динамичные параметры, относящиеся к растительности и почвам) позволяют провести детальный природно-экологический анализ ландшафтных выделов и показать их современное состояние.

Особенность данного подхода состоит в исключении из анализа территории малоинформативных с позиций территориального планирования параметров, в частности генетических характеристик рельефа и четвертичных отложений, и выделение более практически значимых участков для хозяйственной и природоохранной деятельности. Такие характеристики территории, как генезис отложений, далеко не всегда имеют «ландшафтообразующую» роль, гораздо более значимы параметры, определяющие развитие растительности, почв, характеристики литологического состава и морфологии ландшафта.

Установлено, что основные морфологические особенности рельефа и характеристики верхнего слоя, подстилающих пород в одинаковых климатических условиях и при отсутствии антропогенных воздействий обусловливают характер и степень увлажнения (степень дренированности) ландшафтных выделов и режим миграции вещества.  Данные признаки достаточны для выделения основных типов местностей и использования их в территориальном планировании. Системы местностей можно рассматривать как неизменяемый каркас, в том числе и большинством антропогенных воздействий. Другим преимуществом выделения местностей является оптимальная дифференциация территории, удобная как для анализа природно-экологических условий, так и для моделирования социально-экономических систем.

Каждый выделенный тип местностей имеет определенное состояние, которое может изменяться в зависимости от внешних факторов, в том числе и антропогенных. Для любой реальной территории это означает, что одновременно здесь можно встретить разные растительные сообщества и почвы в одинаковых условиях рельефа, на одних и тех же подстилающих породах и при сходном режиме увлажнения. Каждому типу местностей соответствует свой набор растительных сообществ.  Другим моментом является размещение социально-экономических систем исходя из природно-экологических  условий местности, инструментом управления данного процесса должно выступать территориальное планирование.

Анализ ландшафтных выделов территории Тальменского района, проведенный на основе ландшафтной дифференциации ИВЭП СО РАН, данных, полученных в ходе работы исследователей МГУ им. М.В. Ломоносова, и данных полевых исследований авторов позволяет выделить следующие местности:

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ СТРАНА

Степная зональная область

Южноприалейская провинция

Умеренно засушливостепные местности Южноприалейской првинции

1. Пологие слаборасчлененные склоны плато с богато-разнотравно-типчаково-ковыльными степями на черноземах обыкновенных и выщелоченных.

Лесостепная зональная область

Верхнеобская провинция

Среднелесостепные местности Верхнеобской провинции

2. Высокие (древние) речные террасы бугристо-грядовые перевеянные с сосновыми борами и березово-сосновыми травяными закустаренными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах.

3. Третьи надпойменные террасы больших и средних рек плоские, реже слабобугристые с остепненными разнотравно-злаковыми лугами на черноземах обыкновенных и сосново-березовыми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах.

4. Третьи надпойменные террасы больших и средних рек бугристо-грядовые с сосновыми и березово-сосновыми борами на дерново-слабоподзолистых почвах.

5. Вторые надпойменные террасы больших и средних рек плоские и бугристо-грядовые с разнотравно-злаковыми остепненными лугами и луговыми степями на лугово-черноземных почвах и черноземах обыкновенных.

6. Вторые надпойменные террасы больших и средних рек плоские и слабоволнистые, местами бугристо-грядовые, со смешанными сосново-осиново-березовыми заболоченными лесами на дерново-слабоподзолистых и лугово-болотных почвах.

7. Первые надпойменные террасы больших и средних рек слабоволнистые с западинами, с болотно-солончаковыми и солонцово-солончаковыми лугами и солонцеватыми степями на солонцах и солончаках.

8. Первые надпойменные террасы больших и средних рек бугристо-грядовые с множеством котловин выдувания и заболоченных западин, с березово-сосновыми и березовыми травяно-кустарниковыми лесами на дерново-слабоподзолистых почвах в комплексе с лугово-болотными.

9. Поймы больших и средних рек, расчлененные протоками и старицами, со злаково-разнотравными и осоковыми, иногда закустаренными лугами и тополевыми рощами на аллювиальных луговых и болотных почвах.

10. Долины малых рек с сильно врезанными руслами, с закустаренными лесными крупнозлаковыми лугами на аллювиально-луговых почвах.

Cеверолесостепные местности Верхнеобской провинции

11. Холмисто-увалистые расчлененные поверхности со злаково-разнотравными луговыми степями и остепненными лугами на черноземах выщелоченных и оподзоленных в сочетании с березовыми и осиново-березовыми остепненными лесами и колками на серых, темно-серых лесных почвах.

12. Пологосклонные долины и балки с ровными плоскими днищами, занятыми остепненными и настоящими лугами и ковыльными степями по склонам на черноземно-луговых, луговых и реже лугово-болотных почвах.

АЛТАЕ-САЯНСКИЕ ГОРЫ

Салаиро-Кузнецко-Алатаусская горная область

Предсалаирская провинция

Cеверолесостепные местности Предсалаирской провинции

13. Холмисто-увалистые междуречные расчлененные поверхности с бобово-разнотравно-злаковыми остепненными лугами на черноземах выщелоченных в сочетании с березовыми перелесками на серых и темно-серых лесных почвах (220-330 м).

14. Террасированные долины с разнотравно-злаковыми и осоково-злаковыми лугами на луговых и болотно-луговых почвах.

      - Ландшафтная структура Тальменского района

Покомпонентная характеристика местностей и конфликты природопользования

С позиций территориального планирования местность можно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий.

«Устойчивость» по отношению к природному комплексу (местоположению) понимается, как способность сохранять свою структуру и функции при внешних воздействиях.

Под оптимальным можно понимать состояние природного комплекса, структура и функции которого максимально соответствуют возможностям и потребностям нормального сбалансированного развития отдельных его компонентов или определенным целям его использования.

Оптимизация ландшафтов – комплекс мероприятий по сохранению или модификации существующих и формированию новых связей между различными составляющими ландшафта в целях его рационального использования, сохранения полезных свойств и предупреждения их возможной утраты, установление максимально полного соответствия природного потенциала ландшафта социально-экономическим функциям, определяемым человеком.

В условиях оптимизации техногенных ландшафтов главное место занимает целенаправленное восстановление или реконструкция природно-техногенных комплексов, обеспечивающая возобновление и повышение их продуктивности, природоохранной, хозяйственной, санитарной и эстетической ценности.

Ландшафтный анализ выявляет генетические особенности природных комплексов, определяет их состояние и конфликты в природопользовании, а также позволяет наметить основной план действий и рекомендации по оптимальному использования и развитию территории.

Инженерно-экологические условия

Инженерно-экологические условия – это совокупность абиотических факторов, которые характеризуют территорию с позиций инженерного обустройства. По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые по району в целом удовлетворительные и являются необходимой основой для гражданского и специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства (табл. 6).

Инженерно-экологические условия природных комплексов

| Местность | Характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рельеф, грунты | Глубина расчленения рельефа (м) | Глубина залегания грунтовых вод (м) | Преобладающие углы наклона поверхности | Годовое количество осадков (мм) | Годовой слой стока (мм) | Условия для промышленного и гражданского строительства |
| 1. | Плато и предгорные возвышенности лессовые просадочные при дополнительной нагрузке 3 кг/см2 и под собственным весом. | >20 | - | 10 30 - 300 | 350-400 | 50-100 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 2. | Равнины и высокие террасы песчаные и песчано-глинистые местами пучинистые | 20-50 | 3-5 | 00 30 - 600 | 350-400 | 25-100 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 3. | Плато и предгорные возвышенности лессовые просадочные при дополнительной нагрузке 3 кг/см2 и под собственным весом. | 20-50 | - | 00 30 - 600 | 350-400 | 25-100 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 4. | Равнины и высокие террасы песчаные и песчано-глинистые местами пучинистые | 20-50 | 3-5 | 00 30 - 600 | 350-400 | 25-100 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 5. | Плато и предгорные возвышенности лессовые просадочные при дополнительной нагрузке 3 кг/см2 и под собственным весом. | 20-50 | - | Сочетания участков с разными углами наклона: 00 30 - 300 | 400-450 | 25-100 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 6. | Равнины и высокие террасы песчаные и песчано-глинистые местами пучинистые | 50-100 | 3-5 | 00 17 - 0030 | 400-450 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 7. | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин и озерные котловины глинистые местами пучинистые | >20 | 0-3 | Плоские днища долин, балок, логов | 500-550 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства, грунты требуют обустройства водоотвода |
| 8. | Равнины и высокие террасы песчаные и песчано-глинистые местами пучинистые | >20 | 3-5 | Сочетания участков с разными углами наклона: 00 30 - 60 | 500-550 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 9. | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин и озерные котловины глинистые местами пучинистые | >20 | 0-3 | Плоские днища долин, балок, логов | 500-550 | 25-50 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства, грунты требуют обустройства водоотвода |
| 10. | Равнины и высокие террасы песчаные и песчано-глинистые местами пучинистые | 20-50 | 3-5 | Сочетания участков с разными углами наклона: 00 17 - 30 | 550-600 | 25-100 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства |
| 11. | Плато и предгорные возвышенности лессовые просадочные при дополнительной нагрузке 3 кг/см2 и под собственным весом. | 20-100 | - | Сочетания участков с разными углами наклона: 00 17 - 30 | 500-550 | 50-100 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| 12. | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин и озерные котловины глинистые местами пучинистые | 50-100 | 0-3 | Плоские днища долин, балок, логов | 500-550 | 50-100 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства, грунты требуют обустройства водоотвода |
| 13 | Плато и предгорные возвышенности лессовые преимущественно непросадочные | 100-150 | - | Сочетания участков с разными углами наклона: 00 17 - 30 | 500-550 | 100-150 | Неосложняют промышленное гражданское строительство, но требуют укрепление основания и водоотвод |
| 14 | Пойменные и низкие надпойменные террасы, днища долин и озерные котловины глинистые местами пучинистые | 100-150 | 0-3 | Плоские днища долин, балок, логов | 500-550 | 100-150 | Осложняют промышленное и отдельные виды гражданского строительства, грунты требуют обустройства водоотвода |

Почвенно-земельные ресурсы ландшафтных единиц

Для оценки состояния ландшафтных единиц выполнен анализ почвенного покрова и определена подверженность отдельных видов почв к определенным негативным    процессам (табл. 7).

Исходя из их природных характеристик (почвообразующая порода, гранулометрический состав, преобладающие уклоны и т.д.) и  сложившейся системы хозяйственного использования можно определить степень подверженности природных комплексов к негативным процессам.

Характеристика почвенного покрова природных комплексов Тальменского района

| Местность | Тип почвы | Преобладающие уклоны | pH | Почвообразующие породы | Гидроморфность почв | Механический состав | Мощность гумусового горизонта А+АВ (см) | Содержание гумуса (%) | Водно-физические свойства | Обеспеченность питательными элементами | Подверженность негативным процессам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | темно-серые лесные | 10 30 - 300 | 5,2-5,5 | покровные нелессовидные отложения | автоморфные | от среднесуглинистого до супесчаного | 25-44 | 3,8-5,9 | удов. | N 0,34%, P2О5 11,7-32мг на 100 г K2О 5,0-25,2 мг на 100 г почвы | подвержены водной эрозии в слабой степени |
| 2. | дерново-слабоподзолистые | 00 30 - 600 | 5,0-5,7 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | легкосуглинистый супесчаный | 20-30 | 5,15 | удов. | N 0,27%, P2О5 0,5мг на 100 г K2О 26,6 мг на 100 г почвы | Нуждаются в известковании |
|  | луговоболотные | 00 30 - 600 | 6,2 | покровные нелессовидные отложения оглеенные | гидроморфные | суглинистый | 20-30 | 7,47 | неудов. | N 0,36%, P2О5 4,5 мг на 100 г K2О 24 мг на 100 г почвы | постоянное избыточное увлажнение |
|  | торфяно-глеевые | 00 30 - 600 | 8,2 | покровные нелессовидные отложения оглеенные | гидроморфные | суглинистый | 56 | 2,84 | неудов | N 0,0,17-0,47%, P2О5 0,4 мг на 100 г K2О 10 мг на 100 г почвы | постоянное избыточное увлажнение |
| 3. | дерново-слабоподзолистые | 00 30 - 600 | 5,0-5,7 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | легкосуглинистый супесчаный | 20-30 | 5,15 | удов. | N 0,27%, P2О5 0,5мг на 100 г K2О 26,6 мг на 100 г почвы | Нуждаются в известковании |
|  | черноземы выщелоченные среднегумусные среднемощные | 00 30 - 600 | 6,0-6,5 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | средне- и легкосуглинистый | 39 | 4,0-5,35 | удов. | N 0,31%, P2О5 27 мг на 100 г K2О 15,5 мг на 100 г | подвержены водной эрозии |
|  | темно-серые лесные | 00 30 - 600 | 5,2-5,5 | покровные нелессовидные отложения | автоморфные | от среднесуглинистого до супесчаного | 25-44 | 3,8-5,9 | удов. | N 0,34%, P2О5 11,7-32мг на 100 г K2О 5,0-25,2 мг на 100 г почвы | подвержены водной эрозии в слабой степени |
| 4 | дерново-слабоподзолистые | 00 30 - 600 | 5,0-5,7 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | легкосуглинистый супесчаный | 20-30 | 5,15 | удов. | N 0,27%, P2О5 0,5мг на 100 г K2О 26,6 мг на 100 г почвы | Нуждаются в известковании |
|  | темно-серые лесные | 00 30 - 600 | 5,2-5,5 | покровные нелессовидные отложения | автоморфные | от среднесуглинистого до супесчаного | 25-44 | 3,8-5,9 | удов. | N 0,34%, P2О5 11,7-32мг на 100 г K2О 5,0-25,2 мг на 100 г почвы | подвержены водной эрозии в слабой степени |
| 5. | дерново-слабоподзолистые | сочетания участков с разными углами наклона: 00 30 - 300 | 5,0-5,7 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | легкосуглинистый супесчаный | 20-30 | 5,15 | удов. | N 0,27%, P2О5 0,5мг на 100 г K2О 26,6 мг на 100 г почвы | Нуждаются в известковании |
|  | черноземы выщелоченные среднегумусные среднемощные | сочетания участков с разными углами наклона: 00 30 - 300 | 6,0-6,5 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | средне- и легкосуглинистый | 39 | 4,0-5,35 | удов. | N 0,31%, P2О5 27 мг на 100 г K2О 15,5 мг на 100 г | подвержены водной эрозии |
|  | темно-серые лесные | сочетания участков с разными углами наклона: 00 30 - 300 | 5,2-5,5 | покровные нелессовидные отложения | автоморфные | от среднесуглинистого до супесчаного | 25-44 | 3,8-5,9 | удов. | N 0,34%, P2О5 11,7-32мг на 100 г K2О 5,0-25,2 мг на 100 г почвы | подвержены водной эрозии в слабой степени |
| 6. | дерново-слабоподзолистые | 00 17 - 0030 | 5,0-5,7 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | легкосуглинистый супесчаный | 20-30 | 5,15 | удов. | N 0,27%, P2О5 0,5мг на 100 г K2О 26,6 мг на 100 г почвы | Нуждаются в известковании |
|  | торфяно-глеевые | 00 17 - 0030 | 8,2 | покровные нелессовидные отложения оглеенные | гидроморфные | суглинистый | 56 | 2,84 | неудов | N 0,0,17-0,47%, P2О5 0,4 мг на 100 г K2О 10 мг на 100 г почвы | постоянное избыточное увлажнение |
| 7. | поименные луговые | плоские днища долин, балок, логов | 5,8-7,5 | аллювиальные отложения различного механического состава | гидроморфные | легко, средне и тяжелосуглинистый | 30-56 | 1,11-8,28 | неудов. | N 0,08-0,47 %, P2О5 0,5-26,4 мг на 100 г (По Чирикову) P2О5 2,2-3,4 мг на 100 г (По Мачигину) K2О 4,1-17 мг на 100 г почвы (По Чирикову) K2О 7,3-18,0 мг на 100 г почвы (По Мачигину) | сезонное переувлажнение |
| 8. | поименные луговоболотные и болотные | сочетания участков с разными углами наклона: 00 30 - 60 | 6,0-8,4 | аллювиальные оглеенные слоистые отложения | гидроморфные | средне и тяжелосуглинистый | 36-49 | 5,5-6,26 | неудов. | N 0,29-0,41% P2О5 13,3-30,0мг на 100 г K2О 6,6-13,3 мг на 100 г | периодическое затопление, заболоченность |
|  | торфяно-глеевые | сочетания участков с разными углами наклона: 00 30 - 60 | 8,2 | покровные нелессовидные отложения оглеенные | гидроморфные | суглинистый | 56 | 2,84 | неудов | N 0,0,17-0,47%, P2О5 0,4 мг на 100 г K2О 10 мг на 100 г почвы | постоянное избыточное увлажнение |
| 9 | поименные луговые | плоские днища долин, балок, логов | 5,8-7,5 | аллювиальные отложения различного механического состава | гидроморфные | легко, средне и тяжелосуглинистый | 30-56 | 1,11-8,28 | неудов. | N 0,08-0,47 %, P2О5 0,5-26,4 мг на 100 г (По Чирикову) P2О5 2,2-3,4 мг на 100 г (По Мачигину) K2О 4,1-17 мг на 100 г почвы (По Чирикову) K2О 7,3-18,0 мг на 100 г почвы (По Мачигину) | сезонное переувлажнение |
|  | поименные лугово болотные и болотные | плоские днища долин, балок, логов | 6,0-8,4 | аллювиальные оглеенные слоистые отложения | гидроморфные | средне и тяжелосуглинистый | 36-49 | 5,5-6,26 | неудов. | N 0,29-0,41% P2О5 13,3-30,0мг на 100 г K2О 6,6-13,3 мг на 100 г | периодическое затопление, заболоченность |
| 10. | дерново-слабоподзолистые | сочетания участков с разными углами наклона: 00 17 - 30 | 5,0-5,7 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | легкосуглинистый супесчаный | 20-30 | 5,15 | удов. | N 0,27%, P2О5 0,5мг на 100 г K2О 26,6 мг на 100 г почвы | Нуждаются в известковании |
|  | лугово болотные | сочетания участков с разными углами наклона: 00 17 - 30 | 5,4-6,1 | древнеаллювиальные оглеенные отложения | гидроморфные | среднесуглинистый | 26 | 6,26 | неудов. | N 0,34%, P2О5 4,0 мг на 100 г K2О 10,4 мг на 100 г (По Чирикову ) | постоянное избыточное увлажнение |
|  | торфяно-глеевые | сочетания участков с разными углами наклона: 00 17 - 30 | 8,2 | покровные нелессовидные отложения оглеенные | гидроморфные | суглинистый | 56 | 2,84 | неудов | N 0,0,17-0,47%, P2О5 0,4 мг на 100 г K2О 10 мг на 100 г почвы | постоянное избыточное увлажнение |
| 11. | дерново-слабоподзолистые | сочетания участков с разными углами наклона: 00 17 - 30 | 5,0-5,7 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | легкосуглинистый супесчаный | 20-30 | 5,15 | удов. | N 0,27%, P2О5 0,5мг на 100 г K2О 26,6 мг на 100 г почвы | Нуждаются в известковании |
|  | черноземы выщелоченные среднегумусные среднемощные | сочетания участков с разными углами наклона: 00 17 - 30 | 6,0-6,5 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | средне- и легкосуглинистый | 39 | 4,0-5,35 | удов. | N 0,31%, P2О5 27 мг на 100 г K2О 15,5 мг на 100 г | подвержены водной эрозии |
|  | темно-серые лесные | сочетания участков с разными углами наклона: 00 17 - 30 | 5,2-5,5 | покровные нелессовидные отложения | автоморфные | от среднесуглинистого до супесчаного | 25-44 | 3,8-5,9 | удов. | N 0,34%, P2О5 11,7-32мг на 100 г K2О 5,0-25,2 мг на 100 г почвы | подвержены водной эрозии в слабой степени |
| 12 | поименные луговые | плоские днища долин, балок, логов | 5,8-7,5 | аллювиальные отложения различного механического состава | гидроморфные | легко, средне и тяжелосуглинистый | 30-56 | 1,11-8,28 | неудов. | N 0,08-0,47 %, P2О5 0,5-26,4 мг на 100 г (По Чирикову) P2О5 2,2-3,4 мг на 100 г (По Мачигину) K2О 4,1-17 мг на 100 г почвы (По Чирикову) K2О 7,3-18,0 мг на 100 г почвы (По Мачигину) | сезонное переувлажнение |
| 13 | черноземы оподзоленные среднегумусные среднемощные | сочетания участков с разными углами наклона: 00 17 - 30 | 5,3 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | среднесуглинистый | 45 | 4,52-5,57 | хор. | N 0,26-0,31%, P2О5 22-27мг на 100 г K2О 9-12 мг на 100 г (По Чирикову) | подвержены водной эрозии |
|  | темно-серые лесные | сочетания участков с разными углами наклона: 00 17 - 30 | 5,2-5,5 | покровные нелессовидные отложения | автоморфные | от среднесуглинистого до супесчаного | 25-44 | 3,8-5,9 | удов. | N 0,34%, P2О5 11,7-32мг на 100 г K2О 5,0-25,2 мг на 100 г почвы | подвержены водной эрозии в слабой степени |
|  | дерново-слабоподзолистые | сочетания участков с разными углами наклона: 00 17 - 30 | 5,0-5,7 | древнеаллювиальные отложения | автоморфные | легкосуглинистый супесчаный | 20-30 | 5,15 | удов. | N 0,27%, P2О5 0,5мг на 100 г K2О 26,6 мг на 100 г почвы | Нуждаются в известковании |
| 14 | поименные луговые | плоские днища долин, балок, логов | 5,8-7,5 | аллювиальные отложения различного механического состава | гидроморфные | легко, средне и тяжелосуглинистый | 30-56 | 1,11-8,28 | неудов. | N 0,08-0,47 %, P2О5 0,5-26,4 мг на 100 г (По Чирикову) P2О5 2,2-3,4 мг на 100 г (По Мачигину) K2О 4,1-17 мг на 100 г почвы (По Чирикову) K2О 7,3-18,0 мг на 100 г почвы (По Мачигину) | сезонное переувлажнение |

Современное  использование ландшафтов района, конфликты в природопользовании

При рассмотрении вопросов оценки устойчивости и оптимизации ландшафтов, в первую очередь необходимо располагать системой количественных оценок и характеристик изучаемых процессов.

С помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), интегрирующего качественные и количественные характеристики абиотических и биотических элементов, можно сделать вывод о состоянии и устойчивости природных комплексов к антропогенным нагрузкам.

Данный показатель рассчитывается на основе соотношения площадей различных биотических элементов, с учетом их положительного или отрицательного влияния на общее состояние ландшафта.

В числовом выражении КЭСЛ1 характеристика ландшафта определяется:

< 0,5 		Нестабильность ярко выражена;

0,51 – 1,00 	Состояние нестабильное;

1,01 – 3,00	Состояние условно стабильное;

> 3,01 	Стабильность хорошо выражена.

Биотические элементы местоположения оказывают неодинаковое влияние на его стабильность. Таким образом, для оценки свойств местности необходимо учитывать не только их площадь, но и внутренние свойства, а также качественное состояние.

Оценка состояния природных комплексов проводится по следующей шкале:

КЭСЛ2 	Характеристика ландшафта

≤ 0,33	Нестабильный;

0,34-0,50	Малостабильный;

0,51-0,66	Среднестабильный;

> 0,66	Стабильный.

Расчеты по КЭСЛ1 и КЭСЛ2 дают информацию о степени экологической устойчивости исследуемой местности (табл. 8).

Современное использование ландшафтов, конфликты в

природопользовании

| Местность | Населенный пункт | Агенты воздействия | Конфликты | КЭСЛ1 | КЭСЛ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | Лесо-промышленное производство. Заготовка и переработка древесины. | Вырубка деревьев местным населением. Бытовое загрязнение. | > 3,01 | 0,56 |
| 2. | Ларичиха, Круглое, Озерки, Первомайское, Новая Заря, ст. Красный Боец | Лесо-промышленное производство. Заготовка и переработка древесины. | Не соблюдается режим выпаса животных, прежде всего частных подворий – пастбищная дигрессия; вырубка деревьев местным населением; эрозия почв на склонах. Бытовое загрязнение. | > 3,01 | > 0,66 |
| 3. | Ст. Среднесибирская, п. Среднесибирский, ст. Озерки | Сельскохозяйственное производство: животноводство (сенокосы). | Не соблюдается режим выпаса животных, прежде всего частных подворий – пастбищная дигрессия; вырубка деревьев местным населением; эрозия почв на склонах. Бытовое загрязнение | 0,47 | 0,3 |
| 4. | - | Лесо-промышленное производство. Заготовка и переработка древесины. | Вырубка деревьев местным населением. Бытовое загрязнение. | 0,52 | 0,38 |
| 5. | - | Сельскохозяйственное производство: растениеводство, животноводство | Не соблюдается режим выпаса животных, прежде всего частных подворий – пастбищная дигрессия; вырубка деревьев местным населением; эрозия почв на склонах. Бытовое загрязнение. | 0,47 | 0,3 |
| 6. | - | Лесо-промышленное производство. Заготовка и переработка древесины. | Не соблюдается режим выпаса животных, прежде всего частных подворий – пастбищная дигрессия; вырубка деревьев местным населением; заболоченность. | > 3,01 | 0,56 |
| 7. | Митюшево, Кашкарагаиха, Тальменка. | Сельскохозяйственное производство: животноводство | Эрозия на сельскохозяйственных угодьях; пастбищная дигрессия; бытовое загрязнение. Заболоченность. | 1,2 | 0,36 |
| 8. | - | Лесо-промышленное производство. Заготовка и переработка древесины. | Не соблюдается режим выпаса животных, прежде всего частных подворий – пастбищная дигрессия; вырубка деревьев местным населением; заболоченность. | > 3,01 | 0,56 |
| 9. | Шадринцево, Инюшево, Новотроицк, Таскаево, Выползово, Забродино, Луговое, Наумово, Староперуново, Куликово, Зайцево, Шишкино, Язово, Шипицыно, Усть-Чумыш, Барсуково, Речкуново. | Использование в сельском хозяйстве: пастбища, сенокосы. | Не соблюдается режим выпаса животных, прежде всего частных подворий – пастбищная дигрессия; вырубка деревьев местным населением; заболоченность, эрозия почв, бытовое загрязнение | > 3,01 | > 0,66 |
| 10. | Сандалово, Рассвет, Курочкино. | Заготовка и переработка древесины. | Вырубка деревьев местным населением, бытовое загрязнение | > 3,01 | 0,59 |
| 11. | - | Сельскохозяйственное производство: растениеводство, животноводство | Эрозия на сельскохозяйственных угодьях; пастбищная дигрессия; бытовое загрязнение. | 0,36 | 0,21 |
| 12. | Казанцево, Новоеловка, Новоперуново, Кошелево, Лушниково, Анисимово, Загайново. | - | Не соблюдается режим выпаса животных, прежде всего частных подворий – пастбищная дигрессия; вырубка деревьев местным населением; заболоченность, эрозия почв, бытовое загрязнение | > 3,01 | 0,64 |
| 13. | - | Заготовка и переработка древесины. | Вырубка деревьев местным населением, бытовое загрязнение | 0,46 | 0,27 |
| 14. | - | Заготовка и переработка древесины. | Вырубка деревьев местным населением, бытовое загрязнение | 0,36 | 0,21 |

Наибольшую трансформацию в результате хозяйственной деятельности получили природные комплексы северной части Тальменского района, интенсивно используемые сельскохозяйственном производстве. Таким образом, на основной территории района находятся природные комплексы со стабильным и условно стабильным состоянием (рис. 8).

      - Экологическое состояние природных комплексов

Тальменского района

## Социально-экономические условия Тальменского района

### Население и система расселения

История заселения. По мнению археологов, ранняя история заселения Тальменского района связана в основном с событиями и миграционными процессами эпох поздней бронзы – раннего железа и средневековья. По материалам этих эпох удаётся наблюдать сложный процесс преобразования и развития культур. В 8 – 7 вв. до н.э. местное ирменское население расселяется на другие территории в связи с возникшими затруднениями в ведении традиционного хозяйства. На территории появляются северные таёжные группы и ассимилируются с местным населением. В 6 веке до н.э. в Верхнее Приобье приходят носители культур скифского мира.

Первые русские поселения на территории нынешнего Тальменского района появились в середине второго десятилетия 18 века в долине реки Чумыш - это деревни Ировская (Усть-Чумышская), Усова, Забродина, Дранишникова, Инюшова. К этому же времени относится поселок Тальменка, основаный в 1721 году. В середине XIX века это было село Тальменское Тальменской волости Барнаульского уезда Томской губернии. Следует отметить, что территория района изначально находилась на одном из самых оживленных путей вселения в Верхнее Приобье русских переселенцев.

Даты основания населенных пунктов Тальменского района

| Населенные пункты | Год основания |
| --- | --- |
| с. Анисимово | 1719 |
| с. Забродино | 1716/1719 |
| с. Загайново | 1736 |
| с. Зайцево | 1719/1721 |
| с. Казанцево | 1805 |
| с. Кашкарагаиха | 1714 |
| с. Куликово | 1734 |
| с. Наумово | 1734 |
| с. Курочкино | 1821 |
| с. Новоеловка | 1763/1782 |
| с. Ларичиха | не позже 1959 |
| п. Круглое | не позже 1970 |
| с. Новая Заря | не позже 1939 |
| разъезд Рямы | не позже 1970 |
| с. Сандалово | не позже 1939 |
| с. Шипицино | 1752 |
| с. Луговое | 1734 |
| с. Выползово | 1736/1751 |
| с. Лушниково | 1761/1763 |
| с. Кошелево | 1734 |
| ст. Озёрки | после 1913 |
| п. Восточный | не позже 1939 |
| п. Литвиновка | 1914 |
| с. Новоперуново | 1756/1759 |
| с. Новотроицк | 1736 |
| с. Митюшово | 1716 |
| с. Таскаево | 1734 |
| c. Озёрки | 1757 |
| с. Речкуново | 1719/1721 |
| с. Барсуково | 1736 |
| п. Среднесибирский | не позже 1939 |
| с. Староперуново | 1744 |
| ст. Воронежская-Молодёжная | 1960-1970 |
| с. Шадринцево | 1734 |
| с. Инюшово | 1716 |
| с. Шишкино | 1721 |
| с. Усть-Чумыш | 1716 |
| с. Язово | 1720/1723 |
| с. Тальменка | 1721 |

В описании Кузнецкого уезда по состоянию на сентябрь 1734 года, составленном одним из руководителей академического отряда Великой Северной (Второй Камчатской) экспедиции Г.Ф. Миллером, среди прочих населенных пунктов в ведомстве Белоярской крепости названы:

- деревня Таскаева, расположенная на северном (правом) берегу Чарыша в трех верстах от деревни Забродиной. По описаниям, проведенным в разные годы, установлено что первопоселенцы прибыли в Таскаеву из деревень Забродиной и Дранишниковой, а так же из Белоярской слободы.

- деревня Луговая, расположенная на южном (левом) берегу Чумыша, в четырех верстах от деревни Наумовой. Основная часть первопоселенцев прибыла из деревни Забродиной, несколько семей переехали из деревень Тальменской и Кашкарагаихинской.

- деревня Нетужиловка, располагавшаяся на левом берегу Чумыша в трех верстах от деревни Еловской (ныне село Зайцево). Название деревни несколько раз менялось, сейчас это село Куликово.

В описи приписных крестьян по церковным приходам 1751 г. к приходу церкви апостолов Петра и Павла в Белоярской слободе была записана деревня Барсукова, первопоселенцы которой прибыли из деревень Речкуновой, Касмалинской, Язовой, а так же из деревни Поротниковой ведомства Малышевской слободы.

Ориентировочно в 1757 г. в ведомстве Белоярской слободы на Тальменской дороге появился новый населенный пункт, который назвали деревня Ново-Озерки (сейчас это село Озерки).

На начало 19 века в пределах современной территории Тальменского района образовалось еще около 35 поселений, самое позднее из них – деревня Курочкина (1821 год). Далее в сёлообразовании отмечался некоторый перерыв, в конце которого в 1917 году  на территории района был зарегистрирован 41 населенный пункт. Но уже к декабрю 1926 года количество населенных пунктов возросло до 118. Данный всплеск сёлообразования обусловлен рядом причин.

Во-первых, начал реализовываться первый декрет Советской власти, по которому безземельным и малоземельным крестьянам отводились в постоянное пользование земли из фондов бывшего царского ведомства. Как правило, это были целинные площади, значительно отдаленные от уже имевшихся деревень и, как следствие, труднодоступные. Всвязи с этим крестьяне старались в первую очередь занять земли поближе к своим угодьям. Так, несколько поселков образовалось на огромных луговых пространствах севернее устья Чумыша (Мостовой, Фыркалово и др.). В других частях района, по данному принципу, появилось с десяток довольно крупных, до двухсот жителей, и множество более мелких поселений хлеборобов (Майский, Топольный, Калиновка и др.).

Во-вторых, местные «нэпманы» ставили мельницы и селили возле них две-три семьи батраков. Всего таких поселков-мельниц к концу 1926 года было более десятка (к ним относятся: Кучумовская, Картамышевская и т.п.)

В-третьих, создавались многочисленные поселки лесорубов, заготовителей живицы, кордоны лесообрезчиков. Открылись два лесозавода, возле которых так же поселились рабочие с семьями. По ходу обустройства железной дороги было создано до десятка населенных пунктов, это так называемые казармы, будки, разъезды.

В последующие годы, в том числе и военные, по производственной целесообразности некоторые поселки переносились на другое место, иногда ликвидировались, создавались заново.

В 50-е годы прошлого века, по мере преодоления послевоенной разрухи, на территории района постепенно начали создаваться технически оснащенные производства и улучшаться культурно-бытовые учреждения (начали строиться школы, больницы, предприятия бытового обслуживания и т.д.). Создание данных объектов было экономически целесообразно не в десятках мелких поселений, а в единицах крупных. Следствием этого стало укрупнение сельских населенных пунктов, прежде всего за счет переселения населения из мелких, к которым относились поселки-мельницы, поселки-лесозаводы, боровые поселки (состоящие из бараков). А в ходе  автоматизации железнодорожного хозяйства отпала надобность в будках, казармах и разъездах.

Система расселения. По имеющимся данным переписей населения в ХХ веке и сведениям об истории Тальменского района сделан анализ формирования и изменения структуры расселения. Важным этапом в формировании системы расселения стало присвоение районному центру - селу Тальменка, в 1936 году, статуса рабочего поселка. С этого момента р.п. Тальменка становится основным ядром расселения Тальменского района.

По данным переписи населения, проведенной в 1939 году, максимальное количество населения проживало в р.п. Тальменка. Крупными селами (с населением больше 1000 человек) были: с. Курочкино (2610 чел.), с. Анисимово (1845 чел.), с. Зайцево (1125 чел.), с. Кашкарагаиха (1009 чел.), с. Луговое (1162 чел.), с Лушниково (1283 чел.), с. Новоеловка (1065 чел.), с. Новоперуново (1461 чел.), с. Новотроицкое (1008 чел.), с. Шипицино (1735 чел.). Для того времени были характерны мелкие населенные пункты, связанные как с непосредственной хозяйственной деятельностью населения (лесозаготовки, охотничьи промыслы, железнодорожные разъезды). Сельское население Тальменского района составило 34 тыс. чел. Территориально район был разделен на 23 сельских совета и 1 поселковый совет, в состав которых входили 118 населенных пунктов. По количеству сельского населения лидировали:  Анисимовский, Курочкинский, Луговский, Ново-Еловский, Новоперуновский, Речкуновский, Шипицинский сельские советы.

В 1959 году на территории Тальменского района проживало 49733 чел., из которых 18 тыс. чел. – в р.п. Тальменка. Сельское население составило 31, 7 тыс. чел., за период между переписями населения 1935 г. и 1959 г. было отмечено снижение численности сельского населения на 3039 человек. Сокращение численности населения было обусловлено военными потерями во время Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. и спадом рождаемости, происходящим, как во время, так и после военных действий. Общее количество сельских советов сократилось до 15, населенных пунктов – до 101. Значительное сокращение сельских советов обусловлено общей реорганизацией сельскохозяйственной территории проводимой органами власти. В итоге были реформированы следующие сельские советы: Болше-Кукуйский, Выползовский, Инюшевский, Кошелевский, Куликовский, Таскаевский, Язовский. Наиболее крупными (с населением более 2000 чел.) стали: Акимовский с/с, Курочкинский с/с, Луговский с/с, Речкуновский с/с, Шипицинский с/с, Шишкинский с/с. Среди сельских населенных пунктов произошло сокращение мелких поселений, таких как бараки, казармы и т.п., а самыми многочисленными стали: с. Шипицино (2126 чел.) и с. Анисимово (2889 чел.).

К 1970 году система расселения сельских жителей претерпела значительные изменения, что было результатом реализации политики государства по укрупнению сел, выделению и развитию перспективных и ликвидации неперспективных сел. В это время в районе насчитывалось 68 сел (на 33 села меньше, чем в 1959 г.) и  17 сельских советов (появились Озерский и Ларичихинский сельские советы), в которых проживало 32101 чел. (т.е. население увеличилось на 1,2 %, по сравнению с предыдущей переписью). Максимальное количество населения было отмечено следующих сельских населенных пунктах: с. Анисимово, с населением 2259 чел., ст. Озерки, с населением 3695 чел., с. Озерки, с населением 2537 чел. Село Озерки и стация Озерки были присоединены к Тальменскому району, после расформирования Краюшинского района.

Население р.п. Тальменка, в свою очередь, увеличилось на 12 % и составило 20200 чел (русунок 5).

      - Динамика численности населения р.п. Тальменка,

по материалам переписей (чел)

Динамика численности сельского населения Тальменского района,

по материалам переписей  (чел)

| Наименование населенного пункта | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1992 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тальменский район | 34472 | 31733 | 32101 | 28893 | 28849 | 30702 |
| Анисимовский с/с | 2192 | 2889 | 2460 | 2145 | 2017 | 1859 |
| с. Анисимово | 1845 | 2412 | 2259 | 2145 | 2017 | 1859 |
| п. Калиновский | 216 | 267 | 201 | X |  |  |
| п. Октябрьский | 129 | X |  |  |  |  |
| п. Семеновский | 2 | X |  |  |  |  |
| п. Стройучасток | X | 210 | X |  |  |  |
| Больше-Кукуйский с/с | 459 |  |  |  |  |  |
| Барак Химлес № 17 | 25 | X |  |  |  |  |
| Барак Химлес № 18 | 20 | X |  |  |  |  |
| с. Большой Кукуй | 369 | Шишкинский с/с |  |  |  |  |
| п. Малый Кукуй | 45 | X |  |  |  |  |
| Выползовский с/с | 996 |  |  |  |  |  |
| с. Выползово | 809 | Луговский с/с |  |  |  |  |
| п. Топольный | 187 | X |  |  |  |  |
| Загайновский с/с | 1763 | 1677 | 1305 | 860 | 670 | 724 |
| п. Вятский | 31 | X |  |  |  |  |
| п. Дубровский | 8 | X |  |  |  |  |
| с. Загайново | 935 | 1677 | 769 | 860 | 670 | 724 |
| п. Старошмаково | 789 | Соединено с с. Загайново | 536 | Соединено с с. Загайново |  |  |
| Забродинский с/с |  |  |  |  |  |  |
| с. Забродино |  |  |  |  |  |  |
| Зайцевский с/с | 1658 | 1609 | 1235 | 960 | 831 | 848 |
| Барак химлеса | 15 | X |  |  |  |  |
| п. Волчий Кардон | 2 | X |  |  |  |  |
| п. Галушино | 9 | X |  |  |  |  |
| п. Дружная | 357 | 477 | X |  |  |  |
| с. Дружное | с.Зайцево | 1091 | 501 | Соединено с с. Зайцево |  |  |
| с. Зайцево | 1125 | с.Дружное | 625 | 944 | 831 | 848 |
| п. Зайцевский кордон | Куликовскай с/с | Курочкинский с/с | Староперуновский с/с | 3 | X |  |
| п. Заря Свободы | 150 | 41 | 109 | 13 | X |  |
| Инюшовский с/с | 498 |  |  |  |  |  |
| п. Инюшово | 243 | Шадринцевский с/с |  |  |  |  |
| с. Межгорское | 255 | Шадринцевский с/с | X |  |  |  |
| Казанцевский с/с | 996 | 1096 | 852 | 692 | 661 | 781 |
| с. Казанцево | 708 | 469 | 395 | 692 | 661 | 781 |
| п. Лесная Поляна |  | X X | 108 | X |  |  |
| п. Малиновка | 288 | 382 | 349 | X |  |  |
| п. Ясная Поляна | Ново-Еловский с/с | 245 | X |  |  |  |
| Кашкарагаихинский с/с | 1386 | 1672 | 2068 | 1723 | 1493 | 1532 |
| Барак химлеса | 23 | X |  |  |  |  |
| с. Бобровка | 354 | 371 | 269 | X |  |  |
| с. Кашкарагаиха | 1009 | 1185 | 946 | 1121 | 1010 | 1011 |
| с. Куликово | Куликовский с/с | 307 | 298 | 179 | 115 | 132 |
| кордон № 9 | X X | 9 | X |  |  |  |
| с. Наумово | Луговский с/с |  | 555 | 423 | 368 | 389 |
| Кошелевский с/с | 677 |  |  |  |  |  |
| Казарма 139 км.т.ж.д. | 43 | Лушниковский с/с |  | X |  |  |
| с. Кошелево | 628 | Лушниковский с/с |  |  |  |  |
| Мельница | 6 | X |  |  |  |  |
| Куликовский с/с | 548 |  |  |  |  |  |
| Зайцевский кордон | 8 | Курочкинский с/с | Староперуновский с/с | Зайцевский с/с | X |  |
| с. Куликово | 540 | Кашкарагаихинский с/с |  |  |  |  |
| Курочкинский с/с | 4083 | 3822 | 1970 | 1469 | 1303 | 1318 |
| Барак Озеро Круглое | 49 | 36 | X |  |  |  |
| Барак Озеро Крючное | 53 | X |  |  |  |  |
| Барак №3 ЛТХ | 96 | X |  |  |  |  |
| Барак лесохима №124 | 1 | X |  |  |  |  |
| Барак лестранхоза №124 | 41 | X |  |  |  |  |
| Беловодский кордон | X X | 7 | X |  |  |  |
| Верхинское лесническтво | X X | 19 | X |  |  |  |
| Верх-Инской кордон | X X | 6 | 6 | X |  |  |
| Зайцевский кордон | Куликовский с/с | 33 | Староперуновский с/с | Зайцевский с/с | X |  |
| п. Исток | 236 | 171 | X |  |  |  |
| хут. Кирзавод | 8 | 32 | X |  |  |  |
| Кролико-ферма | 50 | X |  |  |  |  |
| с. Курочкино | 2610 | 1132 | 902 | 849 | 830 | 848 |
| Квартал №73 | X X | 32 | X |  |  |  |
| п. Клюквинка | Ново-Еловский с/с | 234 | 113 | X |  |  |
| п. Ларичиха | X X | 46 | Ларичихинский с/с | X |  |  |
| п. Лестранхоз | X X | 239 | 161 | X |  |  |
| Лесозаготовочный участок 1-й ЛТХ | 308 | X |  |  |  |  |
| Лесозаготовочный участок 2-й ЛТХ | 362 | 29 | X |  |  |  |
| с.Новая Заря | Ново-Еловский с/с | 491 | Ларичихинский с/с |  |  |  |
| Новозаринское лесничество | Ново-Еловский с/с | 24 | X |  |  |  |
| с. Новоеловка | Ново-Еловский с/с | 827 | 606 | 508 | 438 | 446 |
| п. Озеро Песчаное | X X | 7 | X |  |  |  |
| Прямовский кордон | X X | 9 | X |  |  |  |
| Петуховский кордон | X X | 6 | X |  |  |  |
| п. Рассвет | 175 | 198 | 167 | 112 | 35 | 24 |
| Рассветовский кордон | X X | 13 | 4 | X |  |  |
| Романовский участок | X X | 93 | 12 | X |  |  |
| п. Ремовые №1 | X X | 93 | X |  |  |  |
| п. Ремовые №2 | X X | 6 | X |  |  |  |
| п. Садалово | 69 | Шипицинский с/с |  | Ларичихинский с/с |  |  |
| п. Чудовка | X X | 23 | X |  |  |  |
| п. Шелепово | 25 | X |  |  |  |  |
| 61-й участок | X X | 7 | X |  |  |  |
| Ясно-Полянский кордон | X X | 9 | X |  |  |  |
| Ларичихинский с/с |  |  | 2594 | 3150 | 2758 | 2831 |
| Зайцевский переезд |  |  | 2 | X |  |  |
| п. Круглое |  |  | 91 | 62 | 52 | 79 |
| с. Ларичиха |  |  | 1628 | 2152 | 2091 | 2120 |
| п. Ларичиха | X X | Курочкинский с/с | 8 | X |  |  |
| п. Никитино |  | X X | 17 | X |  |  |
| п. Новая Заря | Ново-Еловский с/с | Курочкинский с/с | 296 | 190 | 140 | 148 |
| п. Песчаное |  | X X | 2 | X |  |  |
| р-зд Рямы |  | X X | 69 | 78 | 55 | 72 |
| п. Сандалово |  | Шипицинский с/с | 460 | 299 | 185 | 177 |
| с. Шипицино | Шипицинский с/с |  |  | 369 | 235 | 235 |
| кордон Широкая дорога |  | X X | 21 | X |  |  |
| Луговский с/с | 2297 | 3470 | 2617 | 1905 | 2053 | 2175 |
| п. Бородки | 58 | 21 | X |  |  |  |
| с. Выползово | Выползовский с/с | 903 | 852 | 671 | 548 | 629 |
| Ж.д. будка №163 | 32 | X |  |  |  |  |
| Ж.д. будка №167 | 9 | X |  |  |  |  |
| Ж.д. будка №168 | 24 | 75 | X |  |  |  |
| с. Забродино | 515 | 319 | 245 | 127 | 63 | 62 |
| с. Луговое | 1162 | 1101 | 1185 | 1107 | 1442 | 1484 |
| д. Наумово | 465 | 655 | Кашкарагаихинский с/с |  |  |  |
| Разъезд №14 ст. Среднесибирская | 32 | 396 | 335 | Среднесибирский с/с |  |  |
| Лушниковский с/с | 1419 | 1817 | 1324 | 952 | 855 | 910 |
| Казарма №139 | Кошелевский с/с | 36 | X |  |  |  |
| с. Кошелево |  | 734 | 573 | 347 | 291 | 297 |
| с. Лушниково | 1283 | 1047 | 751 | 605 | 564 | 613 |
| п. Сталино | 136 | X |  |  |  |  |
| Ново-Еловский с/с | 2355 |  |  |  |  |  |
| кордон Беловодский | 19 | X |  |  |  |  |
| п. Клюквинка | 338 | Курочкинский с/с |  |  |  |  |
| кордон Клюквинский | 7 | X |  |  |  |  |
| Лесхим барак №29 | 83 | X |  |  |  |  |
| Лесхим барак №61 | 89 | X |  |  |  |  |
| Лесхим барак №73 | 35 | X |  |  |  |  |
| п. Макаровка | 4 | X |  |  |  |  |
| Майский барак свинос-за | 25 | X |  |  |  |  |
| с. Новоеловка | 1065 | Курочкинский с/с |  |  |  |  |
| п. Новая Заря | 336 | Курочкинский с/с | Ларичихинский с/с |  |  |  |
| кордон Новая Заря (с. Новая Заря) | 9 | Курочкинский с/с |  |  |  |  |
| кордон Чудовский | 16 | X |  |  |  |  |
| кордон Широкая Дорога | 4 | X |  |  |  |  |
| кордон Ясная Поляна | 7 | X |  |  |  |  |
| п. Ясная Поляна | 318 | Казанцевский с/с |  |  |  |  |
| Новоозерский с/с | Краюшкинский район Краюшкинский район |  |  | 4411 | 4023 | 4691 |
| п. Восточный |  |  | Озерский с/с | 677 | 687 | 738 |
| п. Западный |  |  | Речкуновский с/с | 3 | X |  |
| п. Литвиновка |  |  | Озерский с/с | 170 | 117 | 156 |
| ст. Озерки |  |  |  | 3561 | 3219 | 3797 |
| Новоперуновский с/с | 2298 | 1722 | 1742 | 1936 | 1998 | 2267 |
| Казарма 152 км | 38 | 11 | X |  |  |  |
| ст. Красный Боец |  |  | X X | 162 | 125 | 131 |
| с. Новоперуново | 1461 | 1231 | 1458 | 1738 | 1843 | 2112 |
| ст. Перуново |  |  | X X | 36 | 30 | 24 |
| Разъезд №12 | 217 | 149 | 88 | X |  |  |
| Разъезд №13 | 582 | 331 | 196 | X |  |  |
| Новотроицкий с/с | 1380 | 1903 | 1213 | 1138 | 1019 | 1074 |
| п. Дранишниково | 372 | 361 | 191 | X |  |  |
| п. Митюшево |  |  | X | 86 | 55 | 39 |
| с. Новотроицкое | 1008 | 1104 | 677 | 712 | 616 | 669 |
| с. Таскаево | Таскаевский с/с | 438 | 345 | 340 | 348 | 366 |
| Озерский с/с | Краюшкинский район |  | 7264 | 2833 | 4079 | 4670 |
| п. Восточный |  |  | 680 | Новоозерский с/с |  |  |
| п. Литвиновка |  |  | 299 |  |  |  |
| п. Маиский |  |  | 53 | X |  |  |
| ст. Озерки |  |  | 3695 | Новоозерский с/с |  |  |
| с. Озерки |  |  | 2537 | 2833 | 4079 | 4670 |
| Речкуновский с/с | 2400 | 2215 | 1052 | 278 | 362 | 327 |
| База лесхозучастка ЛТХ | 286 | 176 | X |  |  |  |
| Барак №9 | 126 | X |  |  |  |  |
| Барак №10 | 92 | X |  |  |  |  |
| Барак №15 | 6 | X |  |  |  |  |
| Барак №16 | 58 | 7 | X |  |  |  |
| Барак №23 | 52 | X |  |  |  |  |
| Барак №24 | 31 | X |  |  |  |  |
| п. Барсуково | 455 | 674 | 494 | 67 | 51 | 14 |
| п. Восход | X X | 100 | X |  |  |  |
| п. Западный |  | X X | 147 | Новоозерский с/с |  |  |
| п. Кунгурово | 245 | 472 | 62 | X |  |  |
| кордон квартал №28 | X X | 92 | X |  |  |  |
| Овчинно-шубный завод | X X | 108 | X |  |  |  |
| п. Петушиха | 54 | 23 | X |  |  |  |
| п. Речкуново | 995 | 501 | 349 | 211 | 311 | 313 |
| п. Стройгаз | X X | 62 | X |  |  |  |
| Среднесибирский с/с | Луговский с/с |  |  | 1527 | 2125 | 2134 |
| ст. Среднесибирский |  |  |  | 1527 | 2125 | 2134 |
| Староперуновский с/с | 755 | 998 | 817 | 733 | 621 | 605 |
| Барак Лесхима 56 кв | 23 | X |  |  |  |  |
| Барак Лесхима 66 кв | 46 | X |  |  |  |  |
| Волчий Лог | X X | 3 | X |  |  |  |
| ст. Воронежско-Молодежная |  | X X | 148 | 179 | 195 | 198 |
| кордон Зайцевский | Куликовский с/с | 7 | 15 | Зайцевский с/с |  |  |
| р-зд Круглый |  | X X | 66 | 54 | 7 | 2 |
| кордон Михайловский | 13 | 18 | X |  |  |  |
| Охрана Моста |  | X X | 23 | X |  |  |
| хут. Смолзавод | X X | 23 | X |  |  |  |
| изба Скоробогатова | 10 | X |  |  |  |  |
| с. Староперуново | 663 | 947 | 565 | 500 | 419 | 405 |
| Таскаевский с/с | 309 | Новотроицкий с/с |  |  |  |  |
| с. Таскаево | 309 |  |  |  |  |  |
| Шадринцевский с/с | 742 | 1469 | 1222 | 960 | 902 | 884 |
| с. Инюшово | Инюшовский с/с | 314 | 321 | 197 | 91 | 69 |
| с. Межгорское |  | 221 | X |  |  |  |
| с. Шадринцево | 742 | 934 | 901 | 763 | 811 | 815 |
| Шипицинский с/с | 2513 | 3049 | 681 | Объединен с Ларичихинским с/с |  |  |
| Барак Зайцевского пер. №69 | 24 | X |  |  |  |  |
| Барак №43 (Черенькое) | 44 | X |  |  |  |  |
| Барак №59 (оз. Лебяжье) | 23 | 15 | X |  |  |  |
| Барак №74 | 7 | X |  |  |  |  |
| Барак №75 | 92 | X |  |  |  |  |
| Барак №78 | 186 | X |  |  |  |  |
| Барак №102 | 55 | X |  |  |  |  |
| Барак №104 | 17 | X |  |  |  |  |
| Барак №120 | 105 | X |  |  |  |  |
| Вышка плоская | X X | 4 | X |  |  |  |
| кордон Пограничный | 13 | 64 | X |  |  |  |
| кордон Усовский | 12 | 5 | X |  |  |  |
| кордон Шимиковский | 10 | 25 | X |  |  |  |
| кордон 101 | X X | 16 | X |  |  |  |
| кордон 82 | X X | 10 | X |  |  |  |
| Квартал 64 | X X | 1 | X |  |  |  |
| п. Ливадия | X X | 10 | X |  |  |  |
| п. Мостовой | 59 | Шишкинский с/с | X |  |  |  |
| п. Осиновый Мыс | X X | 3 | X |  |  |  |
| п. Советский | 112 | 12 | X |  |  |  |
| п. Садомка | X X | 38 | 17 | X |  |  |
| п. Сандалово | Курочкинский с/с | 536 | Ларичихинский с/с |  |  |  |
| п. Фоминский | 19 | 46 | X |  |  |  |
| п. Черненькое | X X | 62 | Соединено с с. Шипицино |  |  |  |
| п. Шиловка | X X | 56 | 11 | X |  |  |
| с. Шипицино | 1735 | 2126 | 653 | Ларичихинский с/с |  |  |
| п. Шелепово | X X | 20 | X |  |  |  |
| Шишкинский с/с | 1211 | 2135 | 1685 | 1221 | 1079 | 1072 |
| п. Беспалово | Язовский с/с | 196 | X |  |  |  |
| п. Большой Кукуй | Больше-Кукуйский с/с | 123 | 6 | X |  |  |
| п. Мостовой | Шипицинский с/с | 40 | X |  |  |  |
| п. Рейд | X X | 5 | X |  |  |  |
| п. Труд Ленина | 116 | X |  |  |  |  |
| п. Усово | 509 | X |  |  |  |  |
| с. Усть-Чумыш | Язовский с/с | 555 | 348 | 206 | 108 | 80 |
| Усть-Чумышская пристань |  | 13 | 4 | X |  |  |
| с. Шишкино | 584 | 906 | 793 | 584 | 593 | 628 |
| с. Язово | Язовский с/с | 287 | 534 | 431 | 378 | 364 |
| Язовский с/с | 1537 | Шишкиский с/с |  |  |  |  |
| п. Беспалово (Гришино) | 343 |  |  |  |  |  |
| Усть-Чумышская пристань | 18 |  |  |  |  |  |
| п. Усть-Чумыш (Яровая) | 668 |  |  |  |  |  |
| с. Язово | 508 |  |  |  |  |  |

В период между переписями 1970 и 1979 гг. сельское население Тальменского района сократилось на 8,7 %, население р.п. Тальменка – на 0,5 %. Число населенных пунктов уменьшилось до 45, в основном это были сельские населенные пункты с малыми (до 25 чел.) и средними (от 101 до 1000 чел.) показателями численности населения. Максимальное количество населения было зафиксировано в р.п. Тальменка (20100 чел.) и на ст. Озерки (3561 чел.), входящей в состав Новоозерского сельского совета. Количество сельских советов, в свою очередь, осталось прежним. Так как прошедшие изменения территориальной структуры (из Луговского с/с выделился Среднесибирский с/с, а Шипицинский с/с был объединен с Ларичихинским с/с) были равноценны и не поменяли количества сельских советов.

По итогам переписи  1989 года отмечается незначительное сокращение населения на 0,9% (по сравнению с 1979 г.), количество сельских советов остается прежним. К этому времени перестали существовать поселки Зайцевский Кордон (Зайцевский с/с), Заря Свободы (Зайцевский с/с), Западный (Новоозерский с/с). К лидеру по численности сельского населения ст. Озерки (3219 чел.) добавилось с. Озерки (4079 чел.), входящее в состав Озерского сельского совета. Население р.п. Тальменка составило 19,7 тыс. чел.

В 1992 году отмечается увеличение численности населения Тальменского района. Количество населенных пунктов и сельских советов не изменяется. Рост населения района объясняется общей миграционной активностью того времени, так как после «развала» Советского Союза в 1991 году значительная часть русскоязычного населения покинуло Союзные Республики, переехав на постоянное место жительства в Россию. В Алтайский край основной миграционный поток шел из Киргизии, Казахстана, Узбекистана. Вновь прибывшее население старалось селиться в крупных населенных пунктах. Это было обусловлено не только возможностью трудоустройства для населения, но и их транспортной доступностью, уровнем бытового и культурного обслуживания.

Группировка сельских населенных пунктов Тальменского района по числу жителей за период 1970-1992 гг.

|  | Всего НП | Из них с числом жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 и менее | 6-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001- 3000 | 3001- 5000 | Свыше 5000 |
| 1970 | 68 | 5 | 2 | 7 | - | 6 | 9 | 15 | 18 | 3 | 2 | 1 | - |
| 1979 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 4 | 3 | 1 | - |
| 1989 | 42 | - | 1 | - | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | - |
| 1992 | 42 | 1 | - | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | - |

Группировка сельских населенных пунктов Тальменского района по численности жителей за период 1970-1992 гг.

|  | Все сельское население, человек | В том числе в населенных пунктах с числом жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 и менее | 6-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001- 3000 | 3001- 5000 | Свыше 5000 |
| 1970 | 32101 | 17 | 14 | 116 | - | 429 | 1340 | 5004 | 12419 | 4271 | 4796 | 3695 | - |
| 1979 | 29299 | 3 | 6 | 15 | 32 | 349 | 1005 | 3033 | 8456 | 5582 | 7237 | 3581 | - |
| 1989 | 28915 | - | 7 | - | 114 | 342 | 811 | 2974 | 6862 | 6313 | 4193 | 7299 | - |
| 1992 | 30702 | 2 | - | 62 | 39 | 362 | 942 | 2815 | 7293 | 4354 | 6366 | 8467 | - |

Группировка сельских населенных пунктов Тальменского района на 1 января 2021 года

| Всего НП | Из них с числом жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | До 10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | 501-1000 | 1001-2000 | 2001- 3000 | 3001- 5000 | Свыше 5000 |
| 41 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |

В целом процесс заселения и хозяйственного освоения территории Тальменского района хорошо отражают карта-схемы плотности населения (рис. 6), на которых видно формирование центров системы расселения и изменения в её структуре. В настоящее время плотность населения в районе составляет 12,7 чел/км2 (по данным на 1 января 2008 года).

| 1970 год | 1979 год |
| --- | --- |
| 1989 год | 1992 год |

менее              4                 8                  12                18             более

      - Карта-схемы динамики плотности населения

Тальменского района (чел/км²)

Современная система расселения. В Тальменском районе насчитывается 41 сельский населенный пункт (табл. 13), в том числе один с числом жителей свыше 5000 человек, один – с числом жителей от 3001 до 5000, пять – с числом жителей от 1001 до 3000 человек, шесть – от 501 до 1000 человек, семнадцать – от 101 до 500 человек, десять – численностью до 100 человек. Один населенный пункт на сегодняшний день не имеет постоянного населения. Один рабочий поселок

Административным центром Тальменского района является р.п. Тальменка (МО Тальменский поссовет), функции внутрирайонных центров выполняют: село Анисимово (МО Анисимовский сельсовет), село Зайцево (МО Зайцевский сельсовет), село Казанцево (МО Казанцевский сельсовет), село Кашкарагаиха (МО Кашкарагаихинский сельсовет), село Курочкино (МО Курочкинский сельсовет), село Ларичиха (МО Ларичихинский сельсовет), село Луговое (МО Луговский сельсовет), село Лушниково (МО Лушниковский сельсовет), станция Озерки (МО Новоозерский сельсовет), село Новоперуново (МО Новоперуновский сельсовет), село Новотроицк (МО Новотроицкий сельсовет), село Озерки (МО Озерский сельсовет), село Речкуново (МО Речкуновский сельсовет), поселок Среднесибирский (МО Среднесибирский сельсовет), село Староперуново (МО Староперуновский сельсовет), село Шадринцево (МО Шадринцевский сельсовет), село Шишкино (МО Шишкинский сельсовет).

Все населенные пункты Тальменского района объединены в 18 муниципальных образований (рис. 7). Наибольшим по численности населения среди них является Тальменский поссовет, наименьшими – Речкуновский и Казанцевский сельсоветы.

Численность населения по муниципальным образованиям на 1 января 2020 г (в том числе по населенным пунктам)  по данным Алтайкрайстата.

|  | Наименование муниципального образования, населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Тальменский муниципальный район | 45996 |
|  | Городские поселения Тальменского муниципального района |  |
|  | Городское поселение Тальменский поссовет | 18933 |
| 1 | р.п. Тальменка рп | 18933 |
|  | Сельские поселения Тальменского муниципального района |  |
|  | Сельское поселение Анисимовский сельсовет | 1348 |
| 2 | село Анисимово | 1135 |
| 3 | село Загайново. | 213 |
|  | Сельское поселение Зайцевский сельсовет | 719 |
| 4 | село Зайцево | 719 |
|  | Сельское поселение Казанцевский сельсовет/ | 267 |
| 5 | с. Казанцево | 267 |
|  | Сельское поселение Кашкарагаихинский сельсовет | 1289 |
| 6 | село Кашкарагаиха | 835 |
| 7 | село Куликово | 96 |
| 8 | село Наумово | 358 |
|  | Сельское поселение Курочкинский сельсовет | 1080 |
| 9 | село Курочкино | 727 |
| 10 | село Новоеловка | 346 |
| 11 | посёлок Рассвет | 7 |
|  | Сельское поселение Ларичихинский сельсовет | 2490 |
| 12 | село Ларичиха | 2053 |
| 13 | посёлок Круглое | 6 |
| 14 | село Новая Заря | 64 |
| 15 | разъезд Рямы | 26 |
| 16 | село Сандалово | 166 |
| 17 | село Шипицино | 175 |
|  | Сельское поселение Луговской сельсовет | 1924 |
| 18 | с Луговое | 1179 |
| 19 | село Выползово | 415 |
| 20 | село Забродино | 330 |
|  | Сельское поселение Лушниковский сельсовет | 514 |
| 21 | село Лушниково | 343 |
| 22 | село Кошелево | 171 |
|  | Сельское поселение Новоозёрский сельсовет | 5164 |
| 23 | станция Озёрки | 4328 |
| 24 | посёлок Восточный. | 623 |
| 25 | посёлок Литвиновка | 213 |
|  | Сельское поселение Новоперуновский сельсовет | 1925 |
| 26 | село Новоперуново | 1830 |
| 27 | станция Красный Боец | 95 |
| 28 | станция Перуново | 0 |
|  | Сельское поселение Новотроицкий сельсовет | 867 |
| 29 | село Новотроицк | 556 |
| 30 | село Митюшово | 39 |
| 31 | село Таскаево | 272 |
|  | Сельское поселение Озёрский сельсовет | 5302 |
| 32 | село Озёрки | 5302 |
|  | Сельское поселение Речкуновский сельсовет | 305 |
| 33 | село Речкуново | 261 |
| 34 | село Барсуково | 44 |
|  | Сельское поселение Среднесибирский сельсовет | 1992 |
| 35 | посёлок Среднесибирский | 1992 |
|  | Сельское поселение Староперуновский сельсовет | 587 |
| 36 | село Староперуново | 464 |
| 37 | станция Воронежская-Молодёжная | 123 |
|  | Сельское поселение Шадринцевский сельсовет | 551 |
| 38 | село Шадринцево | 544 |
| 39 | село Инюшово | 7 |
|  | Сельское поселение Шишкинский сельсовет | 739 |
| 40 | село Шишкино | 426 |
| 41 | село Усть-Чумыш | 79 |
| 42 | село Язово | 234 |

      - Административные границы муниципального образования Тальменский район

Современная демографическая ситуация. На 1 января 2020 года постоянное население района составило 45996 человек, из них 18933 человек проживают в р.п. Тальменка и относятся к городскому населению. Оставшиеся 27063 жителя района относятся к сельскому населению (рис. 8). В половой структуре преобладают женщины, они составляют 53,2 % населения.

      - Распределение населения по типам населенных пунктов

За период с 2011 по 2020 гг. отмечается уменьшение численности населения (на 731 чел.).  Динамика численности населения представлена на рисунке 9.

Существующая демографическая ситуация связана как со снижением рождаемости, так и с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни. Значительно растет естественная убыль населения. В 2015-2017 годах наблюдался большой миграционный приток населения, за счет чего было увеличение общей численности населения, но с 2018 миграционный приток резко уменьшился, а с 2019 перешел на отрицательные значения. На настоящий момент, рождающееся поколение не восполняет поколения своих  родителей, происходит процесс старения населения (рис. 16).

      - Динамика численности населения Тальменского района

за период 2011-2020 гг. (чел.)

Предварительный расчет численности населения с учетом данных за 2011-2019 года покзывает, что численность населения будет снижаться. При этом не учитываются данные за 2020 год, когда смертность на территории Алтайского края возросла, что связано в том числе и с влиянием ковидной инфекции. Так же Алтайский край теряет привлекательность для мигрантов из ближнего зарубежья, в связи с низким уровнем заработной платы в регионе и сокращением рабочих мест. Расчет численности населения района произведен с учетом Прогноза социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 года, утвержденым Распоряжением Правительства Алтайского края от 3 апреля 2019 г. № 143-р.

Через пять лет, к 2026 году, численность населения района может составить 44,5 тыс. человек, а через 20 лет, к 2041 году – уменьшится до 40 тыс. человек.

Динамика основных демографических показателей Тальменского района

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, человек | 653 | 647 | 651 | 695 | 590 | 567 | 578 | 485 | 473 | 410 |
| Число умерших, человек | 830 | 756 | 771 | 785 | 746 | 688 | 717 | 694 | 699 | 649 |
| Естественный прирост (убыль) населения, человек | -177 | -109 | -120 | -90 | -156 | -121 | -139 | -209 | -226 | -239 |
| Общие коэффициенты естественного прироста (убыли), промилле | -3.8 | -2.4 | -2.5 | -2 | -3.4 | -2.7 | -3 | -4.5 | -4.9 | -5.2 |

      - Поло-возрастной состав населения Тальменского района (2020 г.)

В разрезе муниципальных образований динамика численности населения представлена в таблице 18.

Динамика численности населения Тальменского района по муниципальным образованиям

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тальменский муниципальный район | 46727 | 46732 | 46526 | 46540 | 46172 | 46403 | 46597 | 46430 | 46300 | 45996 |
| Городские поселения Тальменского муниципального района | 18864 | 19054 | 19000 | 19104 | - | - |  |  |  |  |
| Городское поселение Тальменский поссовет | 18864 | 19054 | 19000 | 19104 | 18998 | 19044 | 19157 | 19098 | 19046 | 18933 |
| рп Тальменка рп | 18864 | 19054 | 19000 | 19104 | 18998 | 19044 | 19157 | 19098 | 19046 | 18933 |
| Сельские поселения Тальменского муниципального района | 27863 | 27678 | 27526 | 27436 | - | - |  |  |  |  |
| Сельское поселение Анисимовский сельсовет | 1283 | 1531 | 1513 | 1482 | 1439 | 1467 | 1482 | 1435 | 1365 | 1348 |
| село Анисимово | 1283 | 1236 | 1229 | 1211 | 1182 | 1211 | 1230 | 1199 | 1143 | 1135 |
| село Загайново. | - | 295 | 284 | 271 | 257 | 256 | 252 | 236 | 222 | 213 |
| Сельское поселение Забродинский сельсовет | 344 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| село Забродино | 344 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Сельское поселение Загайновский сельсовет | 322 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| село Загайново | 322 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Сельское поселение Зайцевский сельсовет | 721 | 703 | 700 | 698 | 706 | 732 | 746 | 733 | 734 | 719 |
| село Зайцево | 721 | 703 | 700 | 698 | 706 | 732 | 746 | 733 | 734 | 719 |
| Сельское поселение Казанцевский сельсовет/ | 342 | 333 | 329 | 327 | 323 | 307 | 300 | 289 | 279 | 267 |
| с. Казанцево | 342 | 333 | 329 | 327 | 323 | 307 | 300 | 289 | 279 | 267 |
| Сельское поселение Кашкарагаихинский сельсовет | 1338 | 1336 | 1293 | 1291 | 1295 | 1299 | 1307 | 1302 | 1319 | 1289 |
| село Кашкарагаиха | 870 | 862 | 836 | 823 | 812 | 817 | 828 | 821 | 840 | 835 |
| село Куликово | 91 | 88 | 80 | 82 | 83 | 92 | 92 | 93 | 97 | 96 |
| село Наумово | 377 | 386 | 377 | 386 | 400 | 390 | 387 | 388 | 382 | 358 |
| Сельское поселение Курочкинский сельсовет | 1139 | 1093 | 1102 | 1079 | 1075 | 1075 | 1093 | 1090 | 1097 | 1080 |
| село Курочкино | 742 | 719 | 731 | 717 | 724 | 717 | 727 | 716 | 727 | 727 |
| село Новоеловка | 388 | 365 | 362 | 353 | 342 | 348 | 359 | 368 | 364 | 346 |
| посёлок Рассвет | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Сельское поселение Ларичихинский сельсовет | 2650 | 2589 | 2578 | 2565 | 2537 | 2530 | 2530 | 2543 | 2531 | 2490 |
| село Ларичиха | 2114 | 2083 | 2078 | 2066 | 2055 | 2073 | 2067 | 2089 | 2085 | 2053 |
| посёлок Круглое | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| село Новая Заря | 88 | 80 | 78 | 75 | 73 | 70 | 67 | 65 | 62 | 64 |
| разъезд Рямы | 35 | 31 | 31 | 33 | 31 | 30 | 36 | 28 | 27 | 26 |
| село Сандалово | 185 | 183 | 184 | 183 | 180 | 175 | 174 | 175 | 171 | 166 |
| село Шипицино | 214 | 200 | 195 | 197 | 189 | 179 | 180 | 179 | 180 | 175 |
| Сельское поселение Луговской сельсовет | 1652 | 2016 | 1995 | 1988 | 1936 | 1933 | 1932 | 1948 | 1939 | 1924 |
| с Луговое | 1195 | 1202 | 1188 | 1191 | 1166 | 1171 | 1166 | 1169 | 1169 | 1179 |
| село Выползово | 457 | 462 | 451 | 443 | 431 | 432 | 435 | 437 | 433 | 415 |
| село Забродино | - | 352 | 356 | 354 | 339 | 330 | 331 | 342 | 337 | 330 |
| Сельское поселение Лушниковский сельсовет | 642 | 617 | 592 | 581 | 567 | 547 | 540 | 528 | 520 | 514 |
| село Лушниково | 421 | 413 | 399 | 385 | 376 | 363 | 359 | 351 | 350 | 343 |
| село Кошелево | 221 | 204 | 193 | 196 | 191 | 184 | 181 | 177 | 170 | 171 |
| Сельское поселение Новоозёрский сельсовет | 5038 | 5090 | 5059 | 5021 | 4964 | 5065 | 5116 | 5123 | 5132 | 5164 |
| станция Озёрки | 4195 | 4239 | 4209 | 4170 | 4117 | 4220 | 4273 | 4276 | 4297 | 4328 |
| посёлок Восточный. | 639 | 637 | 637 | 625 | 624 | 636 | 638 | 636 | 626 | 623 |
| посёлок Литвиновка | 204 | 214 | 213 | 226 | 223 | 209 | 205 | 211 | 209 | 213 |
| Сельское поселение Новоперуновский сельсовет | 2023 | 1988 | 1987 | 1991 | 1978 | 1980 | 1953 | 1963 | 1953 | 1925 |
| село Новоперуново | 1887 | 1862 | 1865 | 1861 | 1863 | 1869 | 1851 | 1858 | 1849 | 1830 |
| станция Красный Боец | 136 | 126 | 122 | 130 | 115 | 111 | 102 | 105 | 104 | 95 |
| станция Перуново | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сельское поселение Новотроицкий сельсовет | 962 | 934 | 916 | 913 | 880 | 914 | 900 | 887 | 881 | 867 |
| село Новотроицк | 589 | 583 | 571 | 568 | 545 | 564 | 548 | 552 | 560 | 556 |
| село Митюшово | 37 | 34 | 36 | 41 | 41 | 46 | 47 | 48 | 44 | 39 |
| село Таскаево | 336 | 317 | 309 | 304 | 294 | 304 | 305 | 287 | 277 | 272 |
| Сельское поселение Озёрский сельсовет | 5065 | 5117 | 5164 | 5257 | 5251 | 5304 | 5314 | 5319 | 5311 | 5302 |
| село Озёрки | 5065 | 5117 | 5164 | 5257 | 5251 | 5304 | 5314 | 5319 | 5311 | 5302 |
| Сельское поселение Речкуновский сельсовет | 310 | 306 | 286 | 278 | 292 | 293 | 303 | 296 | 300 | 305 |
| село Речкуново | 284 | 280 | 264 | 260 | 265 | 260 | 267 | 258 | 259 | 261 |
| село Барсуково | 26 | 26 | 22 | 18 | 27 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 |
| Сельское поселение Среднесибирский сельсовет | 2035 | 2054 | 2067 | 2035 | 1998 | 2010 | 2014 | 1996 | 2006 | 1992 |
| посёлок Среднесибирский | 2035 | 2054 | 2067 | 2035 | 1998 | 2010 | 2014 | 1996 | 2006 | 1992 |
| Сельское поселение Староперуновский сельсовет | 595 | 595 | 594 | 596 | 591 | 607 | 610 | 595 | 588 | 587 |
| село Староперуново | 447 | 451 | 452 | 458 | 461 | 474 | 480 | 469 | 467 | 464 |
| станция Воронежская-Молодёжная | 148 | 144 | 142 | 138 | 130 | 133 | 130 | 126 | 121 | 123 |
| Сельское поселение Шадринцевский сельсовет | 634 | 623 | 615 | 595 | 601 | 573 | 554 | 534 | 544 | 551 |
| село Шадринцево | 618 | 607 | 602 | 585 | 592 | 566 | 548 | 528 | 538 | 544 |
| село Инюшово | 16 | 16 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| Сельское поселение Шишкинский сельсовет | 768 | 753 | 736 | 739 | 741 | 723 | 746 | 751 | 755 | 739 |
| село Шишкино | 452 | 438 | 430 | 436 | 443 | 433 | 441 | 437 | 436 | 426 |
| село Усть-Чумыш | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 75 | 78 | 78 | 78 | 79 |
| село Язово | 242 | 240 | 230 | 226 | 221 | 215 | 227 | 236 | 243 | 234 |

За период с 2010 по 2019 год наблюдается сокращение общей численности населения района – на 731 чел. (1,6%). Только пять муниципальных образований района имееют положительную динамику численности населения: Тальменский поссовет (+69 чел. или 0,4%), Озерский сельсовет (+237 чел. или 4,6%), Новоозерский сельсовет (+126 чел. или 2,4%), а так же Анисимовский и Луговской сельсоветы. Но в двух последних муниципальных образованиях увеличение общего количества жителей связано только с объединением сельсоветов и, соответственно, включением в состав новых населенных пунктов. Во всех остальных муниципалитетах наблюдается уменьшение численности населения. Наибольшее чило жителей потеряли Лушниковский сельсовет – 128 чел. (20%) и Ларичихинсски сельсовет – 160 чел. (6%).

За последние десять лет произовши изменения и в структуре населения района – городское население увеличилось с 40 до 41,2 %, доля сельского населения соответственно уменьшилась – с 60 до 58,8 %. Тенденция преобладания численности женщин сохраняется на уровне 53,2-53,3% от общей численности населения.

На протяжении последних нескольких лет наблюдался миграционный приток населения, что несколько нивелировало высокие цифры естественной убыли населения и обеспечило более плавное снижение общей численности населения в сравнении с другими районами Алтайского края. Но по итогам 2019 года миграционный приток сменился на убыль, причем район теряет в первую очередь молодежь и население в трудоспособном возрасте.

Современная демографическая ситуация Тальменского района

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) – всего | чел. | 46727 | 46732 | 46526 | 46540 | 46172 | 46403 | 46597 | 46430 | 46300 |
| Численность мужского населения | чел. | 21808 | 21833 | 21762 | 21761 | 21593 | 21646 | 21718 | 21696 | 21656 |
| Численность женского населения | чел. | 24919 | 24899 | 24764 | 24779 | 24579 | 24757 | 24879 | 24734 | 24644 |
| Число родившихся | чел. | 647 | 651 | 695 | 590 | 567 | 578 | 485 | 473 | 410 |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле | 13,9 | 13,9 | 14,9 | 12,7 | 12.2 | 12.4 | 10.4 | 10.2 | 8.9 |
| Число умерших | чел. | 830 | 756 | 771 | 785 | 746 | 688 | 717 | 694 | 699 |
| Общий коэффициент смертности | промилле | 17,8 | 16,2 | 16,6 | 14.9 | 15.4 | 14.9 | 15.1 | 14.1 | 15,1 |
| Естественный прирост (убыль) населения | чел. | -109 | -120 | -90 | -156 | -121 | -139 | -209 | -226 | -239 |
| Миграционный прирост (убыль) населения, в том числе | чел. |  |  |  |  | 352 | 333 | 42 | 96 | -65 |
| возраст 0-15 |  |  |  |  |  | 103 | 53 | 6 | 61 | -32 |
| трудоспособные |  |  |  |  |  | 172 | 207 | 35 | 14 | -88 |
| старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  | 77 | 73 | 1 | 21 | 55 |

В разрезе муниципальных образований динамика рождаемости и смертности представлена в таблице 18. Во всех муниципальных образованиях района наблюдается превышение количества умерших над числом родившихся. Положительную динамику по рождаемости можно отметить лишь в Тальменском поссовете в последние годы, но в целом за период с 2012 по 2019 отбщая тенденция на сокращение рождаемости.

Численность родившихся и умерших в муниципальных образованиях

Тальменского района

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тальменский поссовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 268 | 296 | 266 | 233 | 270 | 193 | 209 | 209 |
| число умерших | 336 | 391 | 336 | 340 | 330 | 323 | 330 | 314 |
| Анисимовский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 26 | 28 | 16 | 31 | 25 | 19 | 17 | 12 |
| число умерших | 47 | 31 | 23 | 22 | 36 | 28 | 40 | 24 |
| Зайцевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | 14 | 8 | 8 |
| число умерших | 11 | 8 | 7 | 12 | 9 | 7 | 10 | 6 |
| Казанцевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| число умерших | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| Кашкарагаихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 13 | 25 | 20 | 20 | 16 | 10 | 18 | 11 |
| число умерших | 27 | 17 | 14 | 16 | 18 | 19 | 17 | 14 |
| Курочкинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 25 | 18 | 26 | 14 | 14 | 12 | 12 | 6 |
| число умерших | 17 | 10 | 20 | 11 | 18 | 15 | 14 | 12 |
| Ларичихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 43 | 53 | 35 | 22 | 37 | 34 | 28 | 13 |
| число умерших | 32 | 45 | 38 | 37 | 30 | 27 | 37 | 30 |
| Луговской сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 33 | 33 | 26 | 29 | 26 | 27 | 19 | 20 |
| число умерших | 33 | 26 | 41 | 20 | 17 | 24 | 32 | 29 |
| Лушниковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 7 | 11 | 2 | 8 | 10 | 5 | 14 | 5 |
| число умерших | 13 | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 7 |
| Новоозерский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 63 | 60 | 51 | 65 | 64 | 53 | 46 | 40 |
| число умерших | 76 | 75 | 86 | 75 | 77 | 66 | 65 | 49 |
| Новоперуновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 31 | 34 | 25 | 24 | 13 | 28 | 16 | 17 |
| число умерших | 24 | 33 | 25 | 28 | 28 | 29 | 23 | 33 |
| Новотроицкий сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 16 | 12 | 13 | 13 | 11 | 15 | 10 | 10 |
| число умерших | 11 | 14 | 17 | 13 | 15 | 21 | 10 | 15 |
| Озерский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 56 | 52 | 46 | 56 | 44 | 40 | 37 | 33 |
| число умерших | 59 | 61 | 66 | 48 | 67 | 51 | 49 | 37 |
| Речкуновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| число умерших | 12 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| Среднесибирский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 23 | 25 | 20 | 21 | 12 | 11 | 14 | 10 |
| число умерших | 27 | 29 | 23 | 17 | 23 | 21 | 31 | 32 |
| Староперуновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 11 | 14 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 |
| число умерших | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 15 |
| Шадринцевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| число умерших | 13 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 |
| Шишкинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число родившихся | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 |
| число умерших | 18 | 10 | 13 | 10 | 10 | 17 | 11 | 10 |

Трудовые ресурсы и занятость. В трудоспособном возрасте (по данным за 2019 год) насчитывалось 23917 человек или 51,7% населения Тальменского района (рис. 11), из них мужчин – 12661 чел. (52,9% от численности трудоспособногоо населения, в том числе 5190 чел. – городского населения и 7471 – сельского),  женщин – 11256 чел. (47,1% от численности трудоспособногоо населения, в том числе 4897 чел.– городского населения и 6359 чел.– сельского).

Половозрастной состав Тальменского района по данным 2019 года

| Население | оба пола | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мужчины | Женщины |
| Все население, в том числе | 46300 | 21656 | 24644 |
| городское | 19046 | 8715 | 10331 |
| сельское | 27254 | 12941 | 14313 |
| моложе трудоспособного возраста (0-15), в том числе | 9523 | 4847 | 4676 |
| городское | 4079 | 2061 | 2018 |
| сельское | 5444 | 2786 | 2658 |
| трудоспособного возраста | 23917 | 12661 | 11256 |
| городское | 10087 | 5190 | 4897 |
| сельское | 13830 | 7471 | 6359 |
| старше трудоспособного возраста | 12860 | 4148 | 8712 |
| городское | 4880 | 1464 | 3416 |
| сельское | 7980 | 2684 | 5296 |

      - Структура трудовых ресурсов Тальменского района (2019г)

В последующие годы предполагается сокращение трудоспособной части населения, вследствие высокой смертности населения трудоспособных возрастов и уменьшения доли молодежи.

Сложившаяся на данный момент ситуация на рынке труда Алтайского края не стабильна, не исключение и Тальменский район,  где в 2020 году произошло резкое увеличение количества официально зарегистрированных безработных (табл. 20). На рост безработицы в районе влияют как объективные факторы (высвобождение работающих, связанное с последствиями экономического кризиса), так и субъективные факторы (возможность получения социальных гарантий, особенно во время пандемии коронавирусной инфекции).

Динамика показателей безработицы в Тальменском районе (по данным администрации района)

| Показатели | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность безработных (официально зарегистрированных), чел. | 277 | 267 | 713 |
| Уровень безработицы в % к трудоспособному населению на начало года | 1,1 | 1,1 | 3,0 |

В настоящее время наблюдается спад общей численности занятых в экономике района (табл. 21). Максимальное сокращение происходит в энергетике, сельском хозяйстве, образовании, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг. Положительным моментом, за последние 2-3 года, является рост занятых в обрабатывающих производствах, транспортной сфере.

Численность занятого населения в Тальменском районе

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике, всего (без субъектов малого предпринимательства), всего | 6711 | 6429 | 6037 | 5821 | 5747 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  |  | 642 | 475 | 503 |
| Обрабатывающие производства |  |  |  | 634 | 669 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  | 433 | 369 | 247 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  | 79 | 71 | 75 |
| Строительство |  |  | - | - | - |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  | 186 | 191 | 187 |
| Транспортировка и хранение |  |  | 256 | 442 | 465 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  | 51 | 48 |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  | 21 | 16 |
| Деятельность финансовая и страховая |  |  | 52 | 52 | 50 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  | 6 |  | 6 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  | 47 | 73 | 71 |
| Образование |  |  | 1774 | 1695 | 1684 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  | 992 | 940 | 927 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  | 107 |  |  |
| Предоставление прочих видов услуг |  |  | 12 |  |  |

В системе социального обеспечения Тальменского района также произошли изменения.

Увеличилась общая сумма начисленных населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Так в 2016 г. сумма начисленных субсидий составляла 16305.3 тыс. руб., а в 2019 г. - 22273.3 тыс. руб. Увеличился соответственно и объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Но при этоим уменьшилось число семей и число граждан, пользующихся социальной поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с 950 до 936 семей и  с 10666 до 7736 граждан).

В сфере доходов населения сохраняется положительная динамика (табл. 22).

Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), рублей, всего | 18824.7 | 19459 | 20247.7 | 23625.7 | 26081 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  |  | 16996.7 | 25711 | 27758.6 |
| Обрабатывающие производства |  |  | 24717.1 | 21438.9 | 23079.3 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  | 26210.3 | 29382.9 | 37327.3 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  | 20373.9 | 14630.6 | 15289 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  | 22314.6 | 24638.1 | 27569 |
| Транспортировка и хранение |  |  | 25714.5 | 31519.9 | 36195.3 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  | 6965.6 | 13230.7 | 13624.6 |
| Деятельность в области информации и связи |  |  | 15114.6 | 30046 | 37792.7 |
| Деятельность финансовая и страховая |  |  | 30564.1 | 31582.7 | 34941 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  | 24656.9 | 22055 | 20503 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  | 12759.9 | 14666.8 | 18640.9 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  | 18247.9 | 22981.7 | 24201 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  | 27351.8 | 30498.4 | 33696.4 |
| Образование |  |  | 15588.9 | 18830.1 | 20474.4 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  | 16743.8 | 21714.5 | 23740.8 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  | 11440.3 | 20852 | 22081.2 |
| Предоставление прочих видов услуг |  |  | 10200 | 7416.7 | 10231.5 |

Заработная плата работников предприятий и организаций района отличается дифференциацией. Наиболее высокий уровень заработной платы приносит работа в области информации и связи, обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, транспортировки и хранении; cамый низкий уровень - в области деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизация отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

В целом, по итогам анализа структуры населения, демографических процессов, рынка труда и качества жизни населения Тальменского района следует отметить

- низкий уровень денежных доходов населения;

- сокращение численности населения вследствие естественной убыли населения;

- старение населения, сокращение удельного веса молодежи;

- увеличение среднего возраста трудовых ресурсов, уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте, но одновременно с этим высока доля населения, находящегося в трудоспособном возрасте;

- высокий уровень безработицы в сельской местности;

- большая доля неработающей молодежи;

- низкий уровень заработной платы и доходов населения;

- существенная дифференциация населения по уровню доходов.

### Экономика

Географическое положение Тальменского района оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства. Близость городов Алтайского края, Новосибирской и Кемеровское областей, развитое автомобильное и железнодорожное сообщение - послужило развитию предпринимательства, как в сфере торговли, общественного питания, так и в промышленном производстве и создании крестьянско-фермерских хозяйств.

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных и социально-значимых секторов экономики района.

Благоприятные природно-климатические условия способствуют развитию сельскохозяйственного производства, которое составляет основу экономики района. Для анализа состояния и перспектив данной отрасли была проведена оценка природного и экономического потенциала Тальменского района. Следует отметить, что в настоящее время в связи с разрывом существовавших ранее связей, диверсификацией отдельных отраслей, изменением форм хозяйствования сельское хозяйство района переживает сложный период реформирования производственных отношений.

Сегодня производством продукции сельского хозяйства занимаются 53 сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности.

В 2019 году зерновые и зернобобовые культуры были размещены на площади 30,5 тыс. гектаров, технические культуры посеяны на площади 5237 гектаров, кормовые культуры занимают площадь 5433гектара, картофель и овощи - 37 гектаров. Вся посевная площадь составила 41,2 тыс. гектаров, в том числе яровой сев составил 27,5 тыс. гектаров. Хозяйствами всех форм собственности приобретено 396 тонны элитных семян, 1084 тонны минеральных удобрений. Для получения более высокого урожая, качественной продукции на площади 10260 гектаров внесены минеральные удобрения, 15235 гектаров посевов обработано гербицидами.

Производство зерна составило более 52 тыс. тонн зерна, с каждого гектара посевных площадей зерновых и зернобобовых культур получено в среднем по 17,3 центнера зерна, что на 2,1 центнера выше показателя 2018 года.

В 2019 году в сельскохозяйственных предприятиях района значительно возросли посевы технических культур, которые убраны с площади 5237 га, что на 2328 га больше, чем в 2018 году.

В 2019 году сельхозпредприятия в полном объеме заготовили корма всех видов для обеспечения нормального хода зимовки скота. На условную голову заготовлено более 39 центнеров кормовых единиц.

Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств)

(по данным администрации района)

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевные площади – всего | тыс. га | 47,4 | 36,2 | 41,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| зерновые культуры | тыс. га | 39,3 | 28,7 | 30,5 |
| технические культуры | тыс. га | 1,9 | 3,1 | 5,2 |
| кормовые культуры | тыс. га | 6,2 | 4,4 | 5,4 |
| Урожайность зерновых культур | ц/га | 11,7 | 14,1 | 16,1 |

Основополагающей отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство. За 2019 год в хозяйствах всех категорий произведено 15,8 тыс. тонн молока, производство мяса на убой в живом весе составило 23,5 тыс. тонн. Необходимо отметить, что производство мяса возросло на 22,5 процента к уровню 2018 года. По производству мяса наш район занимает 2 место в крае.

Продуктивность дойного стада в сельхозпредприятиях района в 2019 году составила 4866 кг молока на фуражную корову, что на 246 кг превышает показатель 2018 года. Среднесуточный привес крупного рогатого скота составил 571 грамм, что на 84 грамма выше показателя прошлого года.

В 2019 году в личных подсобных хозяйствах населения закуплено более 2 тыс. тонн молока, что на 3,9 процента превышает показатель 2018 года. На сегодняшний день эта работа организована в 18 населенных пунктах.

Отрасль животноводства имеет хорошие перспективы своего развития. Об этом свидетельствует начало реализации в 2019 году крупного инвестиционного проекта по строительству современного животноводческого комплекса на 6000 коров обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоНива Алтай». Уже в конце 2020 года на комплекс планируется завозить первую партию животных. Реализация данного проекта позволит нашему району и по производству молока выйти на ведущие позиции в крае, создать более 150 новых рабочих мест.

В мясном скотоводстве построена ферма для выращивания и откорма скота на 400 голов обществом с ограниченной ответственностью «Чумышское». В настоящее время на предприятии начаты подготовительные работы к началу строительства еще одной площадки на 600 голов для откорма крупного рогатого скота.

Общество с ограниченной ответственностью «Гриф» начало разработку проектно-сметной документации на строительство животноводческой фермы на 1000 голов, её строительство планируется начать в 2021 году.

Стабильно развивается и единственное в районе и крае звероводческое хозяйство общество с ограниченной ответственностью «ПЗК Магистральный», где маточное поголовье зверя соболя составляет 6500 голов. В 2019 году на одну самку соболя получено более двухщенков при 97 – процентной сохранности. Ежегодно предприятие на ремонт шедового хозяйства, укрепление материально-технической базы направляет более 3 млн. рублей.

Основные показатели по животноводству

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы (голов): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот - всего | 10555 | 10554 | 9292 | 9042 | 9501 | 8363 | 8651 | 8735 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | 3562 | 2926 | 2622 | 2629 | 2827 | 2743 | 2454 | 2365 |
| Коровы - всего | 4845 | 4834 | 4424 | 4294 | 4506 | 3834 | 4155 | 3999 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | 1646 | 1395 | 1165 | 1248 | 1285 | 1257 | 1147 | 938 |
| Свиньи - всего | 58342,3 | 75465 | 66485 | 66491 | 67785 | 66840 | 79918 | 81884 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | 52134 | 69163 | 61879 | 60435 | 61511 | 62195 | 76200 | 78250 |
| Производство продукции (тонн): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скот и птица на убой (в живом весе) - всего | 12224 | 21894 | 23645 | 20520 | 17284 | 15657 | 19213 | 23528 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | 9773 | 19323 | 20965 | 18389 | 14956 | 13870 | 17454 | 21737 |
| Валовый надой молоко всего | 19177 | 19149 | 18729 | 17442 | 17361 | 14671 | 15308 | 15813 |
| в т.ч. в сельхозпредприятиях | 5974 | 5028 | 4666 | 4415 | 4836 | 5169 | 4601 | 4114 |
| Надой молока на 1 корову, кг | 3583 | 3499 | 3929 | 4063 | 4539 | 4825 | 4620 | 4866 |

Эффективное ведение отрасли невозможно без постоянной, целенаправленной работы по её техническому перевооружению, модернизации производства. За 2019 год сельскохозяйственными организациями в аграрном секторе на покупку только новой техники направлено около 70 млн. рублей. Общество с ограниченной ответственностью «Анисимово» в 2019 году инвестировало в техническое перевооружение и модернизацию производства более 20 млн. рублей и в текущем году на эти цели планируется направить порядка 54,5 млн. рублей.

В 2020 году сельхозпредприятия района планируют направить на техническое перевооружение отрасли около 500 млн. рублей.

На господдержку аграрной отрасли в 2019 году направлено более 14,6 млн. руб., среднемесячная начисленная заработная плата на предприятиях агропромышленного комплекса района за 2019 год составила 22 тыс. рублей, что на 23,2 процента больше, чем в 2018 году.

Промышленность играет существенную роль в экономике муниципальных образований, от ее развития зависит наполняемость бюджета  и решение многих социальных проблем в районе.

На территории района представлены практически все отраслевые комплексы. Развита сеть промышленных предприятий (деревообработка, производство мебели, обуви, чулочно-носочных изделий, производство брусита, изготовление изделий из металла, а так же пищевая перерабатывающая промышленность (производство муки, растительного масла, переработка рыбы, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, производство колбасных, мясных изделий). Наиболее крупные из них: ООО «Алтай-Форест», ПО «Тальменский хлебокомбинат», ООО «Магтал», ООО РК «АлтайРыба», ООО «Очарование», ООО «Аврора».

Индекс промышленного производства в 2019 году составил 102,4%. За год крупными и средними предприятиями района было отгружено товаров промышленного производства на 1742 млн. рублей.

Положительная динамика сохраняется в производстве мяса и мясных полуфабрикатов 5,7 тыс. тонн (или 129% к 2018 году), рыбная продукция 1052 тонны (128% к 2018 году), производство муки 2531 тонна (108% к 2018 году), чулочно-носочных изделий 491 тыс. пар (рост 127%).

Снижение объема выпускаемой продукции произошло в лесоперерабатывающей промышленности по производству пиломатериалов хвойных пород (63% от уровня 2018 года, снижение на 41 тыс. м. куб.) и в производстве хлебобулочных изделий 1913 тонн (88% к уровню 2018 года, снижение на 230 тонн).

По объему промышленного производства на душу населения в 2019 году район занял 25 место среди сельских районов Алтайского края (на уровне 2018 года).

Основной номенклатурой выпускаемой промышленной продукции выступает: деловая древесина, пиломатериалы, столярные изделия, мебель, мясо, включая субпродукты I категории, кондитерские изделия, сыры жирные, хлеб и хлебобулочные изделия, сгущенное молоко, мука, запасные части к сельхозмашинам.

Основные показатели развития промышленности

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства промышленной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в действующих ценах каждого года, млн.руб. | 1764,4 | 1946,6 | 2111,9 | 2158,3 | 1651 | 1560 | 1857 | 1742 |
| -индекс промышленного производства, % | 100 | 96,2 | 119,7 | 100,2 | 89,6 | 86,6 | 114,6 | 102,4 |
| Среднесписочная численность работников по крупным и средним пром. предприятиям, чел. | 1456 | 1241 | 1027 | 1935 | 1517 | 1497 | 1512 | 1509 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по кругу крупных и средних пром. предприятий, руб. | 14688 | 16945 | 18988 | 22712 | 23678,9 | 20248 | 26352 | 30203 |
| Прибыль/убыток (-) крупных и средних предприятий, тыс.руб. | 46587 | -726757 | -703507 | -754197 | -751533 | -865848 | 221746 | 33890 |
| Производство продукции в натуральном выражении: 1. Теплоэнергия, тыс.Гкал. 2. Пиломатериал, тыс.м3 3.Мясо и субпродукты, тонн 4. Хлеб и хлебобулочные изделия, тн | 232 114 5921 2985 | 218 110 6128 2973 | 177 126 6062 2806 | 178 124 6177 2506 | 189 127 5711 2269 | 186 131 3843 2095 | 169,7 110 4474 1986 | 183 69 5756 1756 |

Объем инвестиций предприятиями в основной капитал в 2019 году составил 1 млрд. 666 млн. рублей, что на 43% выше уровня 2018 года. В рейтинге районов края Тальменский район занимает 8 место по объему инвестиций на душу населения.

ООО «Алтай-Форест» в 2019 году введен в эксплуатацию энергокомплекс общей мощностью 2,6 МВт, проводится модернизация линии сортировки круглых лесоматериалов, начато строительство завода по производству пеллет производительностью 120 тонн.

За счет проведенной модернизации оборудования ПО «Тальменский хлебокомбинат» освоил выпуск более 21 вида новой продукции. Потребительское общество занимает 1 место по выработке хлеба и хлебобулочной продукции в системе потребительской кооперации края.

Запланировано расширение производства в ООО «Аврора Алтая» (с. Озерки). Приобретение нового оборудования позволит увеличить выпуск чулочно-носочных изделий до 5 млн. пар. География сбыта - от Камчатки до Калининграда.

ООО «МитПром» (п. Среднесибирский) - завершено строительство и осуществлен ввод комбикормового завода, убойного пункта, летнего лагеря для откорма свиней. Численность работников в 2019 году увеличилась в данной организации до 320 человек с 234 человек.

Открыт цех экструдирования в ООО «Новоеловская птицефабрика» в с. Новоперуново. Здесь приступили к производству белково-витаминной смеси, которая является для птицы источником белка и незаменимых амино-жирных кислот. Планируется ежемесячно изготавливать 450 тонн витаминной смеси и 650 тонн экструдированной пшеницы. Дополнительно создано 16 рабочих мест.

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям за период с 2012 по 2019 годы увеличилась незначительно, на 53 человека, а среднемесячная начисленная заработная плата одного работника за тот же период увеличилась вдвое и составила в 2019 г. 30203 руб.

Финансовое состояние предприятий обрабатывающего сектора экономики района можно охарактеризовать как стабильное, большинство из них работают с  прибылью.

В разрезе муниципальных образований максимальное количество промышленных предприятий сконцентрировано на территории Тальменского поссовета, в р.п. Тальменка.

Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории МО Тальменский поссовет занимаются: ПО «Тальменский хлебокомбинат», ООО «Очарование». Социально значимым является ПО «Тальменский хлебокомбинат».

Основным промышленным предприятием Тальменского района, имеющим максимальную долю в налоговых поступлениях, является ООО «Алтай-Форест», осуществляющий свою деятельность на территории МО Ларичихинский сельсовет.

Компания «Алтай-Форест» производит обрезной пиломатериал, отделочные материалы из древесины, ДСП с использованием высокотехнологичного оборудования ведущих немецких фирм, а отгрузка продукции покупателю производится как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. В настоящий момент, среди предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Тальменского района, «Алтай-Форест» имеет минимальный показатель степени износа основных производственных фондов и максимальный – по объему производства выпускаемой продукции  и среднесписочной численности работников.

Вторым по значимости промышленным предприятием района является - ООО «Новоеловская птицефабрика» (находится в селе Новоперуново). Предприятие характеризуется положительной динамикой. «Новоеловская птицефабрика» занимает прочное место среди ведущих птицеводческих предприятий региона. Птицефабрика вошла в состав АПГ  «Алтайские закрома» в 2004 году (сейчас – ООО ПКЗ).

Малое предпринимательство занимает особое место в экономической системе района.

На сегодняшний день в этом сегменте в районе работает 852 субъекта малого бизнеса. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве в 2019 году составила 3269 человек.

Малый бизнес не только существенно пополняет наш бюджет, но и решает проблему занятости населения. Сегодня - это более 27% доходов районного бюджета, 25% объема производства.

В рамках государственной поддержки малому бизнесу за счет средств краевого и федерального бюджетов предоставлены субсидии и микрозаймы в размере 9,6 млн. рублей.

Темп роста оборота розничной торговли составил в 2019 году по отношению к предшествующему году 124,6 %, темп роста общественного питания - 135,4 %, платные услуги составили 107,5 %.

В районе наблюдается значительный уровень дифференциации социально-экономического развития поселений в части по объемам промышленного и сельскохозяйственного производства на душу населения. Основная доля промышленных предприятий расположена в с. Ларичиха, с. Озерки, р.п. Тальменка. Промышленное производство связано преимущественно с переработкой древесины и незначительный процент приходится на пищевую (производство хлебобулочных, колбасных, кондитерских изделий, переработка рыбы, производство муки).

Сельскохозяйственные предприятия находятся в с. Кашкарагаиха, с. Новотроицкое, с. Луговое, с. Новоперуново, с. Среднесибирское. Основной специализацией остальных сел является производство сельскохозяйственной продукции, где осуществляют деятельность сельскохозяйственные кооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства. Сельскохозяйственное производство базируется на производстве по выращиванию зерновых, зернобобовых культур, гречки, сахарной свеклы. Это находит свое отражение и на уровень среднемесячных денежных доходов, разница может составлять в 2,5 раза, значительны различия в показателях развития потребительского рынка, оснащения объектами социальной и транспортной инфраструктуры.

Остается ряд проблем в социально-экономическом развитии поселений: разрыв в уровне официально зарегистрированной безработицы, крайне высокий уровень безработицы в отдельных селах в связи с отсутствием базовых предприятий, значительная дифференциация по объемам промышленного и сельскохозяйственного производства, по уровню среднемесячной заработной платы.

Показатели численности работников и заработной платы в малом предпринимательстве (данные администрации района)

| Наименование показателей | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего субъектов малого предпринимательства, ед. | 1039 | 1040 |  | 1035 | 1037 | 823 |  | 830 |  | 697 |  | 852 |  |  |
| Среднесписочная численность занятых в малом предпринимательстве, чел. | 3585 | 3580 |  | 3415 | 3436 | 3233 |  | 3237 |  | 2736 |  | 3269 |  |  |
| в т. ч. количество индивидуальных предпринимателей, чел. | 918 | 907 |  | 914 | 918 | 741 |  | 709 |  | 584 |  | 721 |  |  |
| Численность работников у индивидуальных предпринимателей, чел. | 1198 | 1186 |  | 1134 | 956 | 1144 |  | 1176 |  | 886 |  | 1098 |  |  |
| Средняя начисленная заработная плата одного работника на малых предприятиях, руб. | 11395 | 12123 |  | 13080 | 13177 | 13440 |  | 14377 |  | 13072 |  | 13986 |  |  |

За период с 2012 по 2015 годы количество субъектов малого предпринимательства нахадилось примерно на одном уровне, в 2016г произошло резкое сокращение – на 214 единиц, в 2017 году количество незначительно увеличилось – на 7 единиц, и в 2018 году снова резкое падение численности – на 133 ед. по сравнению с предыдущим годом, до 697.  За 2019 год количество субъектов малого предпринимательства вновь увеличилось, до 852.

Динамика среднесписочной численности занятых в малом предпринимательстве имеет аналогичную картину. В целом с 2012 года количество занятых уменьшилось – с 3585 до 3269 человек, но максимальное уменьшение было в 2018 году – 2736 человек, затем за 2019 год увеличение численности, до 3269 человек.

Средняя начисленная заработная плата одного работника на малых предприятиях увеличилась с 2012 года с 11395 до 13986 руб. в 2019 г.

Туристско-рекреационная деятельность. Благодаря своему экономико-географическому положению и наличию благоприятных рекреационных ресурсов Тальменский район имеет значительные перспективы для развития рекреации и туризма.

Близость города Барнаула дает значительные предпосылки развития на территории района туров выходного дня. Данный вид туристско-рекреационной деятельности подходит как для жителей города, так и для жителей района. Туры выходного дня подразумевают под собой кратковременный отдых (не более 3-х дней). Перспективы развития рекреации связаны с организацией лыжных, пеших и конных прогулок, велосипедных маршрутов, рыбной ловлей, охотой, сбором грибов, ягод, а так же с организацией детско-юношеского туризма.

Прохождение через территорию района федеральной автомобильной дороги Р-252  способствует развитию придорожного сервиса, вдоль трассы построены объекты торговли и общественного питания, автозаправочные станции. Проходящее расширение дороги  Р-252 увеличит её пропускную способность, и как следствие, спрос на услуги, предоставляемые объектами придорожного сервиса.

В настоящее время в Тальменском районе (в его центральной и южной части) существует достаточно развитая сеть объектов туристско-рекреационной деятельности (табл. 27).

Помимо вышеуказанных объектов туристско-рекреационной деятельности на территории каждого муниципального образования существуют зоны отдыха, используемые преимущественно местным населением. Массовые места отдыха сконцентрированы  по берегам рек Чумыш, Тальменка, Боровлянка, и озер (оз. Новая Курья, оз. Харино, оз. Затон, оз. Чёрненькое, оз. Старица, оз. Телеутское).

Отдельным сектором экономики становится туризм. На территории Тальменского района функционирует 8 объектов туристической инфраструктуры, в том числе 6 коллективных средств размещения, 1 санаторий и одно детское оздоровительное учреждение. Лидерами туркомплексов являются: «Русский дом» и санаторий «Обские плесы».

Объекты туристско-рекреационной деятельности

| Наименование средста размещения | Местоположение | Количество мест (круглогодичных/сезонных) |
| --- | --- | --- |
| База отдыха «Столица мира» | Алтайский край, с. Кашкарагаиха, 1,5 км по направлению на северо-восток вдольоз. Черненькое,д.1 | 56/ |
| Гостиница «У дяди Вити» | Алтайский край, Алтайский край, Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. САдовая, 24а | 6/ |
| Гостиница «Зевс» | Алтайский край, Алтайский край, Тальменский район, р.п. Тальменка, ул. Алтайская, 2 | 10/ |
| Гостиница «Русский дом» | Алтайский край, Тальменский район, с. Язово, ул. Нагорная, 1б | 119/ |
| Гостиница «Грань Алтая» | Алтайский край, Тальменский район, с. Новоперуново, в 9,1 км на северо-запад от ориентира | 23/ |
| Гостиница «Сибиряк» | Алтайский край, Тальменский район, 5-й км автотрассы «Алтай-Кузбасс» | 20/ |
| Санаторий «Обские плесы» | Алтайский край, Тальменский район, в 3 км на юго-запад от с. Кислуха | 186/ |
| ДОЛ «Золотой ключик» | Алтайский край, Тальменский район, с. Озерки, ул. Южная, 24 | 0/90 |

По итогам анализа экономики района можно сделать следующие выводы:

- район располагает достаточно развитым промышленным потенциалом

- относительная близость к поставщикам сырья

- относительная близость к потребителям продукции

- район характеризуется хорошей транспортной доступностью

- наличие свободных промышленных площадей с развитой системой коммуникаций для развития новых производств.

-промышленное производство сосредоточено, в основном, в трех поселениях МО, что создает неравнозначные экономические условия развития других поселений;

- износ оборудования на промышленных предприятиях;

- высокие тарифы на энергоресурсы;

- недостаточный уровень инновационной активности промышленных предприятий;

- уменьшение объема заказов на производство продукции и сужение рынков сбыта в условиях финансового кризиса;

- недостаток собственных финансовых средств, для развития сопровождающийся проблемами в получении банковских кредитов: высокие процентные ставки, отсутствие залогового имущества у предприятий под кредитные ресурсы;

- потребность в модернизации производственных мощностей в различных отраслях промышленности

- недостаток собственных ресурсов субъектов малого предпринимательства для развития;

- отставание средней заработной платы работников сферы малого бизнеса от среднерайонного уровня.

### Транспортное обеспечение и услуги связи

Транспортная инфраструктура Тальменского района представлена сетью территориальных автомобильных дорог, участками федеральной и региональной трасс, железнодорожными ветками Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

По территории района проходят две крупные трассы – - автодорога федерального значения Р256 «Чуйский тракт» (бывш. М52) Новосибирск-Ташанта-граница с Монголией; автодорога регионального значения «Алтай-Кузбасс».

Железнодорожный транспорт представлен двумя ветками Западно-Сибирской железной дороги - Барнаул – Новосибирск и Барнаул – Карасук (рис. 12).

      - Транспортная схема Тальменского района

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся на территории района, составляет 1864 км, в том числе дорог федерального значения 43,4 км («Чуйский тракт»), регионального значения – 307,3 км (в том числе 16 км «Алтай – Кузбасс»).

Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец 2019 года) всего 1513,5 км, из них с твердым покрытием -359.6 км, с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) - 219.9 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -99,9%.

Протяженность железных дорог по территории Тальменского района составляет 112,12 км.

В последний год наблюдается уменьшение числа внутрирайонных автобусных маршрутов, их протяженности. На начало 2019 г. доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района, составила 2,3%.

В 2014 году в дорожной отрасли Алтайского края произошли значительные структурные преобразования. Сегодня в ее состав входят шесть крупных дорожно-строительных управлений одним из них является Северо-Восточное дорожно-строительное управление, куда вошли 11 ДСУ и ДРСУ, в том числе и Тальменское ДСУ-9, сменившее свое название на Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края "Северо-Восточное ДСУ Тальменский филиал". За этот небольшой период в дорожной организации произошли существенные изменения, они в первую очередь отражаются на жизнеобеспечении рабочего коллектива, численность которого за последние три года остается неизменной. Сегодня на  самом крупном дорожном предприятии района работают более130 человек, многие из которых имеют 10-15-летний трудовой стаж. Почти в два раза возросла и средняя заработная плата рабочих.

В районе действуют специализированные транспортные предприятия: МУП "Транспорт общего пользования", территориального отделения "Алтай - пригород" и Западно - Сибирской железной дорогой "РЖД". МУП "АТП" оказывает услуги по перевозке пассажиров.

Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: Тальменский почтамт, обособленное структурное подразделение Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края – филиал ФГУП «Почта России» и территориальное подразделение Тальменского района Восточного центра коммуникаций Алтайского филиала АО «Сибирьтелеком».

Все населенные пункты района обслуживаются почтовой связью. Число телефонизированных сельских населенных пунктов – 31. Основные сотовые операторы на территории района -  «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле-2»

### Жилищный фонд и инженерное обеспечение

Общая площадь жилищного фонда Тальменского района в 2019 году составила 987,5 тыс.м2. Площадь ветхого и аварийного жилья остается неизменна с 2012 года - 26,6 тыс.м2, в 2019 году она составила 2,7% к общему жилищному фонду. Средняя обеспеченность населения жильем по району ниже среднекраевой, на одного человека приходится 21,3 м2 (в среднем по краю на 2019 год – 24,8 м2.). В 2019 г. введено в строй 7670 м2 жилья, что на 2472 м2 меньше уровня 2012 г. Жилищный фонд Тальменского района, в последние три года, пополняется, в основном, за счет строительства частных домов.

Сведения о жилищном фонде Тальменского района

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда, всего тыс. кв. м. | 931,3 | 939,2 | 948,3 | 958,2 | 964,6 | 974,7 | 979,9 | 987,5 |
| Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м. | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| Введено в действие общей площади жилых домов – всего, кв.м | 10142 | 5932 | 9020 | 9896 | 8929 | 10145 | 5161 | 7670 |
| Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м | 10142 | 5932 | 9020 | 9896 | 7542 | 9275 | 5161 | 7722 |

Благоустройство жилищного фонда

На начало 2021 года в р.п. Тальменка обеспеченность жилищного фонда водоснабжением составила 58,3%, в том числе централизованным – 40,7%; обеспеченность водоотведением (канализацией) составила 87,5%, в том числе централизованным –1,6%; обеспеченность отоплением составила 99,8%, в том числе централизованным-15,4%; горячим водоснабжением обеспечено 18,1% жилищного фонда, в том числе централизованным – 2,3%, газоснабжением – 71,8%.

Обеспеченность жилищного фонда на начало 2021 г. в сельских населенных пунктах ниже и характеризуется следующими параметрами: обеспеченность водоснабжением составила 47,9%, в том числе централизованным – 31,5%; обеспеченность водоотведением (канализацией) составила 37,9%, в том числе централизованным –2,5%; обеспеченность отоплением составила 77,1%, в том числе централизованным-10,7%; горячим водоснабжением обеспечено 11,9% жилищного фонда, в том числе централизованным – 1,4%, газоснабжением – 65%.

Газификация Тальменского района осуществляется с 1995 года. За прошедшие 25 лет газифицировано 12 сел (28%), проложено 447 км газовых сетей, переведена на природный газ 161 котельная всех форм собственности, газифицировано по району 8160 домовладений, что составляет по  р.п. Тальменка 57,9 %,  по газифицированным селам района 47,1 %.

Строительство газовых сетей осуществляется по двум основным программам; Государственная программа Алтайского края: "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами". По данной программе в прошедшем году завершено строительство ГРП 6 в р.п. Тальменка, проложено 11,5 км. газовых сетей, что позволит газифицировать на 12 улицах 285 квартир.

По федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» на 2012-2020 годы». На ст. Озёрки Тальменского района Алтайского края в сентябре 2019 года произведен   пуск  газа по 9 улицам, протяжённость газопровода 5,9 км,  газифицировано 99 квартир.

Для участия в данной программе необходима проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы Алтайского края. В связи с дефицитом бюджетных средств, районом ведется большая работа по Государственно-частному партнерству. Жителями за счет собственных средств разрабатывается проектно-сметная документация, а оплата государственной экспертизы осуществляется за счет средств района. Данное государственно-частное партнерство позволило решить вопрос загрузки газопровода на 100% в течение первых 2 лет.

По данной программе в прошедшем году в с. Кашкарагаиха построен распределительный газопровод по 9 улицам. Протяженность газопровода – 6,5 км. Подлежит газификации – 80 квартир.

На 65% построен  Распределительный газопровод, проходящий по 12 улицам  села Луговое Тальменского района Алтайского края. Протяженность газопровода – 11,9 км. Подлежит газификации – 135 квартир.

В настоящее время находится на Государственной экспертизе Алтайского края проектно-сметная документация, разработанная  ООО "Сибсервис" по государственно-частному партнерству (оплаченная за счет средств жителей), а Государственную экспертизу оплатила администрация Тальменского района. Для  с. Новоперуново, где протяженность газопровода – 8,77 км, подлежит газификации – 111 квартир и в  с. Озёрки протяженность газопровода  – 17 км, подлежит газификации – 234 квартиры, в р.п. Тальменка ГРП-13 протяженность газопровода  – 9 км, подлежит газификации – 166 квартир.

Тальменским газовым участком "Газпромгазораспределение Барнаул" в рамках Федерального закона, по техническому присоединению за прошедшие 3 года газифицировано 154 квартиры.

По краевой адресной инвестиционной программе проведен капитальный ремонт газовой котельной в с.Новоперуново.

В прошедшем году начаты работы по строительству газовой модульной котельной в с. Ларичиха,  которая будет отапливать все объекты социальной сферы села.

Проблемы: Отсутствие межпоселковых газопроводов сдерживает темпы газификации района, привлечение инвесторов.

Необходимо начать работу по корректировке ПСД по объекту: Межпоселковый газопровод Тальменка – Таскаево - Новотроицк – протяженностью 12км.

Разработка  ПСД по:

1. Межпоселковому газопроводу Тальменка - Староперуново – 8 км.;

2. Межпоселковому газопроводу Тальменка – Зайцево – Шишкино – Язово - 32,6 км.

Общими проблемами коммунальной инфраструктуры района являются:

- высокий износ систем коммунального хозяйства;

- низкая привлекательность жилищно-коммунального комплекса для инвесторов;

- высокий уровень задолженности насеения и юридических лиц за оказанные коммунальные услуги.

Сейчас в районе насчитывается 83 источника теплоснабжения. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении - 38,88 км, из них нуждающихся в замене - 0,8 км.

Инженерное обеспечение Тальменского района представлено системами  энергообеспечения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Обслуживание объектов электросетевого хозяйства Тальменского района осуществляется филиалом ПАО «Россети Сибирь» Тальменский РЭС.

Система электроснабжения Тальменского района состоит из понижающих подстанций:

110/10 кВ   3 шт. / 5 трансформаторов / 60,6 МВА;

110/35/10 кВ   1 шт. / 2 трансформатора / 16,3 МВА;

35/10 кВ   3 шт. / 5 трансформаторов / 16,3 МВА.

Характеристика основного оборудования ПС – 110/35/10 кВ, находящихся на балансе Тальменского РЭС

| № | Наименование ПС | Год выпуска | Количество, мощность трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 110/35/10 кВ Новоеловская №38 | 1973 | 1×10000 КВА 1×6300 КВА |
| 2. | 110/10 кВ Озёрская №32 | 1969 | 2×6300 КВА |
| 3. | 110/10 кВ Анисимовская №50 | 1981 | 1×16000 КВА |
| 4. | 110/10 кВ Тракторная №52 | 1986 | 2×16000 КВА |
| 5. | 35/10 кВ Анисимовская №41 | 1975 | 1×2500 КВА |
| 6. | 35/10 кВ Ларичихинская №42 | 1987 | 1×6300 КВА 1×2500 КВА |
| 7. | 35/10 кВ Зайцевская №51 | 1982 | 2×2500 КВА |
| 8. | РУ–10 Тальменская №37 | 1977 | - |

Питание подстанций осуществляется от ВЛ – 110 кВ ТХ – 7, ТА – 1402, ПА – 53, ПА – 54. Непосредственное электроснабжение района осуществляется по ВЛ – 10 кВ с распределением через ТП – 10 / 0,4 кВ.

По территории района проходит 1318,26 км линии электропередач, из которых:

- высокого напряжения (110 кВ) – 122,55 км;

- среднего напряжения (35 кВ) – 93, 75 км;

- среднего напряжения (10 кВ) – 674,66 км;

- низкого напряжения (0,4 кВ) – 427,3 км.

Водоснабжением населения района занимаются специализированные предприятия.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 323,862 км, из них 109,6 км нуждаются в замене. Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных водопроводных сетей) - 22.

Централизованный водопровод проложен в половине населенных пунктов Тальменского района, а именно в: р.п. Тальменка, с. Анисимово, с. Забродино, с. Казанцево, с. Кашкарагаиха, с. Курочкино, с. Новоеловка, с. Ларичиха, с. Луговое, с. Выползово, ст. Озёрки, п. Восточный, с. Новоперуново, ст. Перуново, с. Новотроицк, с. Озёрки, п. Среднесибирский, ст. Воронежская-Молодежная, с. Шадринцево, с. Шишкино. В оставшихся населенных пунктах на данный момент имеется только колодезное водообеспечение (за исключением с. Инюшово, в котором водоснабжение населения идет через колонки).

Следует отметить, что обеспечение населения питьевой водой в районе осуществляется только из подземных источников посредством пробуренных в разные годы скважин, в основном 15-30 лет назад. Дебит скважин за это время существенно снизился, фильтры засорились.

По Федеральной целевой программе "Чистая вода", ведется строительство водозаборных сооружений и разводящих водопроводных сетей в р.п. Тальменка стоимость объекта составляет 233 818,87 тыс. рублей.

В 2019 году произведены работы по капитальному ремонту эксплуатационных скважин с устройством павильонов и обустройством зоны санитарной охраны, отремонтировано 4 скважины - в р.п.Тальменка, в с. Ларичиха, в с. Новоеловка, в с. Озерки - на общую сумму 8 055,46 тыс. рублей.

Практически во всех населенных пунктах района имеется только местная канализация. Центральной канализационной системой оборудовано только с. Озёрки.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети 12,1 км, в том числе нуждаются в замене -6,4 км. Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) - 36.

Санитарная очистка территории.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с 01.01.2019 на территории Тальменского района осуществляет региональный оператор АО «ЭКО-Комплекс». Отходы вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов, расположенный на территории Первомайского района.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Алтайского края, утвержденной приказом Минприроды Алтайского края от 24.05.2019 №880, на территории Тальменского района определены объекты размещения отходов, подлежащих реконструкции, выведения из эксплуатации (табл.30).

| № п/п | Наименование объекта * | Тип объекта размещения | Площадь, га | Виды систем защиты окружающей среды на объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полигон ТБО с, Новоперуново 0,7 км на юго-запад | Санкционированные места размещения отходов | 2 | Обваловка |
|  | Свалка ТБО с, Забродино 2 км на юг | Полигон ТБО | 1,6 | Иная система защиты окружающей среды |
|  | Свалка ТБО с, Речкуново 0,8 км на северо-запад | Полигон ТБО | 0,5 | Иная система защиты окружающей среды |
|  | Свалка ТБО с, Казанцево 0,1 км на юго-запад | Свалка ТБО | 3 | Иная система защиты окружающей среды |
|  | Свалка ТБО с, Озерки 1,6 км на юго-восток | Санкционированные места размещения отходов | 0,8 | Система защиты окружающей среды отсутствует |
|  | Свалка ТБО п, Среднесибирский 1,2 км на юго-восток | Санкционированные места размещения отходов | 0,8 | Иная система защиты окружающей среды |
|  | Свалка ТБО с, Шадринцево 1 км на юго-запад | Санкционированные места размещения отходов | 0,7 | Буртование |
|  | Свалка ТБО п, Среднесибирский 1,2 км на юго-восток | Свалка ТБО | 0 |  |
|  | Полигон ТБО с, Новоперуново 0,7 км на юго-запад | Свалка ТБО | 0 | Обваловка |
|  | Свалка ТБО и ПО кв,194 выдел 25 Средне-Инское участковое лесничество | Свалка ТБО, несанкционированная | 2,2 | Буртование |
|  | Свалка ТБО с, Староперуново 0,5 км на северо-восток | Свалка ТБО, несанкционированная | 0,5 | Иная система защиты окружающей среды |
|  | Свалка ТБО с, Кашкарагаиха 0,5 км на юг | Свалка ТБО | 1,25 | Система защиты окружающей среды отсутствует |
|  | Свалка ТБО с, Новотроицк 0,5 км на северо-восток | Свалка ТБО | 0,8 | Система защиты окружающей среды отсутствует |
|  | Свалка ТБО с, Таскаево 0,5 км на северо-запад | Свалка ТБО | 0,5 | Система защиты окружающей среды отсутствует |
|  | Свалка ТБО с, Курочкино 1,1 км на северо-восток | Санкционированные места размещения отходов | 1,5 | Система защиты окружающей среды отсутствует |
|  | Свалка ТБО с, Лушниково 0,5 км на восток | Санкционированные места размещения отходов | 0,5 | Иная система защиты окружающей среды |
|  | Свалка ТБО и ПО р, п, Тальменка 153 км трассы Новосибирск-Ташанта, 1 к | Санкционированные места размещения отходов | 4 | Буртование |
|  | Свалка ТБО р, п, Тальменка 0,2 км на северо-восток | Санкционированные места размещения отходов | 0,8 | Буртование |
|  | Свалка ТБО с, Шишкино 2 км на юго-запад | Санкционированные места размещения отходов | 4 | Система защиты окружающей среды отсутствует |
|  | Свалка ТБО, 1125 м на северо-восток от с, Курочкино | Санкционированные места размещения отходов | 1,5 | Иная система защиты окружающей среды |
|  | Свалка ТБО,1,2 км на юго-запад от центра с, Кашкарагаиха | Санкционированные места размещения отходов | 1 | Иная система защиты окружающей среды |

*- данные приводятся в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Алтайского края, утвержденной приказом Минприроды Алтайского края от 24.05.2019 №880.

### Социальная сфера

Система образования Тальменского района состоит из 13 общеобразовательных школ (как юридических лиц, включая филиалы всего -28) и 21 организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми (в том числе 3 детских дошкольных учреждения).

Из числа общеобразовательных школ: 3 –начального (с. Загайново, с Таскаево, п. Восточный), 8 основного общего (с. Курочкино, с. Новоеловка с. Шипицино, с. Выползово, с. Староперуново, с. Лушниково, с. Речкуново, с. Казанцево), 17 - среднего образования, 2 ПТУ, музыкальные школы, школа-интернат, Среднесибирский детский дом.

Система образования в разрезе муниципальных образований

| Наименование муниципального образования, населенного пункта | Дошкольные общеобразовательные учреждения, ед | Общеобразовательные учреждения |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение Тальменский поссовет |  |  |
| р.п Тальменка рп | 6 | 5 СОШ |
| Сельское поселение Анисимовский сельсовет |  |  |
| село Анисимово | 1 | СОШ |
| село Загайново. |  | НОШ |
| Сельское поселение Зайцевский сельсовет |  |  |
| село Зайцево | 1 | СОШ |
| Сельское поселение Казанцевский сельсовет/ |  |  |
| с. Казанцево |  | ООШ |
| Сельское поселение Кашкарагаихинский сельсовет |  |  |
| село Кашкарагаиха | 1 | СОШ |
| село Куликово |  |  |
| село Наумово |  |  |
| Сельское поселение Курочкинский сельсовет |  |  |
| село Курочкино | 1 | ООШ |
| село Новоеловка |  | ООШ |
| посёлок Рассвет |  |  |
| Сельское поселение Ларичихинский сельсовет |  |  |
| село Ларичиха | 1 | СОШ |
| посёлок Круглое |  |  |
| село Новая Заря |  |  |
| разъезд Рямы |  |  |
| село Сандалово |  |  |
| село Шипицино |  | ООШ |
| Сельское поселение Луговской сельсовет |  |  |
| с Луговое | 1 | СОШ |
| село Выползово | 1 | ООШ |
| село Забродино |  |  |
| Сельское поселение Лушниковский сельсовет |  |  |
| село Лушниково |  | ООШ |
| село Кошелево |  |  |
| Сельское поселение Новоозёрский сельсовет |  |  |
| станция Озёрки | 1 | СОШ |
| посёлок Восточный | 1 | НОШ |
| посёлок Литвиновка |  |  |
| Сельское поселение Новоперуновский сельсовет |  |  |
| село Новоперуново | 1 | СОШ |
| станция Красный Боец |  |  |
| станция Перуново |  |  |
| Сельское поселение Новотроицкий сельсовет |  |  |
| село Новотроицк |  | СОШ |
| село Митюшово |  |  |
| село Таскаево |  | НОШ |
| Сельское поселение Озёрский сельсовет |  |  |
| село Озёрки | 1 | СОШ |
| Сельское поселение Речкуновский сельсовет |  |  |
| село Речкуново |  | ООШ |
| село Барсуково |  |  |
| Сельское поселение Среднесибирский сельсовет |  |  |
| посёлок Среднесибирский | 1 | СОШ |
| Сельское поселение Староперуновский сельсовет |  |  |
| село Староперуново | 1 | ООШ |
| станция Воронежская-Молодёжная |  |  |
| Сельское поселение Шадринцевский сельсовет |  |  |
| село Шадринцево | 1 | СОШ |
| село Инюшово |  |  |
| Сельское поселение Шишкинский сельсовет |  |  |
| село Шишкино | 1 | СОШ |
| село Усть-Чумыш |  |  |
| село Язово |  |  |

Охват детей в возрасте от 3 до 7  дошкольным образованием составляет 100%, в возрасте 1,5-3 года -87%. По данным Алтайкрайстата на 2019 год число мест в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми стсотавило 1756, численность воспитанников -1801.

Количество учащихся в общеобразовательных школах на 2019 год составила 5287 человек. Численность педагогических работников – 479 человек.

За последние 5 лет проведены капитальные ремонты в 21 образовательной  организации района с  освоением средств районного, краевого и федерального  бюджетов на общую сумму 224,575 млн рублей.

Медицинское обслуживание

Оказание первичной медико-санитарной помощи жителям района осуществляется на базе поликлиники центральной районной больницы, девяти сельских амбулаторий и 21 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в т.ч. в дневных стационарах, которые развернуты при поликлинике ЦРБ и сельских амбулаториях. В 2019 году функционировало 145 мест дневного стационара.

Оказание специализированной медицинской помощи в Тальменском районе осуществляется в круглосуточных стационарах центральной районной больницы по профилям: терапевтический, акушерский, хирургический, травматологический, педиатрический, гинекологический, инфекционный. Всего в 2019 году было развернуто 169 коек круглосуточного стационара.

В здравоохранении района трудится 663 человека, в том числе 87 врачей и 262 средних медицинских работника. Укомплектованность врачами физическими лицами составляет 65%.

Обеспеченность врачами в районе на 10 тыс. нас. составила 18,73%, что ниже показателя Алтайского края.

В круглосуточных стационарах пролечено 3518 человек. В дневных стационарах - 2428 человек. Бригадами скорой медицинской помощи выполнено 9967 выездов.

В рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи проведено 283 тыс. посещений.

На консультации в краевую поликлинику и диагностический центр Алтайского края направлено за 12 мес. 4261 пациент.

Педиатрами, терапевтами и врачами общей практики осуществлено 300 выездов за год. Мобильной медицинской бригадой, состоящей из узких специалистов ЦРБ, проведено 36 выездов за 2019 год.

При реализации программы «Земский доктор» в 2019 году трудоустроился в КГБУЗ «Тальменская ЦРБ» 1 человек. При реализации программы «Сельский фельдшер» в 2019 году трудоустроены 2 фельдшера в отделение скорой медицинской помощи.

В рамках реализации районной целевой программы "Улучшение обеспечения КГБУЗ «Тальменская ЦРБ» медицинскими кадрами" обеспечиваются выплаты дополнительной стипендии 13 студентам АГМУ, 2 ординаторам, оплачивается обучение ординатуры 1 врачу.

По дополнительному лекарственному обеспечению пациентам по федеральной льготе выписано 13,1 тыс. рецептов на 10,4 млн. руб., по краевой льготе - выписано рецептов на сумму 5,9 млн. рублей, труженикам тыла - 211 рецептов на сумму 110,8 тыс. рублей, репрессированным выписано 1164 рецепта на сумму 488 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» проведены работы по замене окон и дверей на 954,3 тыс. рублей.

В целом объем финансирования этой отрасли из всех бюджетных источников в 2019 году составил более 313 млн. рублей, что на 3 млн. рублей больше по сравнению с 2018г.

Медицинские учреждения на територии Тальменского района

| Наименование муниципального образования, населенного пункта | Вид медицинского учреждения |
| --- | --- |
| Городское поселение Тальменский поссовет |  |
| р.п. Тальменка рп | ЦРБ |
| Сельское поселение Анисимовский сельсовет |  |
| село Анисимово | амбулатория |
| село Загайново. | ФАП |
| Сельское поселение Зайцевский сельсовет |  |
| село Зайцево | ФАП |
| Сельское поселение Казанцевский сельсовет/ |  |
| с. Казанцево | ФАП |
| Сельское поселение Кашкарагаихинский сельсовет |  |
| село Кашкарагаиха | ФАП |
| село Куликово | ФАП |
| село Наумово | ФАП |
| Сельское поселение Курочкинский сельсовет |  |
| село Курочкино | амбулатория |
| село Новоеловка | ФАП |
| посёлок Рассвет | нет |
| Сельское поселение Ларичихинский сельсовет |  |
| село Ларичиха | амбулатория |
| посёлок Круглое | нет |
| село Новая Заря | нет |
| разъезд Рямы | нет |
| село Сандалово | ФАП |
| село Шипицино | ФАП |
| Сельское поселение Луговской сельсовет |  |
| с Луговое | амбулатория |
| село Выползово | ФАП |
| село Забродино | ФАП |
| Сельское поселение Лушниковский сельсовет |  |
| село Лушниково | ФАП |
| село Кошелево | ФАП |
| Сельское поселение Новоозёрский сельсовет |  |
| станция Озёрки | амбулатория |
| посёлок Восточный | ФАП |
| посёлок Литвиновка | нет |
| Сельское поселение Новоперуновский сельсовет |  |
| село Новоперуново | амбулатория |
| станция Красный Боец | нет |
| станция Перуново | нет |
| Сельское поселение Новотроицкий сельсовет |  |
| село Новотроицк | ФАП |
| село Митюшово | нет |
| село Таскаево | ФАП |
| Сельское поселение Озёрский сельсовет |  |
| село Озёрки | амбулатория |
| Сельское поселение Речкуновский сельсовет |  |
| село Речкуново | ФАП |
| село Барсуково | нет |
| Сельское поселение Среднесибирский сельсовет |  |
| посёлок Среднесибирский | амбулатория |
| Сельское поселение Староперуновский сельсовет |  |
| село Староперуново | ФАП |
| станция Воронежская-Молодёжная | ФАП |
| Сельское поселение Шадринцевский сельсовет |  |
| село Шадринцево | ФАП |
| село Инюшово | нет |
| Сельское поселение Шишкинский сельсовет |  |
| село Шишкино | амбулатория |
| село Усть-Чумыш | нет |
| село Язово | ФАП |

Важнейшей проблемой для здравоохранения Тальменского района является слабость существующей материально-технической базы сельских лечебно-профилактических учреждений. В районе имеются 2 лечебно-профилактических учреждения, находящиеся в приспособленных зданиях,  18% с печным отоплением, 40% не имеют вентиляции, 20% требуют капитального ремонта, текущий ремонт нужен повсеместно. При этом имеющееся медицинское оборудование либо морально устарело, либо изношено. Не во всех лечебно-профилактических учреждениях района  имеется санитарный транспорт.

Учреждения культуры Тальменского района Алтайского края – это 63 сетевых единиц; три учреждения со статусом юридического лица (МКУК «Тальменский многофункциональный культурный центр», МКУДО «Тальменская детская школа искусств», МКУДО «Озёрская детская школа искусств»). В районе функционируют 316 клубных объединений и формирований, в которых организовывали свой досуг 5188 участника, в том числе участников клубных формирований в возрасте до 14 лет – 2245 человек.

За 2019 год в районе реализовано множество замечательных проектов, проведено более 10 тыс. социально-значимых культурно-познавательных акций.

Культура района – это 1020 дипломов зональных, краевых, региональных, международных конкурсов и фестивалей.

Народный ансамбль бального танца «Фаворит» получил звание «Заслуженный коллектив Алтайского края». Тальменский район принял на своей территории XIX краевые Малые Дельфийские Игры «Вместе лучше».

Сфера культуры впервые вошла в число национальных приоритетов. Формат национального проекта призван обеспечить повышение качества жизни граждан, в поддержке и продвижении культурных инициатив, и получение финансирования в 2020г в размере 513 тыс. рублей на звукоусилительную аппаратуру и подключить Новоперуновскую поселенческую библиотеку к сети Интернет.

В настоящее время материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии, по причине недостаточного финансирования. Одна треть зданий и помещений учреждений культуры и искусства района требуют капитального ремонта, крайне редко пополняются библиотечные и музыкальные фонды, практически повсеместно требуется модернизация технико-технологического оснащения объектов культуры. Состояние библиотечных фондов района, их комплектование во многих случаях не соответствует требованиям действующих стандартов, мала доля наиболее востребованных изданий – энциклопедий, справочников, учебной литературы для студентов.

Сеть спортивно-оздоровительных учреждений Тальменского района представлена 73 спортивными сооружениями, из них 32 спортивных зала; 26 плоскостных сооружения, 7 хоккейных коробок; 3 лыжные базы; 4 стадиона. Есть детско-юношеская спортивная школа, где занимается 523 человека.

Объем финансирования сферы спорта в 2019 г. составил порядка 15 млн. руб., что на 962 тыс. руб. больше 2018 года.

За счет дополнительных источников финансирования в сферу спорта привлечено более 1,5 млн. рублей на укрепление материально- технической базы. 2 объекта спорта введены в эксплуатацию: хоккейная коробка в с. Ларичиха и многофункциональная спортивная площадка в с. Озерках.

Массовым спортом охвачено более 19 тыс. чел, это 52,6 % от численности всего населения, что выше среднекраевого.

Регулярно проводятся спортивные олимпиады на стадионе «Юность». Традиционными стали соревнования по туризму среди учащихся средних школ. Тальменцы постоянные участники «Трассы здоровья» в Барнауле.  Набирает популярность экстремальный вид спорта – авторалли «Тальменские танки».

Сеть школьных спортивных залов и пришкольных спортивных городков реализует задачи как общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства. В школах района разработаны комплексы мероприятий дня, недели, месяца для удовлетворения физической потребности школьников в движении.

Потребительский рынок товаров и услуг. Торговля на территории района осуществляется в 291-ом стационарном магазине, 6-ти супермаркетах, 15-ти специализированных продовольственых и 55 непродовольственных магазинах, 186-ти минимаркетах. Представлены так же магазины-дискаунтеры, аптечные киоски и прочие торговые объекты.

Основными группами непродовольственных товаров является: бытовая химия, обувь, спортивные товары, строительные материалы, парфюмерия, канцелярские товары и др.

Состояние материально-технической базы предприятий торговли удовлетворительное. В торговых точках ведется модернизация, реконструкция и обновление оборудования, витрин и вывесок.

В целях оперативного и гибкого обслуживания летнего отдыха для населения ежегодно в весенне-летний период обновляется схема размещения мелкорозничной торговой сети, летних кафе и летних торговых площадок.

Мелкорозничная торговая сеть представлена павильонами – 22 ед., киосками – 27 ед. Обеспечение всех населенных пунктов района товарами первой необходимости осуществляется через стационарную сеть, частично через мелкорозничную торговлю.

На территории района присутствуют современные торговые форматы: специализированные  магазины, фирменные, универсальные магазины по методу самообслуживания , торговые центры, бутики и другие.

Максимальное количество объектов торговли сконцентрировано в р.п. Тальменка. Значительное количество объектов торговли функционирует в Ларичихинском, Новоозёрском, Озёрском и Новоперуновском сельсоветах.

Сфера общественного питания, в свою очередь, так же достаточно развита. В районе функционирует 3 столовых, 1 закусочная, 4 бара и 21 кафе, 2 ресторана, количество посадочных мест во всех учреждениях составляет 1411 единиц. Кроме этого осуществляют деятельность и столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий.

Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей | 2020155.3 |  |
| Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей | 2003207.2 |  |
| Торговля розничная в неспециализированных магазинах |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей | 1080301.5 |  |
| Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах муниципального района, в денежном выражении за финансовый год | тысяча рублей | 1611436 |  |
| Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) |  |  |  |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |
| январь-декабрь | тысяча рублей | 22785.1 |  |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |
| магазины | единиц | 291 |  |
| павильоны | единиц | 22 |  |
| палатки и киоски | единиц | 27 |  |
| аптеки и аптечные магазины | единиц | 1 |  |
| аптечные киоски и пункты | единиц | 46 |  |
| общедоступные столовые, закусочные | единиц | 5 |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единиц | 34 |  |
| супермаркеты | единиц | 6 |  |
| специализированные продовольственные магазины | единиц | 15 |  |
| специализированные непродовольственные магазины | единиц | 55 |  |
| магазины-дискаунтеры | единиц | 5 |  |
| рестораны, кафе, бары | единиц | 27 |  |
| минимаркеты | единиц | 186 |  |
| прочие магазины | единиц | 29 |  |
| Число ярмарок |  |  |  |
| Всего |  |  |  |
| I квартал | единиц | 3 | 3 |
| II квартал | единиц | 3 | 3 |
| III квартал | единиц | 3 |  |
| IV квартал | единиц | 3 |  |
| Универсальная (без ярмарок выходного дня) |  |  |  |
| I квартал | единиц | 2 | 2 |
| II квартал | единиц | 2 | 2 |
| III квартал | единиц | 2 |  |
| IV квартал | единиц | 2 |  |
| Универсальная выходного дня (праздничная) |  |  |  |
| I квартал | единиц | 1 | 1 |
| II квартал | единиц | 1 | 1 |
| III квартал | единиц | 1 |  |
| IV квартал | единиц | 1 |  |
| Число рынков |  |  |  |
| розничные рынки - всего |  |  |  |
| на 1 января | единиц | 1 | 1 |
| на 1 апреля | единиц | 1 | 1 |
| на 1 июля | единиц | 1 | 1 |
| на 1 октября | единиц | 1 |  |
| универсальные рынки |  |  |  |
| на 1 января | единиц | 1 | 1 |
| на 1 апреля | единиц | 1 | 1 |
| на 1 июля | единиц | 1 | 1 |
| на 1 октября | единиц | 1 |  |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |
| магазины | метр кв. | 26547 |  |
| павильоны | метр кв. | 370 |  |
| аптеки и аптечные магазины | метр кв. | 70 |  |
| супермаркеты | метр кв. | 4084.8 |  |
| специализированные продовольственные магазины | метр кв. | 462 |  |
| специализированные непродовольственные магазины | метр кв. | 5043 |  |
| магазины-дискаунтеры | метр кв. | 2256 |  |
| минимаркеты | метр кв. | 13053.2 |  |
| прочие магазины | метр кв. | 3904 |  |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | метр кв. | 462 |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр кв. | 3196.2 |  |
| рестораны, кафе, бары | метр кв. | 1279 |  |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |
| общедоступные столовые, закусочные | место | 256 |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 2383 |  |
| рестораны, кафе, бары | место | 1155 |  |
| Число торговых мест на ярмарках |  |  |  |
| Всего |  |  |  |
| I квартал | место | 42 | 38 |
| II квартал | место | 91 | 65 |
| III квартал | место | 99 |  |
| IV квартал | место | 59 |  |
| Универсальная (без ярмарок выходного дня) |  |  |  |
| I квартал | место | 32 | 28 |
| II квартал | место | 78 | 55 |
| III квартал | место | 83 |  |
| IV квартал | место | 45 |  |
| Универсальная выходного дня (праздничная) |  |  |  |
| I квартал | место | 10 | 10 |
| II квартал | место | 13 | 10 |
| III квартал | место | 16 |  |
| IV квартал | место | 14 |  |
| Количество торговых мест на рынках |  |  |  |
| розничные рынки - всего |  |  |  |
| на 1 января | место | 128 | 92 |
| на 1 апреля | место | 123 | 92 |
| на 1 июля | место | 118 | 92 |
| на 1 октября | место | 113 |  |
| универсальные рынки |  |  |  |
| на 1 января | место | 128 | 92 |
| на 1 апреля | место | 123 | 92 |
| на 1 июля | место | 118 | 92 |
| на 1 октября | место | 113 |  |

Платные услуги населению

| Показатели | Ед. измерения | 2019 |
| --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | единиц | 97 |
| Ремонт, окраска и пошив обуви | единиц | 5 |
| Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единиц | 5 |
| Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | единиц | 11 |
| Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единиц | 18 |
| Изготовление и ремонт мебели | единиц | 3 |
| Химическая чистка и крашение, услуги прачечных | единиц | 1 |
| Ремонт и строительство жилья и других построек | единиц | 11 |
| Услуги бань и душевых | единиц | 2 |
| Услуги парикмахерских | единиц | 24 |
| Услуги фотоателье | единиц | 5 |
| Ритуальные услуги | единиц | 6 |
| Прочие виды бытовых услуг | единиц | 6 |
| Объем платных услуг населению | тысяча рублей | 450404.7 |

В последние годы стабильно развивается рынок платных услуг. Их объем в 2019г достиг 450,4 млн. рублей. Объем платных услуг в расчете на душу населения 9417 рублей. Но в большинстве сельских советов района остается низким уровень бытового обслуживания.

В настоящее время в районе функционирует 97 предприятие бытового обслуживания, значительная часть из которых находится в р.п. Тальменка. Там населению предоставляется весь спектр социально-значимых бытовых услуг: ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, ремонт и техническое обслуживание техники, услуги фотоателье, парикмахерских и т.д. Во многих сельских населенных пунктах района сфера бытовых услуг недостаточно развита, в некоторых из них бытовое обслуживание носит разъездной характер по предварительным заявкам.

Проблемы социальной сферы района:

- износ основных средств и медицинского оборудования участковых больниц района;

- проблема укомплектованности лечебных учреждений медперсоналом

- снижение доли молодых специалистов в педагогическом составе учреждений образования и повышение доли учителей пенсионного возраста;

- недостаточно высокая материально-техническая и кадровая обеспеченность образовательного процесса в отдаленных селах;

- необходимость пополнения материально-технической базы учреждений культуры, здравоохранения, образования;

- несоответствие материально- технической базы задачам развития массового спорта в районе.

Показатели потребительского рынка

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, млн.руб. | 3238,7 | 3320,5 | 3342 | 928,8 (по крупн.и средним) | 1292,5 (по крупн.и средним) | 1519,7 (по крупн. и средним) | 1621,29 (по крупн. и средним) | 2020,16 (по крупн. и средним) |
| Оборот общественного питания, млн. руб. | 159,4 | 192,9 | 187,8 | 13,1 (по крупн.и средним) | 16,35 (по крупн.и средним) | 15,7 (по крупн.и средним) | 16,72 (по крупн. и средним) | 22,78 (по крупн. и средним) |

## Планировочная организация территории

Исходными материалами по планировочной организации выступают градостроительные и концептуальные проекты для рассматриваемой территории, данные, полученные по запросам к соответствующим государственным организациям, характеризующие количественные и качественные показатели градостроительного освоения Тальменского района, а также официальная статистическая информация.

### Ретроспективный анализ развития планировочной структуры Тальменского района

Планировочная структура территории Тальменского района эволюционно предопределена этапами градостроительного формирования Алтайского региона в целом. Активное градостроительное освоение Алтая совпадает с присоединением Сибири к Российскому государству. В XVIII в. начинает складываться система стабильных и достаточно крупных населенных мест и, соответственно, устойчивая коммуникационная сеть, что в совокупности создает основу будущего градостроительного каркаса территории. Можно обозначить четыре основных этапа градостроительного формирования любого района Алтайского края, в том числе и Тальменского района.

Первый этап – начальный, это этап формирования взаимосвязанной сети оседлых поселений, определяющих, по существу, существующий планировочный рисунок территории.

Второй этап – дальнейшее формирование взаимосвязанной сети поселений, образующих градостроительный каркас. Этот этап обязан, прежде всего, развитию дорожно-гужевых путей сообщения между городами Барнаул и Новониколаевск (Новосибирск).

Третий этап приходится на период XХ столетия, это этап детализации градостроительного рисунка региона, формирования его современных очагов, фиксации каркаса всей урбанизированной территории, а также созданию новых поселений. Главным градообразующим фактором становится строительство железной дороги, и, как следствие, смещение акцентов в экономической роли района, которое в первую очередь коснулось р.п. Тальменка, ставшего крупным транспортным узлом.

Четвертый этап – современный. Он связан со смещением акцентов в экономической политике страны и региона. На современном этапе развития Алтайский край позиционируется не только как центр сельскохозяйственного производства (в масштабах Сибири), но и как центр развития промышленности. Складываются новые перспективы социально-экономического, а вместе с тем и градостроительного развития территории.

Основные этапы градостроительного формирования Тальменского района:

- XVIII в.;

- конец XVIII, начало XIX в.;

- XX в.;

- начало XXI в.

Освоение территории Тальменского района началось в первой половине XVIII века. За период с 1714 по 1736 годы здесь было основано около 20 населённых пунктов. Первые населённые пункты были образованы в бассейне основной водной артерии района, реки Чумыш и ее окрестностях (ориентировочно в 1714 - 1716 г.) – это, ныне существующие, населенные пункты Инюшово, Забродино, Усть-Чумыш, Кашкарагаиха, Митюшово, Шишкино. Следом за ними, в менее чем пятилетний период возникли деревни Анисимово (1719 г.), Зайцево (1719 г.), Язово (1920 г.), Речкуново (1719), Тальменка (1721). В период 1734-1736 появились населенные пункты Загайново, Шадринцево, Новотроицк, Выползово, Таскаево, Кошелево, Наумово, Куликово, Барсуково, Луговое, которые выступали дополнительными звеньями в изначально сложившемся околоводном каркасе заселения территории Тальменского района.

В середине XVIII начале XVIIII века «второй волной» возник ряд следующих населенных пунктов – с. Казанцево (1805 г.), с. Лушниково (1761-63 гг.), с. Курочкино (1821 г.), с. Новоперуново (1756-59 гг.), Новоеловка (1763 г.), с. Староперуново (1744 г.), с. Озёрки (1757 г.). Основной причиной их расположения стало развитие дорожно-гужевых путей сообщения между городами Барнаул и Новониколаевск (Новосибирск). А их основание связано с внутренними миграциями крестьянского населения из соседних населённых пунктов Тальменского района, и с внешними миграциями, как из районов Алтайского края, так и из Новосибирской области.

Дальнейший этап формирования системы расселения на территории района связан со строительством железной дороги связывающей города Новониколаевск и Барнаул (закончено строительство в 1915 г.), и железнодорожной ветки ст. Среднесибирская – г. Камень-на-Оби (строилась с 1957 по 1965 гг.). В это время были основаны: ст. Перуново, ст. Озерки, п. Литвиновка, с. Ларичиха, п. Круглое, ст. Воронежская-Молодежная, разъезд Рямы. Следует отметить, что после отмены крепостного права в России, в особенности после аграрной реформы Столыпина, поток крестьян-переселенцев начал увеличиваться. В начале ХХ века процесс создания населённых пунктов происходит очень интенсивно, приезжает большое количество крестьян из центральных губерний России: Воронежской, Курской, Рязанской, Орловской и др., которые, страдая от безземелья, вынуждены были ехать в Сибирь в поисках свободных земель. Первая половина ХХ века – один из важнейших этапов в заселении района, связанный с увеличением активности крестьянского переселенческого движения, организацией колхозов, совхозов, поселков лесорубов и лесообрезчиков. Развитие колхозного и совхозного расселения за период с 1939 по 1970 годы привело к расширению существующих сел и формированию небольших поселений, которые затем исчезли.

Современный этап формирования градостроительной структуры района будет характеризоваться усилением связи межмуниципального значения, укрупнением градостроительных узлов территории, дальнейшим освоением территории района. Это будет связано с развитие промышленного производства и сферы услуг на территории района.

### Состояние и использование территории. Планировочные условия развития территории

Сложившаяся территориальная организация Тальменского района представляет собой достаточно определенную планировочную структуру, которая обусловлена географическим положением района, природными факторами, соответствующей инфраструктурой, традиционными видами хозяйственной деятельности.

Анализ исторически сложившейся территориальной организации района выявляет ее линейно-узловую планировочную структуру территории (рис. 33). По территории района проходят основные транспортные коммуникации и расположены населенные пункты, которые формируют основные и второстепенные планировочные оси, центры и зоны их влияния. В качестве планировочных узлов изначально выступают населенные пункты, организованные в период формирования градостроительного каркаса. Дороги между населенными пунктами выступают планировочными линиями структуры района.

Планировочная структура характеризуется наличием нескольких планировочных осей.

Основная (главная) линейная планировочная ось имеет меридиональное направление, она развивается в направлении г. Новосибирск – р.п. Тальменка – г. Барнаул.

Второстепенная ось межмуниципального значения имеет широтное направление, она приурочена к железнодорожной ветке ст. Среднесибирская – г. Камень-на-Оби и автомобильной дороге «Алтай-Кузбасс» ведущей в Кемеровскую область.

На территории района выделяется также водная планировочная ось  широтного направления, представленная рекой Чумыш.

Второстепенные планировочные оси местного значения, в свою очередь, проходят по территории района и в меридиональном, и в широтном  направлениях, ответвляясь как от главной планировочной оси, так и от второстепенных планировочных осей межмуниципального значения.

Центральным элементом планировочной структуры района является административный центр – р.п. Тальменка, расположенный практически центрично по отношению к остальной территории района. Рабочий поселок Тальменка, как главный планировочный узел, возник в месте совпадения главной и водной планировочных осей, их пересечений, что способствовало обладанию большого потенциала и его активному развитию. Административный центр выполняет районообразующую и районоорганизующую роль, которая является важнейшим фактором социально-экономического развития всего района, оказывает определяющее влияние на формирование в нем системы расселения, транспортной сети, рекреационных систем. В пределах Тальменского района складывается система второстепенных планировочных узлов, которые выполняют роль факторов взаимодействия и работают как транспортно-распределительные узлы. Наиболее значительными узловыми элементами опорного каркаса территории являются следующие населенные пункты – с. Озерки, ст. Озерки, с. Анисимово, с. Новоперуново, с. Луговое, с. Ларичиха, п. Среднесибирский – эти планировочные ядра территории по своему экономическому, демографическому, социально-культурному потенциалу в наибольшей степени подготовлены к выполнению функций по обслуживанию значительных территорий.

Главный планировочный узел – р.п. Тальменка обладает промышленным, социальным потенциалом; являясь районным центром, выполняет функции центра районной системы расселения. Другие планировочные узлы  являются подцентрами районной системы расселения.

Для формирования планировочной структуры и планировочных осей первостепенное значение имеют транспортные связи. По территории района проходят как автомобильные, так и железная дороги федерального значения.

      - Планировочная организация территории

### Планировочное районирование и планировочный каркас

Совершенствование планировочной структуры Тальменского района в полной мере зависит от направлений развития планировочной структуры Алтайского края в целом. В документе «Схема территориального планирования Алтайского края» выделены зоны с различной степенью градостроительной освоенности. Это соответственно следующие зоны:

1)   относительно высоко урбанизированная зона с многофункциональной градообразующей базой (Барнаул в городской черте);

2)   средне урбанизированная зона с многофункциональной градообразующей базой (Бийский городской округ) и с относительно развитой градообразующей базой (Рубцовский и Новоалтайский городские округа);

3)   слабо урбанизированные зоны с компонентами градообразующей базы (Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Алейск, Змеиногорск, Горняк, Белокуриха), преимущественно не урбанизированной хозяйственно обустроенной среды.

Для территории края выделены планировочные районы (планировочных районов три - Барнаульский, Бийский и Рубцовский) и выявлен структурообразующий планировочный каркас с планировочными узлами (центрами) и связующими элементами – природными осями, транспортными и инженерными коммуникациями между узлами.

Согласно планировочному районированию края рассматриваемый Тальменский район является составной частью Барнаульского планировочного района. На его планировочную организацию оказывают влияние:

- связи (имеет значение ранг связи) центра муниципального района (р.п. Тальменка) с центром планировочного района (г. Барнаулом);

- связи между центрами смежных муниципальных районов и Новосибирской областью;

- связи между центрами планировочных районов и подрайонов.

Планировочную структуру любой территории, малой или большой, составляют элементы и связи. Это относится и к планировочной структуре Тальменского района, как подсистеме планировочной структуры Алтайского края.

Важными в планировочном отношении населенными пунктами являются: р.п. Тальменка, с. Озерки, ст. Озерки, с. Анисимово, с. Новоперуново, с. Луговое, с. Ларичиха, п. Среднесибирский – это главные планировочные ядра территории, они расположены как на основной линейной планировочной оси, так и на разветвлениях основной и второстепенных планировочных осей.

### Охрана окружающей среды и риски возникновения чрезвычайных ситуаций

Общее экологическое состояние района следует признать вполне удовлетворительным, с сохранением механизма воспроизводства природной среды.

Территория района давно освоена, что подтверждается густой сетью поселений и дорог разного качества, высокой долей распашки земель, экстенсивным использованием пастбищ. Все это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов. Преобладает сельскохозяйственная модификация природных систем. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на территории района, приведены в таблице 36.

Характеристика антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| промышленные | карьерно-отвальный, индустриально-техногенный, промышленно-мусорный | разработка месторождений полезных ископаемых, сооружение и функционирование промышленных предприятий, отходы промышленности (полное или частичное уничтожение растительности, ее синантропизация, оползни, склоновые процессы, образование техногенных грунтов, загрязнение подземных и поверхностных вод) |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, луговой, садовый, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы (сопровождается уменьшением видового разнообразия, синантропизацией растительности, изменением микрогидроклиматических условий, изменением геохимического фона, загрязнением поверхностных вод, образованием микрорельефа, эрозией и дефляцией разрушенных почв и др.) |
| селитебные | сельские поселения, их виды | в зависимости от плотности населения, традиций, природных и социально-экономических условий (полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды) |
| лесохозяйственные | вторичные или производные, подверженные вырубкам и пожарам, лесокультурные | восстановившиеся после антропогенного воздействия, современные пожары и вырубки, лесопосадки (упращение ярусности, замена коренных сообществ производными, изменение водного баланса и биологического разнообразия) |
| водные | пруды, каналы | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инженерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электропередач, водо- и газопроводы | интенсивность движения автотранспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива, (создание дорог, опор, мостов, насыпей, карьеров, при этом изменяется весь облик природных систем) |
| рекреационные | туристские базы, туристские маршруты, дачные участки | крупные лечебно-оздоровительные учреждения, небольшие туристские комплексы, наличие маршрутов разных видов туризма, места отдыха горожан. |

Для снижения антропогенного пресса на природную среду района необходимо:

- по охране воздушного бассейна – более полный учет поля ветров и размещение промышленных и бытовых объектов, главным образом котельных сообразно розе ветров, наличие воздухоочистительного оборудования; увеличение количества автомобилей ведет к загрязнению не только воздуха, но и придорожных земель. Отсюда необходимость улучшения качества дорог и соблюдение стандартов по выбросам в атмосферу;

- по охране природных вод – уменьшение сброса неочищенных сточных вод, перевод работы предприятий на оборотное водоснабжение; важная мера – организация водоохранных полос вдоль рек района, прежде всего восстановление растительного покрова, рациональная добыча песка и гравия из русла рек.

- по охране почвенно-растительного покрова – выполнение комплекса мероприятий планировочного, защитного, агро-и лесокультурного характера с устройством в перспективе дорожно-тропиночной сети в рекреационных зонах с регуляцией рекреационных нагрузок, осуществление мониторинга состояния геосистем.

Рекультивация (восстановление) нарушенных земель

Строительство газопровода, а также прокладка новых трасс инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвенного покрова, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии.

Сохранение или восстановление нарушенного естественного покрова осуществляется методами технической и биологической рекультивации.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Биологическая рекультивации нарушенных земель достигается путем внесения минеральных удобрений на пашне в следующем количестве на 1 га: суперфосфат 0,08 т, аммиачная селитра 0,10 т, калийная селитра 0,05 т, всего 0,23 т.

После внесения удобрений производится перепашка, боронование земель.

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и древесно-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на глубину 15 см и засеять многолетними травами, хорошо растущими в регионе.

Перед началом строительства площадочных сооружений (площадки узлов запуска и узлов приёма, площадки ГРС) необходимо выполнить срезку растительной земли, h = 0,30 м с перемещением её во временный отвал. При строительстве часть плодородной земли используется для озеленения (посев газонов), а часть для укрепления откосов.

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный грунт снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении строительства часть плодородной земли используется для подсыпки при укреплении откосов насыпи земляного полотна и обочин засевом трав.

Излишки плодородного грунта, не использованные при озеленении и укрепительных работах, передаются землепользователю.

На площадке дома оператора плодородный слой земли срезается только под строениями и проездами. Вся она используется для озеленения площадки перед домом и на приусадебном участке.

Территория Тальменского района подвержена риску возникновения различных видов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера. Данные о чрезвычайных ситуациях в России за последние пять лет показывают, что количество и масштабы последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий становятся все более опасными для населения, окружающей природной среды и экономики регионов. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера неуклонно возрастает.

Риски биолого-социального характера. На территории Тальменского района имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии, эпизоотии, эпифитотии (табл. 37).

Риски возникновения эпидемий, эпизоотий, эпифитотий на территории Тальменского района

| Наименование особо опасных и природно-очаговых инфекций | Источник возбудителя инфекции | Пути и факторы передачи инфекции | Меры профилактики и борьбы |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения эпидемий |  |  |  |
| Лептоспироз | Зооноз | Водный (использование для купания и хозяйственных нужд воды мелких открытых водоёмов) | Профилактическая работа с населением и отдыхающими, санэпиднадзор за неблагополучными местами, обработка заражённых мест, контроль за наличием в медицинских учреждениях района высокоэффективных лечебных препаратов по снижению риска заболеваний. |
| Клещевой энцефалит | Зооноз | В основном трансмиссивная передача инфекции (покусы иксодовыми клещами) |  |
| Туляремия | Зооноз | Прямой контакт через кожные покровы, контактно-бытовой, пищевой, водный, трансмиссивный, воздушно-пылевой) |  |
| Риски возникновения эпизоотий |  |  |  |
| Сибирская язва | Больное животное | Алиментарный (возбудитель проникает в организм из почвы или кормов при повреждении естественных барьеров) | В случае выявления – карантин и санэпидемиологический комплекс мероприятий. |
| Грипп птиц | Больная птица | Алиментарный и аэрогенный (через корм, воду, воздух, при прямом контакте с больной птицей) |  |
| Риски возникновения эпифитотий |  |  |  |
| Колорадский жук |  |  | Протравливание семян, обработка посевов фундицидами |

Риски природного  характера.

Риски возникновения весеннее-летнего половодья. Возникновение зон затопления в весенне-летний период отмечено в центральной части района вдоль р. Чумыш в населенных пунктах: р.п. Тальменка, с. Шипицино, с. Староперуново, с. Наумово, с. Луговое. Ледяные заторы отмечены в с. Староперуново и в р.п. Тальменка. По данным  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю на территории района находится 4 гидротехнических сооружения, представленных берегоукрепительными дамбами, которые защищают территории от размыва.

Риски возникновкния лесных пожаров. Залесённая территория Тальменского района относится к 3 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Пожарам подвержены мелколиственные (береза, осина) и светлохвойные (сосна) породы деревьев. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, создание минерализированных полос).

Риски сейсмичности. Территория Тальменского района находится в зоне несильных сотрясений (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). Необходимо учитывать данные по сейсмичности территории при проектировании и строительстве объектов капитального строительства.

Риски техногенного характера. По данным Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю на территории Тальменского района находится два объекта повышенной пожароопасности – газораспределительные станции (ГРС Выползово и ГРС Усть-Тальменская). При их эксплуатации необходимо неукоснительно соблюдать отраслевые инструкции по технике безопасности.

Также взрывопожароопасными объектами считаются автозаправочные станции.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции от 05.05.2021).

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- решить вопросы организации и поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов. Порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно освежать средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет района средства для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и утилизации.

Градостроительные ограничения использования территории

Устанавливаются утвержденными документами территориального планирования. Градостроительные ограничения подготовлены с целью установления режимов рационального использования земельных ресурсов, бережного отношения к окружающей природе, создания предпосылок для комфортных условий проживания населения и обеспечения устойчивого развития территорий.

Выделены следующие режимы средопользования в соответствии с градостроительными ограничениями.

- Режим особо жесткой регламентации – на территории Тальменского района к этим территориям относятся государственные природные комплексные заказники краевого значения «Кислухинский» и «Усть-Чумышский» (далее – заказники).

- Режим строгой регламентации – на территории Тальменского района к этим территориям относятся водные объекты с их водоохранными зонами, защитные леса, территории с максимальной концентрацией охотничье-промысловых животных, а также особо охраняемые территории и объекты (памятник природы, детские оздоровительные лагеря и базы отдыха).

На лесных территориях введен запрет всех видов строительства и хозяйственного использования, за исключением лесовосстановительной, лесохозяйственной деятельности. В пределах водоохранных зон и особо охраняемых территорий введен запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод и стоянок транспортных средств.

- Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности – на территории района к этим территориям относятся ареалы сосредоточения памятников археологии, зоны снежных заносов, санитарно-защитные зоны объектов специального назначения, склады пестицидов, пилорамы и мельницы.

- Особый режим средопользования на территориях наиболее ценных в градостроительном отношении. К таким территориям относятся сельские населенные пункты. Развитие любых поселений допускается только при наличии утвержденной градостроительной документации.

- Зоны с режимом нормативной охраны среды обитания. Это преимущественно земли сельскохозяйственного назначения. Запрет на все виды хозяйственной деятельности и размещение гражданских и производственных объектов, приводящих к снижению агроресурсного потенциала земель.

ГПКЗКЗ «Кислухинский».

Режим особой охраны заказника определен Положением о государственном природном комплексном заказнике краевого значения "Кислухинский" в Первомайском, Тальменском районах и муниципальном образовании г. Барнаул Алтайского края, утвержденном Постановлением Администрации края от 26.06.2007 № 278 (в ред. 31.03.2021) «Об утверждении положений о государственных природных комплексных заказниках краевого значения».

На территории заказника выделена зона особой охраны, состоящая из трех участков:

участок N 1 расположен в границах Озерского участкового лесничества Озерского лесничества и включает все выделы кварталов 148 - 151, 170 - 173, 191; части кварталов 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 144, 145, 146, 147, 186, 187, 188, 203;

участок N 2 расположен в границах Речкуновского участкового лесничества Озерского лесничества и включает все выделы кварталов 144 - 147, 149, 152; части кварталов 119, 131, 132, 141, 142, 143, 150, 151, 153, 154;

участок N 3 расположен в границах Кислянского участкового лесничества Озерского лесничества и включает все выделы кварталов 15, 16, 25, 26, 28, 29, 42 - 45, 55 - 58, 69 - 71, 74, 75, 83, 88, 89, 97 - 99, 109 - 113, 122 - 125, 134, 135; части кварталов 1, 2, 6, 7, 14, 17, 18, 27, 30, 31, 33, 38, 40, 41, 46, 54, 59, 66, 67, 68, 72, 73, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 102, 103, 104, 126, 136.

Зона особой охраны выделена по материалам лесоустройства 2011 года.

Общая площадь зоны особой охраны (3-х участков) составляет 9440 га.

1.1 На территории заказника запрещается:

1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям, за исключением распашки противопожарных минерализованных полос, проведения мероприятий по уходу за лесными культурами в течение года; распашки территории под закладку лесных культур в зоне особой охраны - в период до 15 марта и после 15 августа, на остальной территории заказника - в течение года;

2) заготовка древесины (рубка лесных насаждений, трелевка, частичная переработка, хранение и вывоз из леса древесины) в период с 15 марта по 15 августа включительно;

3) рубка лесных насаждений естественного происхождения:

вдоль опушки шириной 100 м от границы (кромки) леса с открытыми пространствами, за исключением опушек колочных лесов;

вокруг заболоченных участков в бессточных понижениях - по естественному контуру ландшафта с буферной (охранной) зоной шириной 50 м;

по окраинам болот, среди болот, болот с редким лесом - по естественному контуру ландшафта с буферной (охранной) зоной шириной 50 м;

на островах или возвышениях (гривах) площадью менее 5 га, расположенных среди болот;

в полосе леса шириной 50 м вдоль (вокруг) водных объектов, в том числе не учтенных лесоустройством: вдоль ручьев, мелких речек, включая временные водотоки (в обе стороны от русла), вокруг озер, родников;

на склонах грив крутизной более 30 градусов, а также в полосе леса шириной не менее 50 м вдоль подошвы и вершины склона оврага;

по естественным границам участков группового или единичного произрастания лиственницы сибирской и ели сибирской с буферной зоной шириной 30 м (допускается рубка только погибших экземпляров деревьев);

в местах обитания редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также вокруг таких местообитаний шириной не менее 50 м для растений, животных - от 50 до 300 м (в зависимости от рекомендаций специалистов-биологов);

в радиусе 30 м вокруг муравейников высотой более 0,5 м;

в радиусе 50 м вокруг деревьев (а также самих деревьев) с гнездами птиц диаметром менее 0,4 м;

в радиусе 200 м вокруг деревьев с гнездами диаметром 0,4 - 1 м;

в радиусе 300 м вокруг деревьев с гнездами диаметром более 1 м;

в радиусе 300 м вокруг глухариных токовищ;

в радиусе 300 м вокруг скоплений нор (барсучьих городков);

в радиусе 30 м вокруг объектов: единичных усыхающих и сухостойных деревьев, высоких пней, обломанных на различной высоте (остолопов) диаметром более 30 см, расположенных среди здоровых лесных насаждений;

единичных крупных (диаметром более 80 см) старовозрастных хвойных деревьев - "деревьев-патриархов", произрастающих среди древостоев (на выделе) со значительно меньшим средним диаметром ствола и возрастом для данной породы;

единичных фаутных деревьев (сильно разветвленных, с нестандартным стволом или формой кроны, обломанной вершиной);

дуплистых деревьев;

4) рубка деревьев:

лиственницы сибирской и ели сибирской;

единичных усыхающих и сухостойных деревьев, высоких пней, обломанных на различной высоте (остолопов) диаметром более 30 см, расположенных среди здоровых лесных насаждений;

единичных крупных (диаметром более 80 см) старовозрастных хвойных деревьев - "деревьев-патриархов", произрастающих среди древостоев (на выделе) со значительно меньшим средним диаметром ствола и возрастом для данной породы;

единичных фаутных деревьев (сильно разветвленных, с нестандартным стволом или формой кроны, обломанной вершиной);

дуплистых деревьев;

5) рубка иных лесных насаждений, за исключением:

проведения в период до 15 марта и после 15 августа в зоне особой охраны санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах;

проведения в период до 15 марта и после 15 августа вне зоны особой охраны рубок ухода за лесом и добровольно-выборочных рубок интенсивностью до 30% и снижением полноты насаждений до 0,6, а также санитарных рубок в соответствии с действующим лесным законодательством, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, регулирующими лесные правоотношения;

проведения в период до 15 марта и после 15 августа рубок лесных насаждений в целях создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, предусмотренных перечнем для соответствующих категорий защитных лесов, а также в целях эксплуатации существующих линейных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры;

6) движение лесозаготовительной техники в границах лесных насаждений, указанных в подпункте 3 настоящего пункта;

7) разрушение и повреждение естественного крупномерного валежа (упавшие стволы всех пород деревьев диаметром более 30 см разной степени разложения), обильно поросшего мхами, лишайниками, грибами;

8) проведение в период с 15 марта по 15 августа в зоне особой охраны лесохозяйственных мероприятий, за исключением распашки противопожарных минерализованных полос и проведения мероприятий по уходу за лесными культурами;

9) выпас скота в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев протяженностью до 10 км - шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 100 м, от 50 км и более - шириной 200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации);

10) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ при отсутствии необходимой документации в соответствии с действующим законодательством;

11) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений при отсутствии необходимой документации в соответствии с действующим законодательством;

12) выкашивание травы в мае, июне;

13) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных;

14) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования животным миром, за исключением следующих видов пользования и деятельности:

применение биологических средств борьбы с вредными организмами - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

сбор почвенных, зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

15) ловля рыбы всеми способами, за исключением любительского рыболовства летними и зимними удочками всех модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;

16) пуск палов и выжигание растительности, за исключением профилактического отжига сухой травянистой растительности ранней весной по проталинам на склонах нижней надпойменной террасы реки Обь - по согласованию и в присутствии уполномоченных должностных лиц краевого государственного бюджетного учреждения "Алтайприрода";

17) передвижение лиц с использованием механических транспортных средств вне дорог, их движение на снегоходах (в том числе мотобуксировщиках) и моторных лодках, посадка и взлет летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов, за исключением лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а также следующих лиц: при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания; органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по осуществлению осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, должностных лиц краевого государственного бюджетного учреждения "Алтайприрода", либо иных лиц - по согласованию с данным учреждением;

18) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, размещение отходов производства и потребления (в том числе твердых коммунальных отходов), а также их сжигание и закапывание в землю;

19) нахождение лиц с оружием, собакой, за исключением при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания; органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по осуществлению осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;

20) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, острогами, самоловными крючками, электроудочками, арбалетом, луком и другими запрещенными орудиями охоты и лова, за исключением при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания; органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по осуществлению осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, если эти предметы изъяты в рамках их служебной деятельности;

21) сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов юридическими лицами и гражданами для ведения предпринимательской деятельности;

22) геологоразведка и добыча полезных ископаемых;

23) выкопка растений, относящихся к аборигенным видам флоры, за исключением сбора ботанических коллекций (сбор почвенных, зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края);

24) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.

1.2. На территории заказника допускается:

1) применение биологических средств борьбы с вредными организмами - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии - по заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

3) регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

4) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна;

5) сбор почвенных, зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; специально уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания; органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по осуществлению осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;

7) движение личных транспортных средств местного населения по существующим дорогам;

8) проведение учетных работ, охранных и биотехнических мероприятий (противозаморные мероприятия, подкормка животных, устройство солонцов, искусственных гнездовий, галечников, порхалищ, прокладка троп в глубокоснежье и др.) должностными лицами краевого государственного бюджетного учреждения "Алтайприрода", либо иными лицами - по согласованию с данным учреждением;

9) рубка лесных насаждений в случаях:

проведения в период до 15 марта и после 15 августа в зоне особой охраны санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах;

проведения в период до 15 марта и после 15 августа вне зоны особой охраны рубок ухода за лесом и добровольно-выборочных рубок интенсивностью до 30% и снижением полноты насаждений до 0,6, а также санитарных рубок в соответствии с действующим лесным законодательством, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, регулирующими лесные правоотношения;

проведения в период до 15 марта и после 15 августа рубок лесных насаждений в целях создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, предусмотренных перечнем для соответствующих категорий защитных лесов, а также в целях эксплуатации существующих линейных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры;

10) распашка противопожарных минерализованных полос, проведение мероприятий по уходу за лесными культурами в течение года; распашка территории под закладку лесных культур в зоне особой охраны - в период до 15 марта и после 15 августа, на остальной территории заказника - в течение года;

11) строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам заказника, при наличии необходимой документации в соответствии с действующим законодательством;

12) заготовка лекарственных растений без их выкопки, сбор ягод и грибов местным населением для личных нужд;

13) заготовка сена, кроме случаев, выкашивание травы в мае, июне; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных;

14) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством: по берегам рек и озер - на расстоянии не более 3 км от населенных пунктов;

15) организованный экотуризм - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

16) проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке;

17) проведение работ по формированию и ведению единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

18) профилактический отжиг сухой травянистой растительности ранней весной по проталинам на склонах нижней надпойменной террасы реки Обь - по согласованию и в присутствии уполномоченных должностных лиц краевого государственного бюджетного учреждения "Алтайприрода".

ГПКЗКЗ «Усть-Чумышский».

Режим особой охраны заказника определен Положением о государственном природном комплексном заказнике краевого значения "Усть-Чумышский" в Тальменском и Павловском районах, утвержденном Постановлением Администрации края от 12.04.1999 № 256 (в ред. 02.04.2021) «Об образовании государственного природного комплексного заказника краевого значения "Усть-Чумышский" в Тальменском и Павловском районах».

2.1. На территории заказника запрещается:

1) промысловая, спортивная и любительская охота;

2) любой вид рыболовства на территории, имеющей следующие границы: северная граница проходит по проселочной дороге, которая начинается от дороги с. Язово - с. Усть-Чумыш при выходе ее из с. Язово и ведет к зимней переправе через р. Чумыш, далее пересекает р. Чумыш в месте зимней переправы и по правому берегу этой же дорогой следует вниз по течению реки, затем проходит через полевой стан, расположенный западнее озера Мостового, до протоки Ивановской. Западная граница начинается от протоки Ивановской и проходит по проселочной дороге, расположенной юго-западнее озера Мостового, а затем южнее озера Шумилка, где выходит на берег р. Оби в 750 метрах ниже по течению от кордона Потребичи (второе название - Рейда). Восточная граница проходит от начала северной границы у с. Язово по дороге через бор по кварталам 5 и 8 Речкуновского участкового лесничества Озерского лесничества до с. Усть-Чумыш, далее в юго-западном направлении по границе бора и окраине с. Усть-Чумыш до подошвы увала, затем по подошве увала и границе бора в южном направлении по восточным границам 3, 2 и 1 кварталов и далее в продолжении этого направления до берега р. Оби. Южная граница проходит по левому берегу р. Оби и охватывает промежуток, соответствующий береговым отметкам западной и восточной границ;

3) другие виды использования животного мира, за исключением сбора почвенных, зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

4) заготовка лекарственных и иных растений;

5) сжигание прошлогодней травы (палы);

6) выпас и прогон скота в лесах водоохранной зоны р. Чумыш;

7) предоставление участков под застройку;

8) распашка земель, использование ядохимикатов и минеральных удобрений;

9) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

10) проведение взрывных работ;

11) стоянка судов и иных плавучих средств, за исключением проведения биотехнических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление численности животных и птиц, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края, привлечения государственных и общественных организаций для проведения плановых охранных, биотехнических и научно-исследовательских работ;

12) рекреационное использование территории заказника, за исключением случаев рекреационного использования территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством;

13) рубка леса, за исключением случаев вырубки погибших и поврежденных деревьев в соответствии с настоящим Положением.; в том числе запрещается рубка деревьев с наличием гнезд размером от вороньего и больше, а также дуплистых деревьев; проведение любых лесохозяйственных мероприятий в период с 15 апреля по 15 августа, кроме противопожарных; рубка леса и лесохозяйственные мероприятия в радиусе 300 м от глухариных токов и от гнезд птиц, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края;

14) использование гусеничных тракторов и большегрузного автотранспорта (более 6 т) при проведении лесохозяйственных и трелевочных работ в кварталах 1, 2, 3 Речкуновского участкового лесничества вне дорог общего пользования;

15) все виды земляных и строительных работ, а также другие виды хозяйственной и иной деятельности, разрушающие либо изменяющие естественную форму археологических памятников;

16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов;

17) движение на снегоходах;

18) проезд вне дорог на механических транспортных средствах, движение на моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также подача гудков и звуковых сигналов, за исключением проезда лиц, при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, и за исключением проезда вне дорог на механических транспортных средствах, используемых для заготовки и перевозки сена, не ранее 1 июля, за исключением территории; имеющей следующие границы: северная граница проходит по проселочной дороге, которая начинается от дороги с. Язово - с. Усть-Чумыш при выходе ее из с. Язово и ведет к зимней переправе через р. Чумыш, далее пересекает р. Чумыш в месте зимней переправы и по правому берегу этой же дорогой следует вниз по течению реки, затем проходит через полевой стан, расположенный западнее озера Мостового, до протоки Ивановской. Западная граница начинается от протоки Ивановской и проходит по проселочной дороге, расположенной юго-западнее озера Мостового, а затем южнее озера Шумилка, где выходит на берег р. Оби в 750 метрах ниже по течению от кордона Потребичи (второе название - Рейда). Восточная граница проходит от начала северной границы у с. Язово по дороге через бор по кварталам 5 и 8 Речкуновского участкового лесничества Озерского лесничества до с. Усть-Чумыш, далее в юго-западном направлении по границе бора и окраине с. Усть-Чумыш до подошвы увала, затем по подошве увала и границе бора в южном направлении по восточным границам 3, 2 и 1 кварталов и далее в продолжении этого направления до берега р. Оби. Южная граница проходит по левому берегу р. Оби и охватывает промежуток, соответствующий береговым отметкам западной и восточной границ;

19) нахождение лиц с сетями, капканами, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками;

20) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением лиц, при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов.

2.2. На территории заказника допускается:

1) проезд автотранспорта по дорогам общего пользования, за исключением использования гусеничных тракторов и большегрузного автотранспорта (более 6 т) при проведении лесохозяйственных и трелевочных работ в кварталах 1, 2, 3 Речкуновского участкового лесничества вне дорог общего пользования;

2) сенокошение в сроки не ранее 1 июля на местах по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

3) выпас скота в местах по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

4)  сбор грибов и ягод не ранее 1 июля;

5) сбор почвенных, зоологических и ботанических коллекций - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

6) проведение раскопок в научных целях с последующим восстановлением рельефа (реконструкции) местности;

7). проведение лесохозяйственных мероприятий, а именно противопожарных и способствующих искусственному лесовосстановлению, не противоречащих следующих пунктов из раздела «запрещается»

- рубка леса, за исключением случаев вырубки погибших и поврежденных деревьев в соответствии с настоящим Положением.; в том числе запрещается рубка деревьев с наличием гнезд размером от вороньего и больше, а также дуплистых деревьев; проведение любых лесохозяйственных мероприятий в период с 15 апреля по 15 августа, кроме противопожарных; рубка леса и лесохозяйственные мероприятия в радиусе 300 м от глухариных токов и от гнезд птиц, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края;

- использование гусеничных тракторов и большегрузного автотранспорта (более 6 т) при проведении лесохозяйственных и трелевочных работ в кварталах 1, 2, 3 Речкуновского участкового лесничества вне дорог общего пользования;

8) проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление численности животных и птиц, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

9) привлечение государственных и общественных организаций для проведения плановых охранных, биотехнических и научно-исследовательских работ;

10) ловля рыбы ручной удочкой, за исключением территории, имеющей следующие границы: северная граница проходит по проселочной дороге, которая начинается от дороги с. Язово - с. Усть-Чумыш при выходе ее из с. Язово и ведет к зимней переправе через р. Чумыш, далее пересекает р. Чумыш в месте зимней переправы и по правому берегу этой же дорогой следует вниз по течению реки, затем проходит через полевой стан, расположенный западнее озера Мостового, до протоки Ивановской. Западная граница начинается от протоки Ивановской и проходит по проселочной дороге, расположенной юго-западнее озера Мостового, а затем южнее озера Шумилка, где выходит на берег р. Оби в 750 метрах ниже по течению от кордона Потребичи (второе название - Рейда). Восточная граница проходит от начала северной границы у с. Язово по дороге через бор по кварталам 5 и 8 Речкуновского участкового лесничества Озерского лесничества до с. Усть-Чумыш, далее в юго-западном направлении по границе бора и окраине с. Усть-Чумыш до подошвы увала, затем по подошве увала и границе бора в южном направлении по восточным границам 3, 2 и 1 кварталов и далее в продолжении этого направления до берега р. Оби. Южная граница проходит по левому берегу р. Оби и охватывает промежуток, соответствующий береговым отметкам западной и восточной границ;

11) проезд вне дорог на механических транспортных средствах, используемых для заготовки и перевозки сена, не ранее 1 июля, за исключением территории, имеющей следующие границы: северная граница проходит по проселочной дороге, которая начинается от дороги с. Язово - с. Усть-Чумыш при выходе ее из с. Язово и ведет к зимней переправе через р. Чумыш, далее пересекает р. Чумыш в месте зимней переправы и по правому берегу этой же дорогой следует вниз по течению реки, затем проходит через полевой стан, расположенный западнее озера Мостового, до протоки Ивановской. Западная граница начинается от протоки Ивановской и проходит по проселочной дороге, расположенной юго-западнее озера Мостового, а затем южнее озера Шумилка, где выходит на берег р. Оби в 750 метрах ниже по течению от кордона Потребичи (второе название - Рейда). Восточная граница проходит от начала северной границы у с. Язово по дороге через бор по кварталам 5 и 8 Речкуновского участкового лесничества Озерского лесничества до с. Усть-Чумыш, далее в юго-западном направлении по границе бора и окраине с. Усть-Чумыш до подошвы увала, затем по подошве увала и границе бора в южном направлении по восточным границам 3, 2 и 1 кварталов и далее в продолжении этого направления до берега р. Оби. Южная граница проходит по левому берегу р. Оби и охватывает промежуток, соответствующий береговым отметкам западной и восточной границ;

12) организованный экотуризм - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

13)рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством;

14) нахождение с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану заказника; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;

15) вырубка погибших и поврежденных деревьев в соответствии с настоящим Положением.

Режимы особой охраны территорий, занятых памятниками природы краевого значения, определены Постановлением Администрации Алтайского края от 06.05.2014 №220 (в ред. 31.03.2021) «Опамятниках природы краевого значения».

На территории памятника природы краевого значения «Озеро Чертово» запрещается:

изменение видового состава флоры и фауны, в том числе акклиматизация и интродукция чужеродных видов;

загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение любых отходов, мойка машин в водоемах;

строительство зданий и сооружений;

прогон, выпас и водопой скота;

осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического режима водоема, в том числе забор и сброс воды;

использование моторных плавательных средств всех видов;

разведка и добыча полезных ископаемых;

осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта.

На территории памятника природы допускается:

проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды и т.п.);

проведение эколого-просветительских мероприятий;

проведение охранных, биотехнических и противопожарных мероприятий;

использование памятника природы в рекреационных целях.

На территории памятника природы краевого значения «Озеро Рогульковское» запрещается:

1) строительство зданий и сооружений, за исключением линейных объектов;

2) разведка и добыча полезных ископаемых;

3) проведение гидротехнических работ, приводящих к изменению гидрологического режима водоема и водотоков;

4) разработка и распашка земель, за исключением создания минерализованных полос в рамках противопожарных мероприятий;

5) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

6) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн в водоохранной зоне озера (50 м от береговой линии);

7) рубка леса, за исключением санитарных рубок (вырубка поврежденных и погибших деревьев), а также вырубки инвазивных (чужеродных) видов деревьев (в т.ч. клена американского);

8) размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, применение любых ядохимикатов и минеральных удобрений;

9) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение на снегоходах, за исключением случаев проезда на всех видах транспорта в сопровождении должностных лиц, обеспечивающих охрану территории;

проезда на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов.

10) подача гудков транспортными средствами и иных звуковых сигналов;

11) стоянка транспортных средств в водоохранной зоне озера (50 м от береговой линии), вне специально оборудованных мест, кроме транспортных средств лиц, находящихся при служебном исполнении;

12) мойка транспортных средств;

13) передвижение по озеру на моторных плавсредствах;

14) спуск на воду плавсредств вне специально оборудованных мест на береговой линии озера;

15) любая охота, за исключением случаев регулирования численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

16) лов рыбы, за исключением рыбной ловли ручной удочкой и осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в соответствии с действующими Правилами рыболовства;

17) пуск палов, выжигание растительности, сжигание порубочных остатков и иное использование огня в хозяйственных целях;

18) разведение костров, за исключением специально отведенных и оборудованных мест, с учетом мер противопожарной безопасности;

19) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами и юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности;

20) осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к деградации и (или) уничтожению природного объекта.

2.2. На территории памятника природы допускается:

1) проведение мониторинга состояния окружающей природной среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и т.п. специально уполномоченными организациями;

2) проведение эколого-просветительских мероприятий (учебно-познавательных экскурсий и т.п.);

3) создание экскурсионных и познавательных маршрутов, экологических троп;

4) проезд на всех видах транспорта в сопровождении должностных лиц, обеспечивающих охрану территории;

5) сенокошение в сроки не ранее 15 июля;

6) проведение охранных и биотехнических мероприятий, направленных на сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных;

7) регулирование численности охотничьих ресурсов в целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания - по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

8) рыбная ловля ручной удочкой и осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях в соответствии с действующими Правилами рыболовства;

9) выпас сельскохозяйственных животных на степных угодьях (не более 0,2 голов КРС на гектар), не приводящий к пастбищной дигрессии;

10) сбор лекарственных растений и заготовка пищевых ресурсов гражданами для личного потребления;

11) проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

12) проведение археологических полевых работ в установленном законодательством порядке по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края;

13) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, обеспечивающего охрану территории; органов, осуществляющих государственный экологический надзор; органов охраны объектов культурного наследия; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов.

Водоохранные зоны водных объектов устанавливаются в соответствии с положениями ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров (на территории района - Осиновка, Инюшка (Антониха), Грязнуха);

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров (на территории района - р. Обь, Чумыш, Иня, Тальменка, р. Боровлянка, Улыбердь, Еловка, Кашкарагаиха);

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В соответствии с приказом Росрыболовства от 26.10.2011 N 1040 "Об установлении рыбоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Алтай, Алтайского края и Астраханской области" на территории Тальменского района к водным объектам, имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение, отнесены реки Обь, Кашкарагаиха, Чумыш, озеро Хомутиное.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам водоотведения (канализации), централизованным ливневым системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с вышеуказанными ограничениями, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территории района есть установленные зоны затопления в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления». Режим использования таких земель приведён в соответствии со  ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного кодекса Российской Федерации.

На территории лесного фонда хозяйственная и иная деятельность регламентируется утверждёнными лесохозяйственными регламентами:

по Ларичихинскому лесничеству - приказ Минприроды Алтайского края от 26.11.2018 №1848 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Ларичихинского лесничества Алтайского края», приказ Минприроды Алтайского края от 11.02.2020 №155 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 26.11.2018 №1848», приказ Минприроды Алтайского края от 29.04.2020 №500 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 26.11.2018 №1848»;

по Озерскому лесничеству - приказ Минприроды Алтайского края от 26.11.2018 №1849 «Об утверждении лесохозяйственного регламента Озерского лесничества Алтайского края», приказ Минприроды Алтайского края от 09.07.2020 №777 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края от 26.11.2018 №1849».

На территории Тальменского района располагаются объекты и производства специального назначения (полигоны ТКО, кладбища, скотомогильники – с захоронениями в ямах и биокамерами), являющиеся источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов и производств устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона (СЗЗ). Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Основным документом при установлении класса опасности промышленных объектов и производств, требований к размеру СЗЗ, оснований для пересмотра этих размеров, методов и порядка их установления для отдельных промышленных объектов и производств и / или их комплексов, ограничений на использование территории СЗЗ, требований к их организации и благоустройству, а также требований к санитарным разрывам опасных коммуникаций (автомобильных, железнодорожных, трубопроводных и т.п.) являются Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

В границах СЗЗ действует особый режим использования территории:

- в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

- допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

- в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека;

- автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны;

- санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

### Мероприятия обеспечению сохранности объектов культурного наследия

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля  на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

### Мероприятия по изменению категории земель

Проектом предусматривается перевод 160 га земель из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Это земельные участки, занятые полями фильтрации производственных объектов – птицеводческой фабрики в Новоперуновском сельсовете и свиноводческим комплексом в Озерском сельсовете, земельные участки под навозохранилищами в Лушниковском и Луговском сельсоветах, земельные участки под скотомогильниками в Лушниковском и Новоперуновском сельсоветах, а так же земельный участок для размещения комплекса для хранения взрывчатых веществ в Озерском сельсовете. Проектом так же предусматривается перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 4-х га из земель населенных пунктов, на которых расположены объекты специального назначения - полигон ТКО в с. Новоперуново и скотомогильник в р.п. Тальменка.

Все вышеперечисленные объекты размещены с учетом размеров санитарно-защитных зон в соответствии с действующими санитарными нормами.

Проектируемые изменения категории земель

| Категория земель | Площадь сущ., га | Проектируемый перевод земель | Площадь проектируемая, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 131183 | -0,12 (2 скотомогильника - Лушниковский сс, Новоперуновский сс) - 8,1 га (навозохранилище Лушниковский сс) - 3 га (навозохранилище Луговской сс) -10,6 (поля фильтрации, птицефабрика, Новоперуновский сс) -100 га (поля фильтрации свиноводческий комплекс, Озерский сс) -38 га (склады взрывчатых веществ, Озерский сс) (итог -160 га) | 131023 |
| Земли населенных пунктов | 11222 | -0,06 (скотомогильник , р.п.Тальменка) -4,3 га полигон ТКО с. Новоперуново) (итог -4 га) | 11218 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 2588 | + 0,12 (2 скотомогильника - Лушниковский сс, Новоперуновский сс) + 8,1 га (навозохранилище Лушниковский сс) + 3 га (навозохранилище Луговской сс) +10,6 (поля фильтрации, птицефабрика, Новоперуновский сс) +100 га (поля фильтрации свиноводческий комплекс, Озерский сс) + 38 га (склады взрывчатых веществ, Озерский сс) +0,06 (скотомогильник, р.п.Тальменка) + 4,3 га полигон ТКО с. Новоперуново) (итог +164 га) | 2752 |
| Земли водного фонда | 2080 |  | 2080 |
| Земли лесного фонда** | 244735 |  | 244735 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 28 |  | 28 |
| Земли запаса | 159 |  | 159 |
| Всего земель* | 391995 |  | 391995 |

*  площадь района приводится по материалам вычислений в соответствии с Законом Алтайского края от 02.07.2008 №54-ЗС (ред. от 26.12.2018) «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Тальменского района Алтайского края»

**-площадь земель лесного фонда приведена в соответствии с данными лесохозяйственных регламентов Ларичихинского и Озёрского лесничеств Алтайского края.

## Комплексная оценка и проблемы развития территории Тальменского района

Для комплексной оценки территории использован метод условных баллов. Для каждого ландшафтного выдела (местности) определены условия проживания населения, ведения сельского хозяйства, строительства и рекреации, а также степень антропогенной трансформации в процессе природопользования (табл. 38).

В основу оценки положены материалы полевых исследований, опубликованные картографические данные из Атласа Алтайского края, экспертные оценки специалистов. По сочетанию названных факторов на территории района выделяются четыре категории местностей: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные, исключительно не благоприятные.

Благоприятные местности характеризуются комфортными как летом, так и зимой климатическими условиями, достаточными ресурсами питьевых вод (поверхностных и подземных), удобным для сельского хозяйства рельефом (малые уклоны), плодородными черноземными почвами и устойчивыми для строительства грунтами. Отопительный период составляет здесь не более 220 дней в году, рекреационные возможности разнообразны. Антропогенное изменение природной среды значительно: распашка земель достигает 40-65%, возможна эрозия склоновых земель, пастбищные угодья подвержены значительной дигрессии. Необходимы мероприятия по защите почв, закрепление водоохранных зон.

Ограниченно благоприятные местности характеризуются относительно комфортными климатическими условиями с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Достаточное количество поверхностных и подземных вод. Рельеф и осадочная толща горных пород позволяют вести гражданское и промышленное строительство.

В перечне ограничителей использования территории выступают дробное расчленение склонов, значительная их крутизна, антропогенные факторы.

Неблагоприятные местности характеризуются, прежде всего, крутосклонным рельефом, препятствующим хозяйственной деятельности. Несмотря на сравнительно комфортные условия, как летом, так и зимой названные местности ограниченно пригодны для строительства крупных объектов. Однако, спектр рекреационных условий маршрутного плана здесь весьма широк. Местности существенно затронуты хозяйственной деятельностью. Экономические издержки на строительство для данных районов значительно возрастают.

Комплексная оценка территории

| Вид использования Категория местности |  | Условия проживания | Условия для хозяйственной деятельности |  |  | Степень антропогенной трансформации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сельскохозяйственное производство | строительство | рекреация |  |
| Благоприятные | 5. | наиболее комфортные | хорошие | умеренно сложные | хорошие | значительная |
|  | 3. | наиболее комфортные | хорошие | умеренно сложные | хорошие | значительная |
|  | 9. | наиболее комфортные | хорошие | умеренно сложные | умеренно сложные | незначительная |
|  | 11. | относительно комфортные | хорошие | умеренно сложные | умеренно сложные | значительная |
| Ограниченно благоприятные | 7. | комфортные | хорошие | умеренно сложные | хорошие | умеренная |
|  | 10. | относительно комфортные | сложные | умеренно сложные | хорошие | незначительная |
|  | 12. | наиболее комфортные | сложные | умеренно сложные | умеренно сложные | незначительная |
| Неблагоприятные | 1. | мало-комфортные | сложные | умеренно сложные | хорошие | незначительная |
|  | 2. | мало-комфортные | сложные | умеренно сложные | хорошие | незначительная |
|  | 4. | мало-комфортные | сложные | умеренно сложные | хорошие | незначительная |
|  | 13. | мало-комфортные | сложные | умеренно сложные | хорошие | незначительная |
|  | 14. | мало-комфортные | сложные | умеренно сложные | хорошие | незначительная |
| Исключительно неблагоприятные | 6. | некомфортные | сложные | сложные | хорошие | умеренная |
|  | 8. | некомфортные | сложные | умеренно сложные | хорошие | незначительная |

Благоприятными местностями для комплексного освоения и развития хозяйственной деятельности в Тальменском районе являются центральные и юго-западные территории – холмисто-увалистые расчлененные поверхности со злаково-разнотравными луговыми степями – наиболее хозяйственно освоенные.

      - Комплексная оценка территории Тальменского района

Комплексный анализа территории Тальменского района показывает, что природно-экологические и инженерные условия лимитируют развитие сельского хозяйства, промышленного и гражданского строительства, однако, территория имеет высокий потенциал с позиций развития рекреации и туризма.

Проведенный в ходе разработки СТП комплексный анализ развития района позволил выявить наиболее значимые проблемы развития Тальменского района, на решение которых необходимо направить все имеющиеся в районе и привлеченные извне (краевой и федеральный бюджеты) ресурсы, как материальные, так и административные и кадровые, с целью обеспечения устойчивого роста благосостояния и качества жизни граждан, а также создания благоприятных условий развития ведущих секторов экономики – сельского и лесного хозяйства и переработки их продукции, а также предприятий социальной сферы и рыночной инфраструктуры.

Все проблемы района можно разделить на группы, исходя из характера их проявления.

Проблемы, препятствующие росту уровня и качества жизни населения, созданию благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни:

- в районе снизилась численность занятых в экономике. Максимальное сокращение происходит в сельском хозяйстве, отраслях торговли и общественного питания. Постепенное снижение числа занятых отмечается отраслях образования, здравоохранения, культуры.

- дефицит квалифицированных рабочих кадров и эффективных управленцев; структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы – наличие дисбаланса на рынках труда и образовательных услуг;

- высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной защите (более 50% населения района нуждается в социальной помощи); недостаточность средств для решения проблем социально незащищенных слоев.

- недостаточный уровень финансирования, не позволяющий повысить оснащенность учреждений социальной сферы необходимым оборудованием;

- низкая материально–техническая обеспеченность объектов здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта района, необходимость капитального ремонта более половины объектов социальной сферы;

- невысокий уровень обеспечения медицинским персоналом, высокий уровень коэффициента совмещения врачей, слабый уровень материально-технического оснащения ФАПов;

- сокращение численности населения вследствие высокого уровня преждевременной смертности, низкой средней продолжительности жизни, естественной убыли населения, продолжающегося процесса старения населения;

- рост заболеваемости, связанный с социальными причинами - туберкулезом, наркоманией и алкоголизмом;

- сокращение численности детей школьного и дошкольного возраста;

Проблемы, препятствующие росту качества среды жизнедеятельности:

а) Социально-экономического характера:

- рост цен на энергоносители и связанный с ним рост тарифов по ЖКХ;

- высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, не обеспеченная ростом доходов основной части населения;

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (более 70%), недостаточная оснащенность приборами учета;

- недостаточный объем инвестиций в отрасль;

- низкий уровень благоустроенности жилищного фонда в сельской местности;

- невыполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- недостаточный уровень благоустройства сел, плохое качество  поселковых дорог и отсутствие уличного освещения.

б) Природно-экологического характера:

  - отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию окружающей среды;

  - низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах производства;

  - низкое качество питьевой воды;

- размещение животноводческих объектов, АЗС, кладбищ, скотомогильников и др. в долинах рек (водоохранных зонах) без проведения специальных природоохранных мероприятий;

- наличие природных предпосылок возникновения очагов распространения туляремии, клещевого энцефалита, лептоспироза;

- риск возникновения пожаров (3 класс опасности), обусловленный значительной лесистостью территории;

- отсутствие территориальной системы экологического мониторинга.

в) Проблемы, сдерживающие рост экономического потенциала:

- дефицит высококвалифицированных кадров в большинстве видах экономической деятельности, включая сельское хозяйство;

- диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и сельскохозяйственную технику, и запасные части к ней, ГСМ, средства защиты растений, минеральные удобрения;

- низкие темпы технического перевооружения в сельском хозяйстве, экстенсификация сельскохозяйственного производства;

- низкий уровень концентрации сельскохозяйственного производства, снижение доли сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции;

- высокий износ основных фондов в непроизводственной сфере;

- высокая доля убыточных предприятий в секторе по производству и распределению электроэнергии, газа и воды;

- низкий уровень развития социальной сферы и сферы услуг в большинстве сельских поселений;

- недостаток механизмов консультационной поддержки и обучения предпринимателей, главным образом, в сельской местности;

- отсутствие организационной и экономической среды для развития в районе современной рыночной инфраструктуры.

Бюджетные проблемы:

- высокий уровень реального дефицита бюджета;

- недостаточность финансовых средств для покрытия реального дефицита, что приводит к образованию кредиторской задолженности;

- низкая эффективность использования бюджетных средств, не обеспечен процесс расходования бюджетных средств с использованием бюджетирования,  ориентированного на результаты.

#### Несовершенство нормативно-правовой базы:

- отсутствие либо недостаточное количество норм рекомендательного методического характера, разработанных краевыми, федеральными специалистами для принятия качественных документов органами местного самоуправления;

Проблемы планировочной организации территории):

- полностью сформировавшиеся связи между населенными пунктами внутри района, а так же со смежными муниципальными районами не удовлетворяют современным требованиям в качестве дорог, которым требуется реконструкция.

- основными проблемными ситуациями в Тальменском районе с точки зрения градостроительных проблем выступают:

1. В период весеннего паводка могут возникать зоны подтоплений и затоплений. Данное обстоятельство обуславливается повышением уровня воды в отдельных реках, протекающих по территории района в результате интенсивного снеготаяния.

2. Сейсмоактивность в районе обусловлена горообразовательными процессами, происходящими в Республике Алтай и прилегающих к ней горных и предгорных районах Алтайского края. Район расположен на территории подверженной риску возникновения землетрясений силой до 6 баллов.  Периодичность (вероятность) возникновения ЧС данного вида – 1 раз в 10 лет.

## Варианты сценариев социально-экономического развития Тальменского района

В соответствии с проектом стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и законом Алтайского края от 3 апреля 2015 года №30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае» и другими документами стратегического планирования федерального уровня, опираясь на результаты комплексной оценки территории, в схеме рассмотрены три варианта сценария развития: консервативный, базовый (умеренно-оптимистичный) и целевой.

Возможные сценарии развития района в долгосрочной перспективе будут определяться комбинацией внутренних и внешних факторов: состоянием макроэкономической ситуации; уровнем развития человеческого капитала;

- уровнем привлечения инвестиций в развитие экономики и социальной сферы района;

- интенсивностью инновационного и цифрового обновления технологических процессов и динамикой производительности труда;

- скоростью модернизационных процессов в инфраструктурных отраслях;

- эффективностью государственного управления и его взаимодействия с институтами гражданского общества;

- степенью развития и реализации сравнительных преимуществ района в АПК, промышленном производстве и других сферах на региональном, российском рынках.

Развитие района в краткосрочной и среднесрочной перспективе характеризуется повышенной волатильностью и будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.

До 2030 года ключевой задачей экономической политики является достижение национальных целей развития, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Консервативный сценарий основан на предположении о существенном ухудшении внешнеэкономических условий - ужесточение санкционного режима, ускорение инфляции, рост стоимости финансовых ресурсов. В этих условиях муниципальная политика будет ориентирована на нивелирование негативного воздействия внешнеэкономических факторов, предполагается сохранение сложившейся структуры экономики, медленное изменение или отсутствие позитивных преобразований в экономике района. Сценарий характеризуется низким уровнем привлечения частных инвестиций и внедрения инновационных технологий, невысокими темпами роста производительности труда, незначительным сокращением отставания качественных показателей уровня жизни населения от показателей районов-лидеров. Сдерживающее влияние на развитие отраслей экономики будет оказывать слабый внешний спрос на товары экспорта. В виду ограниченности бюджетных ресурсов развитие инфраструктуры будет происходить медленными темпами. Социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. В рамках данного сценария при сохранении текущих демографических тенденций численность населения будет сокращаться.

Базовый (умеренно-оптимистичный сценарий) предполагает сохранение текущих макроэкономических тенденций, условий (без резких колебаний или с незначительными колебаниями). Сценарий характеризуется усилением инвестиционной и инновационной направленности экономического роста, при этом темпы роста основных показателей будут умеренными. Предполагается постепенный переход к новой модели развития района. В рамках данного сценария закладывается модернизация социальной инфраструктуры, что обеспечит повышение качества человеческого капитала и стандартов жизни населения. Сценарий базируется на более оптимистичных предположениях в отношении динамики показателей естественного движения населения и миграционного прироста. В рамках данного сценария при сохранении текущих демографических тенденций численность населения будет сокращаться. Качество государственных услуг и эффективность государственного управления будут повышаться.

Целевой сценарий разработан на базе умеренно-оптимистичного варианта и учитывает основные положения и целевые ориентиры, заложенные в программе «Энергия развития». Он характеризуется интенсификацией факторов экономического роста и отличается повышенной устойчивостью к изменениям макроэкономической ситуации. Предполагает переход к новой модели экономики форсированными темпами.

Сценарий предполагает ускоренную цифровую трансформацию экономики, активизацию инвестиционной и инновационной деятельности. Масштабное привлечение частных инвестиций приведет к модернизации и развитию широкого спектра отраслей (в том числе к созданию новых отраслей). Повсеместное использование инновационных и цифровых технологий будет способствовать наиболее эффективному использованию ресурсов района, росту производительности труда. В рамках данного сценария с учетом имеющихся конкурентных преимуществ предполагается ускоренное формирование в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг экспортно ориентированных несырьевых секторов (увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта в 4 раза). Сценарий опирается на модернизацию и расширение инфраструктуры и характеризуется повышением уровня экономической связанности пространства района и улучшением транспортной доступности муниципальных образований.

Для Тальменского района наиболее вероятен базовый сценарий развития.

По базовому варианту численность населения к 2035 году может составить 40,6 тыс. человек, а к 2041 году -40,0 тыс. человек, ожидаемая продолжительность жизни при этом увеличится до 78,7 года.

Промышленность. В долгосрочной перспективе 2021 - 2035 годов среднегодовой прирост объемов промышленного производства оценивается в  2,2 %.

В секторе «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» за период 2021 -2035 годов планируется стабильный рост индекса производства: 131,3 %.

В прогнозном периоде повышение конкурентоспособности продукции промышленных предприятий будет происходить как за счет повышения производительности труда на предприятиях, так и за счет их технического перевооружения и повышения квалификации персонала.

Сельское хозяйство.В долгосрочной перспективе сохранится динамика поступательного развития сельскохозяйственного производства. Основными факторами, определяющими прогнозируемую динамику, будут являться:

природно-климатические условия;

макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках;

повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения в долгосрочной перспективе;

реализация мер государственной поддержки;

реализация экспортного потенциала;

интенсивность технической и технологической модернизации, цифровизации и интеллектуализации производственных процессов;

реализация инвестиционных проектов;

применение инновационных, ресурсосберегающих и биотехнологий.

Инвестиционная деятельность. В 2021 - 2035 годах среднегодовой прирост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 4,4 %. За 15 лет объем инвестиций в основной капитал может увеличиться в 1,9 раза.

Наращиванию капитальных вложений в экономику будут способствовать улучшение инвестиционного климата, реализация инфраструктурных проектов с привлечением средств частных инвесторов, упрощение процедур ведения бизнеса, применение и расширение инструментов государственно-частного партнерства для развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур, расширение масштабов деятельности региональных институтов развития, реализация национальных проектов, использование федеральных инструментов защиты и поощрения инвестиций.

Уровень жизни населения. В долгосрочной перспективе экономическое развитие района будет обеспечивать рост уровня жизни населения. За период 2021 - 2035 годов реальные располагаемые денежные доходы могут увеличиться в 1,5 раза. Увеличение денежных доходов будет зависеть от темпов роста заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности, а также индексации социальных трансфертов (пенсий и выплат).

Потребительский рынок. На фоне увеличения доходов населения продолжится рост оборота розничной торговли. Среднегодовой темп прироста за период 2021 - 2035 годов в сопоставимых ценах оценивается в  2,9 %. В целом за указанный период товарооборот может вырасти в в 1,5 раза. Суммарный индекс физического объема платных услуг в долгосрочном периоде вырастет в 1,6 раз.

Трудовые ресурсы. С учетом демографических тенденций в долгосрочном периоде прогнозируется увеличение численности трудовых ресурсов. Тенденция увеличения численности трудовых ресурсов обусловлена поэтапным повышением пенсионного возраста и сохранением занятости граждан старше трудоспособного возраста, а также привлечением в экономику иностранных работников.

## Планируемые объекты федерального, регионального значения

На территории района утвержденными документами территориального планирования предусмотрено размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального значения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| Ранг значения объекта | Назначение и наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Федерального | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией | техническая категория определяется проектом | Тальменский район | в населенных пунктах (согласно СП 42.13330.2016, с учетом требований СП 34.13330.2012) - в зависимости от категории автомобильной дороги; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги (согласно Федеральному закону от 08.11.2007 N 257-ФЗ) |
| Регионального | Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Литвиновка" | техническая категория определяется проектом | Тальменский район | в населенных пунктах (согласно СП 42.13330.2016, с учетом требований СП 34.13330.2012) - в зависимости от категории автомобильной дороги; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги (согласно Федеральному закону от 08.11.2007 N 257-ФЗ) |
| Регионального | Реконструкция автомобильной дороги "Ларичиха - Сандалово - Шипицино" | техническая категория определяется проектом | Тальменский район | в населенных пунктах (согласно СП 42.13330.2016, с учетом требований СП 34.13330.2012) - в зависимости от категории автомобильной дороги; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги (согласно Федеральному закону от 08.11.2007 N 257-ФЗ) |
| Регионального | Реконструкция автомобильной дороги "Наумово - Речкуново" | техническая категория определяется проектом | Тальменский район | в населенных пунктах (согласно СП 42.13330.2016, с учетом требований СП 34.13330.2012) - в зависимости от категории автомобильной дороги; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги (согласно Федеральному закону от 08.11.2007 N 257-ФЗ) |
| Регионального | Реконструкция автомобильной дороги "Тальменка - Староперуново - ст. Воронежская - Молодежная" | техническая категория определяется проектом | Тальменский район | в населенных пунктах (согласно СП 42.13330.2016, с учетом требований СП 34.13330.2012) - в зависимости от категории автомобильной дороги; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дорога (согласно Федеральному закону от 08.11.2007 N 257-ФЗ) |
| В области газоснабжения |  |  |  |  |
| Федерального | Магистральный газопровод "Алтай" (Магистральный газопровод "Сила Сибири-2") | проектный объем транспортировки газа - до 30 млрд. куб. метров в год | район Тальменский, сельское поселение Анисимовский сельсовет, сельское поселение Шадринцевский сельсовет | согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| В области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий |  |  |  |  |
| Регионального | Берегоукрепление р. Чумыш | определяется проектом | Тальменский район, с. Забродино | охранная зона (согласно Федеральному закону от 21.07.1997 N 117-ФЗ) |
| Регионального | Берегоукрепление р. Чумыш | определяется проектом | Тальменский район, с. Новотроицк | охранная зона (согласно Федеральному закону от 21.07.1997 N 117-ФЗ) |
| В области образования |  |  |  |  |
| Регионального | Строительство здания МКОУ "Тальменская средняя общеобразовательная школа N 3" на 550 учащихся | 550 мест | Тальменский район, р.п. Тальменка | согласно СП 2.4.3648-20 |
| Регионального | Строительство средней общеобразовательной школы | 360 мест | Тальменский район, с. Ларичиха | согласно СП 2.4.3648-20 |
| В области культуры |  |  |  |  |
| Регионального | Реконструкция МКУК "Тальменский многофункциональный культурный центр" | определяется проектом | Тальменский район, р.п. Тальменка | согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| В области энергетики |  |  |  |  |
| Регионального | Строительство газопоршневой теплоэлектростанции | проектная мощность 7,68 МВт, природный газ | Тальменский район, пос. Среднесибирский | согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| В области агропромышленного комплекса |  |  |  |  |
| Регионального | Строительство и техническое оснащение свиноводческого комплекса | проектная мощность - 300000 голов | Тальменский район, пос. Среднесибирский, с. Анисимово, с. Лушниково, | санитарно-защитная зона - 1000 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| Регионального | Строительство мясохладобойни | определяется проектом | Тальменский район, нос. Среднесибирский | санитарно-защитная зона - 1000 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| Регионального | Реконструкция свинокомплекса "Озерский" | определяется проектом | Тальменский район, с. Озерки | санитарно-защитная зона - 1000 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| В области санитарной очистки |  |  |  |  |
| Регионального | Строительство мусороперегрузочной станции | мощность - 1,0 - 5,3 тыс. т/год | Тальменский район, р.п. Тальменка | санитарно-защитная зона - 500 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |

В населенных пунктах района так же запланированы работы по реконструкции объектов культурного наследия регионального значения - памятников и обелисков, посвященным памяти погибщим в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг.

## Планируемые объекты местного значения

- Сведения о принятых документах и поручениях, на основании и с учетом которых осуществляется строительство объекта.

Муниципальнаа программа «Комплексное развития сельских территорий Тальменского района», утверждена постановлением Администации Тальменского района № 209 от 05.03.2020.

- Сведения об объектах. Основные характеристики объектов и их местоположение.

В западной части р.п. Тальменка, на земельном участке с кадастровым номером 22:47:190131:200, площадью 1,4 га, предусмотрено строительство крытой ледовой арены и плавательного бассейна. Местоположение выбрано с учетом проектируемых рядом образовательных объектов – общеобразовательной школы и детского сада, а так же проектируемых объектов коммунального хозяйства (котельной). Цель проекта – создание единого современного образовательного кластера со спортивными объектами, а так же создание первого в Тальменском районе круглогодичного крытого спортивного сооружения с ледовой ареной и плавательного бассейна для занятий физкультурой и спортом. Так же в западной части р.п. Тальменка планируется строительство спортивно-развлекательного комплекса, на пересечении ул. 30 Лет ВЛКСМ и ул. Горького.

На территории Новоперуновского сельсовета на земельном участке с кадастровым номером 22:47:110401:763, площадью 184 га, предусмотрено строительство животноводческого комплекса на 6 тыс. голов КРС. Цель проекта – создание крупного производственного животноводческого комплекса, создание новых рабочих мест и увеличение доходной части бюджета муниципального образования.

В  с. Зайцево планируетмся строительство нового здания общеобразовательной школы, совмещенной с детским садом. В с. Курочкино, п. Среднесебирском, с. Анисимово, с. Лушниково, с. Озерки и в р.п. Тальменка (1 и 2 СОШ) планируется провести реконструкцию зданий школ – выполнить пристрой  спортивных залов. Это позволит перевести  обучение в одну смену.

Планируется провести реконструкцию зданий в детском оздоровительном лагере «Золотой ключик» на территории Озерского сельсовета с целью увеличения мест размещения детей.

Планируется строительство инженерных коммуникация в рамках газификации сельских территорий – с. Озерки, п. Новоперуновский, п. Новотроицкий, с. Зайцево, с. Шишкино, с. Язово, р.п. Тальменка. Для учучшения системы водоснабжения планируется строительство новых сетей водоснабжения в с. Ларичиха, с. Шадринцево, п. Среднесибирский, р.п. Тальменка, с. Озерки, с. Казанцево, с. Луговое, с. Лушниково, с. Анисимово, с. Шишкино, с. Кашкарагаиха.

Планируется строительство автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих к объектам производства и переработки продукции на тарритории района.

На территории Озерского сельсовета в границах земельного участка с кадастровым номером 22:47:130201:925, площадью 38 га, проектируется строительство комплекса для хранения взрывчатых веществ. На данной территории планируется хранить запасы взрывчатых веществ для использования при взрывных работах на территории водоемов для обеспечения пропуска талых вод и исключения угроз подтопления прибрежных территорий. До начала строительства необходимо изменить категорию земель с сельхозназначения на категорию земель промышленности… и иного специального назначения.

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений её развития и прогнозируемых ограничений её использования.

Строительство новых объектов капитального строительства местного значения планируется вне территории особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.  
По имеющимся сведениям, в районе размещения данных объектов  специальные археологические разведки на предмет выявления объектов культурного наследия в объемах, необходимых для разработки и реализации мероприятий по их сохранению, не проводились. В связи с этим при проектировании до начала освоения земельных участков в целях размещения объектов местного значения на участках должно быть выполнено:

•	 археологическое обследование земельного участка с целью выявления и локализации объектов культурного наследия и установления границ территорий и зон охраны;

•	 по результатам обследования включение в состав проекта раздел по обеспечению сохранности объектов культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия, в которых будет содержаться информация текстовая и графическая информация о точном местоположении ОКН, их размерах, зонах охраны, категории историко-культурного значения, постановке на государственную охрану, режимах использования территории ОКН и их зоны охраны, комплексе необходимых мероприятий по сохранению ОКН и стоимости их реализации;

•	 обеспечение требований по сохранению ОКН согласно разделу или проекту по обеспечению сохранности ОКН, или плану проведения спасательных археологических полевых работ.

При проектировании должны быть  учтены зоны с особыми условиями использования территории: охранные и санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраны объектов культурного наследия, защитные леса и особо защитные участки лесов, зоны затопления и подтопления территории.

В пределах этих территорий будут выполнены необходимые согласования, и получены технические условия на пересечение или вынос объектов, получены разрешения и решения, позволяющие размещать проектируемые объекты и осуществлять строительные работы.

Проектируемые объекты, имеющие санитарно-защитные зоны, размещены с их учетом согласно требованиям  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для комплекса по хранению взрывчатых веществ - местопожение определено с учетом размера санитарно-защитной зоны – 1000 м. Для животноводческого комплекса на 6 тыс. голов КРС – 1000 м, Местоположение объекта выбрано так же с учетом преобладающей розы ветров, удобной транспортной доступности и относительной близости населенного пункта. Въезд на территорию комплекса будет организован со стороны автодороги Курочкино-Ларичиха, которая имеет сопряжение с автодорогой федерального сначения Р 256 «Чуйский тракт». Относительная близость с. Новоперуново (около 5 км) позволит беспрепятственно доставлять работников на комплек.

4.Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексной развитие соответствующей территории.

Реконструкция образовательных учреждений (пристрой спортивных залов), а так же строительство нового здания школы в с. Зайцево  позволит перейти на обучение в одну смену.

Строительство новых объектов спортивного назначения – плавательного бассейна, крытой ледовой арены позволит создать единый современный образовательный кластер со спортивными объектами. Первый в Тальменском районе круглогодичный крытый спортивный комплекс с ледовой ареной и плавательный бассейн привлекут к занятию физкультурой и спортом большое количество молодежи и взрослого населения района. В перспективе здесь можно будет проводить соревнования не только местного, но и краевого и межмуниципального масштабов.

Строительство животноводческого комплекса в Новоперуновском сельсовете создаст новые рабочие места и увеличит доходную часть буджета муниципального образования.

Строительство комплекса по хранению взрывчатых веществ так же создаст новые рабочие места и обеспечит хранение взрывчатых веществ для использования на водоемах района при прохождении паводка для уменьшения риска подтопления прибрежных территорий.

Для обеспечения большего охвата организованным летним отдыхом школьников района планируется провести реконструкцию зданий в детском оздоровительном лагере «Золотой ключик» на территории Озерского сельсовета с целью увеличения мест размещения детей.

Строительство новых инженерных сетей – газоснабжения и водоснабжения -  позволит улучшить качество жизни населения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| Назначение и наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |
| Строительство школы с детским садом | 120 мест | Тальменский район, с. Зайцево |  | согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" |
| Реконструкция зданий школ (пристрой спортзалов) | Определяется проектом | с. Курочкино, п. Среднесебирский, с. Анисимово, с. Лушниково, с. Озерки и в р.п. Тальменка (1 и 2 СОШ) |  | согласно СП 2.4.3648-20 |
| В области физической культуры, спорта, рекреации и туризма |  |  |  |  |
| Строительство ледовой арены | определяется проектом | Тальменский район, р.п. Тальменка |  | согласно СП 2.4.3648-20 |
| Строительство плавательного бассейна | определяется проектом | Тальменский район, р.п. Тальменка |  | согласно СП 2.4.3648-20 |
| Строительство спортивно-развлекательного комплекса | определяется проектом | Тальменский район, р.п. Тальменка |  | согласно СП 2.4.3648-20 |
| Реконструкция объектов размещения отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Золотой ключик» | определяется проектом | Тальменский район, Озерский сельсовет |  | согласно СП 2.4.3648-20 |
| В области сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |
| Строительство животноводческого комплекса | 6000 голов | Тальменский район, Новоперуновский сельсовет |  | санитарно-защитная зона - 1000 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| В области промышленности |  |  |  |  |
| Строительство комплекса по хранению взрывчатых веществ | определяется проектом |  | Тальменский район, Озерский сельсовет | санитарно-защитная зона - 1000 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| В области газификации |  |  |  |  |
| Строительство внутрипоселковых газопроводов | определяется проектом |  | с. Озерки, п. Новоперуновский, п. Новотроицкий, с. Зайцево, с. Шишкино, с. Язово, р.п. Тальменка | согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| В области водоснабжения |  |  |  |  |
| Строительство водопроводных сетей | определяется проектом |  | с.Ларичиха, с. Шадринцево, п. Среднесибирский, р.п. Тальменка, с. Озерки, с. Казанцево, с. Луговое, с. Лушниково, с. Анисимово, с. Шишкино, с. Кашкарагаиха. | согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

## Основные технико-экономические показатели Схемы территориального планирования МО Тальменский район

Основные технико-экономические показатели Схемы территориального планирования

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1. | общая площадь района | га | 391995* | 391995 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | га | 11222 | 11218 |
|  |  | % | 2,86 | 2,86 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | га | 131183 | 131023 |
|  |  | % | 33,47 | 33,43 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 2588 | 2752 |
|  |  | % | 0,66 | 0,70 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 28 | 28 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
| 1.5 | земли лесного фонда | га | 244735** | 244735 |
|  |  | % | 62,43 | 62,43 |
| 1.6 | земли водного фонда | га | 2080 | 2080 |
|  |  | % | 0,53 | 0,53 |
| 1.7 | земли запаса | га | 159 | 159 |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | всего, в том числе | тыс. чел. | 46,0 | 40,0 |
|  | - численность городского населения | тыс. чел. | 18,9 | 17,0 |
|  | - численность сельского населения | тыс. чел. | 27,1 | 23,0 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | - младше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 9,5 | 8,2 |
|  |  | % от общей числ. насел. | 20,7 | 20,5 |
|  | - трудоспособного возраста | тыс. чел. | 23,8 | 20,3 |
|  |  | % от общей числ. насел. | 51,7 | 50,7 |
|  | - старше трудоспособного возраста | тыс. чел. | 12,7 | 11,5 |
|  |  | % от общей числ. насел. | 27,6 | 28,8 |
| 2.3 | Число поселений |  |  |  |
|  | всего | единиц | 42 | 42 |
|  | - городских поселений | единиц | 1 | 1 |
|  | - сельских поселений | единиц | 41 | 41 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади домов | 987,5 | 1097,5 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 21,3 | 27,4 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом |  |  |  |
|  | городские поселения | % | 58,3 | 90,0 |
|  | сельские поселения | % | 47,9 | 50,0 |
|  | горячим водоснабжением |  |  |  |
|  | городские поселения | % | 18,1 | 20,0 |
|  | сельские поселения | % | 11,9 | 15,0 |
|  | водоотведением (канализацией) |  |  |  |
|  | городские поселения | % | 87,5 | 92,0 |
|  | сельские поселения | % | 37,9 | 40,0 |
|  | отоплением |  |  |  |
|  | городские поселения | % | 99,8 | 100 |
|  | сельские поселения | % | 77,1 | 100 |
|  | газом (сетевым, сжиженным) | % |  |  |
|  | городские поселения | % | 71,8 | 90,0 |
|  | сельские поселения | % | 65 | 80,0 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |
|  | общеобразовательные | единиц | 28 | 28 |
|  | дошкольные | единиц | 21 | 21 |
|  | средние специальные (профессиональные) | единиц | 2 | 2 |
|  | музыкальные школы | единиц | 2 | 2 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | единиц |  |  |
|  | поликлиники | единиц | 1 | 1 |
|  | амбулатории | единиц | 9 | 9 |
|  | ФАП | единиц | 21 | 21 |
| 4.3 | Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма | единиц | 8 | 8 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения | единиц | 63 | 63 |
| 4.5 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | единиц | 73 | 73 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.3 | Густота транспортной сети | км/1000 км2 |  |  |
|  | - железнодорожной |  | 28,6 | 28,6 |
|  | - автомобильной |  | 476,3 | 476,3 |
| 5.4 | Авиатранспорт | единиц |  |  |
|  | количество вертолетных площадок | единиц | - | 1 |
| 5.5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 1864,2 | 1864 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 43,4 | 43,4 |
|  | - регионального значения | км | 307,3 | 307,3 |
|  | - местного значения | км | 1513,5 | 1513,5 |
| 5.6 | Общая протяженность железных дорог | км | 112,1 | 112,1 |
| VI | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 40 | 40 |
| VII | ОХРАНА ПРИРОДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 7.1 | Количество полигонов ТКО существующих (данные внесены в ЕГРН) / проектируемых | единиц | 3/- | 3/- |
|  | Мусороперегрузочная станция сущ./проектируемая | единиц | -/1 | 1 |
| 7.2 | Количество скотомогильников существующих/проектируемых | единиц | 3/- | 3/- |
| 7.3 | Навозохранилище | единиц | 2 | 2 |
| 7.4 | Поля фильтрации | единиц | 9 | 9 |

*  площадь района приводится по материалам вычислений в соответствии с Законом Алтайского края от 02.07.2008 №54-ЗС (ред. от 26.12.2018) «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Тальменского района Алтайского края»

**-площадь земель лесного фонда приведена в соответствии с данными лесохозяйственных регламентов Ларичихинского и Озёрского лесничеств Алтайского края.

# Использованные материалы

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.102.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 3.06.2006 №74-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

- Закон Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края».

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74( ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- Административно-территориальные изменения Алтайского края за 1939-1991 гг. В 2-х частях. – Барнаул, 1992. – 435 c.

- Атлас Алтайского края.  М.  Барнаул: Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1978. Т. 1.  222 с.

- Ваганов Н.А. Хозяйственно-статистическое описание волостей Алтайского округа. - СПб., 1886.

- Ландшафтная карта Алтайского края. Масштаб 1: 1 000 000 [Карты]. – Барнаул: ИВЭП СО РАН, 1992.

- Материалы к Государственному докладу о состоянии окружающей природной среды Алтайского края в 2008 году. – Барнаул: Изд-во ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2008. – 100 с.

- Поморов С.Б. Градостроительные аспекты развития региона в историческом контексте. //Архитектура и строительство Сибири. – №4, - 2002. – С.21-22.

- Поморов С.Б., Большаков А.Г. Методические аспекты экологического подхода в районной планировке. – М.: ЦНТИ Госгражданстроя, деп. рук. № 472, 1986. – 84 с.

- Почвенная карта Алтайского края и Республики Алтай. Масштаб 1: 500 000 [Карты]. – Барнаул: Алтайское предприятие РОСНИИЗЕМПРОЕКТ, 1986.

- Преображенский В.С. Основы ландшафтного анализа / В.С. Преображенский, Т.Д. Александрова, Т.П. Куприянова. – М. : Наука, 1988. – 192 с.

- Розен М.Ф. Очерки по истории горного дела на Алтае. – Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1955.

- Рыбкина И.Д. Оценка экологической опасности в системах расселения Алтайского края: Автореферат на соиск. уч. ст. к.г.н. Специальность 25.00.36 / И.Д. Рыбкина – Барнаул, 2005. – 18 с.

- Сочава В.Б. Введение в учение о геосиситемах / В.Б. Сочава. – Новосибирск : Наука, 1978. – 320 с.

- Спирин, П.П. Проблемы и перспективы устойчивого развития приграничных территорий Алтайского края (на примере Локтевского района): канд. геогр. наук / П.П. Спирин. – Барнаул : Алт. гос. ун-т , 2007.

- Швецов А. Я. Минерально – сырьевые ресурсы Алтайского края./ Экономика природопользования Алтайского региона: история, современность, перспективы. Материалы региональной научно-практической конференции.- Барнаул: изд-во Алт. гос.  ун-та, 2000 г.

- Энциклопедия Алтайского края. Том 1. - Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1999. -369с.

- http://komstat.alt.ru: [Электронный ресурс]